- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西山特种设备检验检测中心建设项目

建设单位（盖章）：新疆维吾尔自治区特种设备检

验研究院

编制日期：         2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西山特种设备检验检测中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-650106-31-01-906074 |  |  |
| 建设单位联系人 | 兰军 | 联系方式 | 13899998788 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐工业园区文竹二街南侧、迎春街北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经87度21分50.767秒，北纬43度44分2.135秒 ） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7452检测服务O8112大型车辆装备修理与维护 | 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业；五十、社会事业与服务业 121汽车、摩托车维修场所 营业面积 5000平方米及以上且年用非溶 剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改批复﹝2022﹞45号 |
| 总投资（万元） | 10700 | 环保投资（万元） | 166 |
| 环保投资占比（%） | 1.55 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 50074.46 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《兵团乌鲁木齐工业园区总体规划（2010-2020）》 《关于农十二师兵团乌鲁木齐工业园区总体规划的批复》（兵建规发﹝2010﹞221号） 审批机关：原新疆生产建设兵团建设局 详见附件2。 截至目前，园区规划正在修编。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《兵团乌鲁木齐工业园区总体规划环境影响报告书》 《关于兵团乌鲁木齐工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（兵环审﹝2013﹞95号） 审查机关：原新疆生产建设兵团环境保护局 详见附件3。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 1.1与用地规划符合性 本项目为检测服务业，本项目位于第十二师乌鲁木齐工业园区，西至八钢路、东至桃李路、北至文竹二街、南至迎春街。根据《兵团乌鲁木齐工业园区总体规划》（2010-2020）用地规划图显示（详见附图1），项目区所在地用地性质为二类工业用地，符合土地利用规划，建设用地规划许可证及国有建设用地使用权出让合同见附件4。 1.2与产业定位符合性 兵团乌鲁木齐工业园区的功能定位是以装备制造业、电子信息产业和教育科研为引领，集有机生态绿色加工和物流贸易为一体的综合型产业园区。根据功能分区图显示（详见附图2）可知，本项目位于产业区，对仓储物流区的罐车等车辆进行检验，属检测服务业，若检验车辆罐体不合格时可在厂内进行维修，不对外来非检验车辆进行维修，与园区产业定位不冲突。 兵团乌鲁木齐工业园于2017年11月17日正式取得了国家工信部、发改委、科技部办公厅关于在园区设立“国家应急产业示范基地”的批复。“国家应急产业示范基地”以安防应急相关产业为主导，以高附加值产品及服务为依托，通过创新研发、技术升级、品牌运营，从高端整合相关产业链，打造安防应急产业总部集群，建成国家安防应急产业发展统筹和物资调度综合服务平台。本项目为特种设备检测检验中心建设，依托新疆特检院强大的技术及先进的装备，建立一个覆盖全疆的以移动式容器检验为中心、辐射大型货运机动车综合检测及配套设施、安全阀校验的专业产业基地，正符合“国家应急产业示范基地”总体定位中的新疆乃至中亚最大的安全与应急设备产品试验、检测和认证基地的定位。 - 2、规划环评及审查意见符合性分析 《兵团乌鲁木齐工业园区总体规划环境影响报告书》要求建设项目须符合国家、兵团相关产业政策、法律法规、条例等要求，不得采用国家和兵团淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。一切开发建设活动应符合国家、兵团主体功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划要求。本项目为检测服务业，符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业代码为“M7452检测服务”、“O8112大型车辆装备修理与维护”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），检测服务类项目属于鼓励类（三十一、科技服务业：检验检测服务），大型车辆装备修理与维护类项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 2、项目与所在地“三线一单”的符合性 2021年7月12日，新疆生产建设兵团第十二师发布了《第十二师 “三线一单”生态环境分区管控方案》（师发〔2021〕68号），其中共划定了44个管控单元，包括优先保护单元14个、重点管控单元28个和一般管控单元2个。 2.1管控单元空间识别 本项目位于新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐工业园区，中心地理位置坐标：N43°44′2.135″，E87°21′50.767″，属于（ZH65820620002）重点管控单元，详见附图3 第十二师“三线一单”环境管控单元图。 2.2符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目选址区域属于（ZH65820620002）重点管控单元，选址区域无水源涵养区、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，不涉及生态保护红线划定范围。 （2）与环境质量底线符合性分析 A.大气环境： 根据项目区域及周边环境质量现状监测，环境空气为不达标区；本项目施工期主要为土石方开挖、回填、物料堆放等造成的粉尘，采取围挡、洒水降尘措施后，可以减缓对周围环境的影响。 运营期废气主要包括除锈打磨、抛丸废气、喷漆、烘干废气、余气余液回收区废气、蒸汽吹扫废气、锅炉废气、检测车辆汽车尾气及食堂油烟等，废气经收集处理后达标排放。 本项目建设不会改变区域大气环境功能。 B.水环境和土壤环境 本项目在施工期禁止在施工现场维修机械设备，施工机械设备、车辆冲洗废水通过厂区内设置的防渗隔油沉淀池沉淀后回用于施工工序及洒水降尘，不外排。混凝土养护废水自然蒸发，施工现场临时排水管网接园区排水管网，产生的生活污水排入园区管网，进入园区污水处理厂处理。另外，施工期固体废物均得到合理有效地处置，对周边环境影响较小。 本项目运营期生产废水主要来源于锅炉系统排水、检测车间循环水池废水、蒸汽吹扫废水等，生活污水主要为行政办公生活、食堂、培训人员等排放的污水，废水经处理后排水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂进水水质要求—《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，通过园区污水管网进入兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理。 针对可能发生的地下水、土壤污染，主要采取源头控制及分区防渗措施，本项目产生的固体废物均得到合理处置。 本项目建设不会突破水环境及土壤环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 A.土地资源： 本项目共占地面积50074.46m2，用地类型为二类工业用地，已集约用地，不会突破土地资源利用上线。 B.水资源： 本项目建设不牵扯地表水及地下水资源的开发利用，项目施工期和运营期生活、生产用水等来源于兵团乌鲁木齐工业园区供水管网，在加强节约用水情况下，相对区域水资源量极小，不会突破水资源利用上线。 C.能源消耗： 本项目施工期在车辆和机械上会消耗柴油、汽油等化石能源，在设备运行和生活上还会有一定量的电能消耗，运营期主要为电能、天然气消耗。柴油、汽油等化石能源通过外购获取，生产及生活用电均来源于园区供电管网，天然气来源于园区燃气管网，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破能源消耗利用上线。 本项目建设不会突破资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 依据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕16号）本项目属于（ZH65820620002）重点管控单元，单元特点为水环境城镇生活污染重点管控区。 表1-1 管控要求符合性分析一览表 管控要求; 项目情况; 符合情况. 空间布局约束; (1.1)鼓励低耗、低污、高效的加工工艺;禁止发展耗水量大、污染高的企业入园。; 本项目特种设备检测中心项目，不属于高耗水、高污染物排放项目。; 符合. (1.2)严格限制高取水工业项目，禁止引进高取水、高污染的工业项目，鼓励发展用水效率高的高新技术产业；严格禁止淘汰的高耗水工艺和设备重新进入生产领域(如造纸、织染、煤、石油化工业、高耗水的食品加工企业等)。; 不涉及。; /. (1.3)禁止类:①机械设备电镀;②太阳能光伏电站设备的前端生产链;③高耗水农产品加工项目，如番茄酱加工项目;④生产中涉危涉重项目;⑤其他本工业园区未规划的产业项目。; 本项目特种设备检测中心项目，属于装备制造业，不属于其中的禁止类项目。; 符合. (1.4)西气东输管线控制带内为禁建区，对禁建区内的裸地、荒草地进行综合整治，防止禁建区内现有生态资源的破坏，减少自然灾害和水土流失。对禁建区内不符合市政控制线管理相关法规和规定的所有现状建筑、构筑物，应坚决予以清退并按相关部门要求进行永久性复绿。; 不涉及。; /. (1.5)产业准入条件:对装备制造产业与有机生态绿色加工业设置投资强度准入门槛，其中建议装备制造产业的投资强度应大于2亿元每平方公里，有机生态绿色加工业的投资强度应大于1亿元每平方公里;严禁高污染、高耗水企业入驻。在有机生态绿色加工产业中，不接受高耗水的食品加工企业。; 不涉及。; /. (1.6)满足区域能源指标要求下，年度综合能耗不高于2000吨标煤工业项目可入园。; 根据本项目可行性研究报告，本项目年度综合能耗573.504吨标煤。; 符合. (1.7)支持企业开发智能农机装备。重点发展大中型耕作机械、精量播种机械、农产品成套收获机械等农业装备，以及多功能、智能化民用专用车辆等交通运输装备。; 不涉及。; /. 污染物排放管控; (2.1)大气污染防治： (2.1.1)加大环保基础设施建设，重点建设集中供热工程、热电联产工程，加快城市燃气管网建设。; 不涉及。; /. (2.1.2)调整城市能源结构，促使能源结构及利用渐趋合理。; 不涉及。; /. (2.1.3)加强环境监督管理，采取限时施工等措施，减少建筑施工扬尘污染，搞好道路和园区绿化。; 本项目施工期扬尘采取围挡、洒水降尘措施，噪声采取限时施工措施，道路采取路面硬化措施，厂区周围设置绿化带。; 符合. (2.1.4) 在电力、冶金、化工等用水量大的行业，推广废水回用新工艺、新技术，做好工业节水工作。; 不涉及。; /. (2.1.5)工业园区禁止新建燃煤设施。; 全厂使用清洁能源，厂区内建有电锅炉及燃气锅炉。; 符合. (2.2)噪声污染防治:严格控制建筑施工噪声污染，在城市市区范围内进行施工作业的，其噪声必须符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准，严禁未经批准进行夜间施工作业。; 本项目施工期采用低噪声设备，夜间不施工，采用相应措施后，噪声符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。; 符合. (2.3)固体废弃物污染防治: (2.3.1)工业固体废物一般按各行政区控制，由各厂、矿、企业自行回收利用，统一堆放处理，强化下游产业的发展。; 除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘及检修过程产生不合格品零件、废漆桶一般固废间暂存后交由回收单位回收利用，锅炉软水制备系统产生的废离子交换树脂、废过滤棉定期委托厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存；废机油、废机油桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位回收处置。; 符合. (2.3.2)生活垃圾园区统一清运处理。; 生活垃圾设垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清理，集中处置；餐厨垃圾委托餐厨垃圾经营性运输单位进行收运，交由经批准的餐厨垃圾经营性处置单位集中处理。; 符合. (2.3.3)医疗固体废物的处置严格按国家有关规定实施密闭运输，集中焚烧。; 不涉及。; /. (2.4)废水治理： (2.4.1)兵团乌鲁木齐工业园污水收集后，排入规划的园区污水处理厂，出水用于园区绿化灌溉。园区污水处理厂出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中新污染源一级标准，用于西山农场天然牧草地灌溉用水。; 废水经处理后达标后通过园区污水管网进入兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理。; 符合. (2.4.2)对园区的污水处理设施、污水管道等采取严格的防渗措施。防止污水渗漏污染地下水。; 厂区分区防渗，污水处理设施重点防渗，污水管道采取严格防渗措施。; 符合. 环境风险防控; (3.1)加强一类污染物的污水处理厂内处理及监控，避免事故风险排放。企业内部对于含各类化学物质的废水处理设施必须设立事故应急池和应急处理设施。.; 不涉及。; /. (3.2)存放、运输和使用酸、碱、氰化物、有机溶剂、油类以及其他可能造成地下水、土壤环境污染的物质，必须采取防溢、防渗、防漏措施，并配备必要的灭火器材，建立事故应急措施，工业园区企业建立完善的应急响应系统。; 厂区采取了分区防渗措施，原料存放间、危废暂存间采取重点防渗，并建立危险废物贮存的台帐制度，进行定期检查。原料及成品的生产与储存点配备相应消防措施，有效应对可能发生的火灾事故。; 符合. 资源利用效率; (4.1)以节约水资源为目的，对入园企业推广废水回用新工艺、新技术、结合企业技术改造，做好工业节水工作。; 不涉及。; /. (4.2)利用工业园区内的现有绿地，提高绿地质量。鼓励并引导各企业加强企业内及企业附近周边的生态绿地斑块建设。; 本项目厂区设计绿化面积 7787.95m2，占厂区总用地面积的15.55%，符合规划要求。; 符合. 综上所述，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。本项目建设符合“三线一单”要求。 （5）项目与其他环保政策符合性分析 A.拟建项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 表1-2 拟建项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 要求; 项目情况; 符合 性. 工业涂装VOCs综合治理; 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。; 本项目使用水性漆，喷漆烘干均在密闭厂房内进行，其过程产生的挥发性有机物经负压收集后收集由过滤棉+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 工业涂装VOCs综合治理; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料,乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料,加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下,加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂;金属家具制造大力推广使用粉末涂料;软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属雾配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的,推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾(风)干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线烘干废气宜采用燃烧方式单独处理,具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 符合. 由上表可见，拟建项目满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 B.拟建项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析 表1-3 拟建项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 加强指导帮扶和能力建设; 定期组织地方环境管理、执法、监测人员及相关企业、第三方环保服务机构等开展VOCs治理专题培训。加强监测能力建设。加强污染源VOCs监测监控，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作；对已安装的VOCs自动监测设备建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量；联合有关部门对第三方检测机构实施“双随机、一公开”监督抽查。鼓励企业对治理设施单独计电；安装治理设施中控系统，记录温度、压差等重要参数；配备便携式VOCs监测仪器，及时了解排污状况。鼓励重点区域推动有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。; 本项目运营期，定期委托有相关资质的第三方环保服务机构进行VOCs自行监测，建立VOCs设备运行管理台账，配专人进行管理，配备便携式VOCs监测仪器，及时了解排污状况。; 符 合. 强化监督落实，压实VOCs治理责任; 各地要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCs治理倾斜；制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚；重点查处通过旁路直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放，以及VOCs监测数据、LDAR、运行管理台账造假等行为；涉嫌污染环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处；典型案例向社会公开曝光。各省级生态环境部门要加强业务指导，强化统筹调度，对治理任务重、工作进度慢的城市，要加强督促检查，加大帮扶指导力度。生态环境部组织开展重点区域夏季臭氧污染防治监督帮扶，重点监督各地“回头看”和VOCs治理突出问题排查整治工作开展情况，对发现的问题实行“拉条挂账”式管理，督促整改到位。对2020年监督帮扶反馈问题整改不到位，VOCs治理进度滞后、问题突出的地方和中央企业，生态环境部将视情开展点穴式、机动式专项督查，并通过通报、公开约谈等方式压实责任。; 项目运营期配备专人负责环境档案的建立和环境制度的落实。配合生态环境部门落实VOCs污染物排放及环保设施的运转状况的监管。; 符 合. 由上表可见，拟建项目落实了本项目提出的相关措施后，满足《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的要求。 C.拟建项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 表1-4 拟建项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 源头和过程控制; (十)在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括: 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂;; 本项目使用水性漆。; 符合. 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料;推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺;应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业;; 喷漆烘干均在密闭厂房内进行，喷漆、烘干挥发性有机物负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化(UV)油墨，书刊印刷行业; 励使用预涂膜技术; 不涉及。; /. 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术;; 不涉及。; /. 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置;; 不涉及。; /. 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率,减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 喷漆烘干均在密闭厂房内进行，喷漆、烘干挥发性有机物负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 末端治理与综合利用; (十二)在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用; 不涉及。; /. (十三)对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 不涉及。; /. (十四)对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术; 行净化时，应进行余热回收利用。 不涉及。; /. (十五)对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放;不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 喷漆烘干均在密闭厂房内进行，喷漆、烘干挥发性有机物负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；蒸汽清扫废气管道收集后采用催化燃烧法（RCO）处理装置设施处理后经15m排气筒（DA003）排放。; 符合. (十六)含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。; 不涉及。; /. (十七)恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 不涉及。; /. (十八)在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。; 不涉及。; /. (十九)严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 不涉及。; /. (二十)对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 有机废气处理设施产生的废过滤棉及催化剂暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. 鼓励研发的新技术、新材料和新装备; (二十一)工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术。; 本项目使用水性漆。; 符合. (二十四)挥发性有机物回收及综合利用设备。; 不涉及。; /. 运行与监测; (二十五)鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目建成后VOCs自行监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 符合. (二十六)企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 本项目运营期，定期委托有相关资质的第三方环保服务机构进行VOCs自行监测，建立VOCs设备运行管理台账，配专人进行管理，配备便携式VOCs监测仪器，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 由上表可见，本项目满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 D.拟建项目与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）中相关内容：“认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》(环保厅 2016 第 45 号)的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。” 本项目位于兵团第十二师乌鲁木齐工业园区，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域，本项目设置有1台1t/h燃气锅炉，锅炉配备超低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒（DA004）直接排放，SO2、NOX、CO排放浓度分别为3.4mg/m3、30mg/m3、9mg/m3，均可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求，颗粒物排放浓度10mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）相关要求。 - 3、与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目与《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见表1-5。 表1-5 拟建项目与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划要求; 项目情况; 符合性. 持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进兵团，严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、建材、印染等行业新、改、扩建项目的环境准入。; 本项目不属于“三高”项目，非钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、建材、印染等行业。; 符合. 深化工业污染源头治理。以“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。; 本项目设置有1台1t/h燃气锅炉，锅炉配备超低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒直接排放， SO2、NOX、CO排放浓度均可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求，颗粒物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。; 符合. 严把锅炉市场准入，进一步提高新建燃煤锅炉准入门槛。新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%，“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。; 本项目采用燃气锅炉及电锅炉，不使用燃煤锅炉，燃气锅炉配备低氮燃烧器。; 符合. 全面推进VOCs清洁排放改造，使用水性、紫外光固等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料，推广处理效率高、可重复利用活性炭的VOCs治理技术。; 本项目使用水性漆，喷漆、烘干挥发性有机物负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 综上，本项目与《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》相符。 - 4、与《新疆生产建设兵团第十二师“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目与《新疆生产建设兵团第十二师生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见表1-6。 表1-6 拟建项目与《新疆生产建设兵团第十二师“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 新疆生产建设兵团第十二师生态环境保护“十四五”规划要求; 项目情况; 符合性. 力争2022年，完成师域范围内的燃气锅炉的低氮燃烧改造，以及燃煤锅炉的超低排放改造。推进居民生活、工业与农业生产、交通运输等领域清洁能源替代工作。; 本项目采用燃气锅炉及电锅炉，不使用燃煤锅炉。; 符合. 开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，已完成超低排放改造的燃煤锅炉等企业严格落实超低排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。; 本项目设置有1台1t/h燃气锅炉，锅炉配备超低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒直接排放， SO2、NOX、CO排放浓度均可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求，颗粒物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。; 符合. 对新建和改扩建项目施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目施工期要求“六个百分百”：施工工地周围100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车量100%清洗；施工现场地面100%地面硬化；洒水清扫保洁100%；渣土运输车量100%密闭运输。; 符合. 供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 本项目供热管网不能覆盖，采用燃气锅炉及电锅炉，不使用燃煤锅炉。; 符合. 重点推进十二师加油站、石油制造、食用油加工、内含喷漆的汽车维修、家具制造、VOCs排放企业及4S店等挥发性有机物污染防治，通过VOCs排放总量控制推进工业VOCs防治，持续削减重点企业VOCs排放量。全面推进VOCs清洁排放改造，使用水性、紫外光固等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料，推广采用水喷淋+活性炭吸附脱附+催化燃烧等处理效率高、可重复利用活性炭的VOCs治理技术。; 本项目使用水性漆，喷漆、烘干挥发性有机物负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 综上，本项目与《新疆生产建设兵团第十二师生态环境保护“十四五”规划》相符。 5、选址合理性分析 本项目位于第十二师乌鲁木齐工业园区，占用规划的工业用地，符合所在园区的产业规划及布局要求。 本项目所在区域颗粒物超标，本项目严格管控污染物排放浓度，废气达标排放，本项目建设不会改变区域大气环境功能，环境质量不会恶化。 本项目选址远离生态环境敏感区，周边1.5km范围内无环境保护目标分布，区域环境敏感程度较低，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，环境防护距离满足要求。 因此，项目选址从园区规划、环境容量、区域环境敏感性等方面来看是合理的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 西山特种设备检验检测中心建设项目位于新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐工业园区，中心地理坐标为N43°44′2.135″，E87°21′50.767″，项目区西至八钢路、东至桃李路、北至文竹二街、南至迎春街，项目地理位置图见附图4。 西山特种设备检验检测中心建设项目厂区目前已进行“三通一平”及部分基坑开挖，具体见现场踏勘照片。 西山特种设备检验检测中心建设项目总占地面积50074.46m2，总建筑面积28532.48m2，建设5栋车间，1栋综合楼，配套锅炉房、空压机房、变配电室、设备间、门卫房、压缩机房及特检车辆停车棚等设施，项目建成后可年检LPG罐车729辆、CNG长管拖车2000辆、低温罐车532辆、常压（危化品）储罐车2543辆、阀门校验及检修26000支，若检验车辆罐体不合格时可在厂内进行维修。本项目工程组成一览表下表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; LPG罐车检验车间，建筑面积：2757.33m2，钢结构，含8个检测工位、1个培训工位、维修车间、丁戊类库房、卫生间. 低温、常压（危化品）罐车检验车间，建筑面积：1397.93m2，钢结构，含6个检测工位、2个工具间、维修车间、丁戊类库房、卫生间. CNG长管拖车检验车间，建筑面积：3555.25m2，钢结构，主要功能为CNG长管外观、内壁检测及气密性检测工位、修理间、库房、卫生间，除锈打磨抛丸间、喷漆房位于CNG长管拖车检验车间. 蒸汽吹扫车间，建筑面积：365.42m2，钢结构，主要功能为待检测的LPG罐车及CNG长管在余气余液回收区经过回收、储存残液残气，清洗、通风置换后，经测定不含介质再进入蒸汽吹扫经高温蒸汽冲洗. 阀门校验维修车间，建筑面积：5591.57m2，框架结构，主要包含维修车间、卫生间、门卫室. 综合楼; 教育培训及办公生活，建筑面积：13771.14m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层功能主要为：戊类储藏室、生活水泵房、消防水泵房、消防水池、送风机房、弱电间、排烟机房、变配电室、人防，地上一层主要功能为：餐厅、审核大厅、审核资料室、业务用房、消防控制室，二至六层为应急设施模型展览及培训考试试验（包括TDFD检测试验、焊接评定试验、金相试验、声发射检测实验、扶梯盖板检测试验、电梯房钢丝绳检验试验、液压系统试验、电梯复合钢带检测试验、电梯安装装置检测试验、金属材料理化试验、非金属材料试验、电气设备耐压试验、相控阵检测试验、座椅安全带性能试验、游车设施安全保护装置检测试验、防雷装置检测试验、气动设备检测试验、索道抗压滚轮检测试验、起重链条检测试验、索道安全装置试验、索道抱索器检测试验等）、卫生间等. 辅助工程; 变配电室; 建筑面积131.14m2，框架结构. 电锅炉房; 建筑面积190m2，框架结构，包括值班控制室、水处理间、配电间、电锅炉间，设置2台锅炉，为1台1.0MW和1台2.2MW的热水锅炉. 门卫室; 建筑面积28.31m2，框架结构. 燃气锅炉房; 建筑面积87.40m2，框架结构，主要包括值班控制室、天然气计量间、燃气锅炉间，水处理间与电锅炉房共用；设置1台1t/h的蒸汽锅炉，为蒸汽吹扫提供工艺蒸汽. 空压机房; 建筑面积188.41m2，框架结构. 设备间; 建筑面积23.76m2，框架结构. 压缩机房; 建筑面积54.67m2，框架结构. 停车场; 地上停车场，设置地上地面停车位70个，特检车辆停车位16个，小型车辆停车位54个. 储运工程; 液氮罐区; 包含2个30m3液氮立式储罐，占地面积382.15m2. 余气余液 回收区; 包含2个（1用1备）20m3LPG埋地卧式储罐，CNG储气瓶组（12m3、9.8MPa），占地面积2847.58m2；主要用于回收LPG罐车、CNG长管拖车中残余LPG、CNG. 罐车阀门 拆卸区; 占地面积2758.36m2. 1#空瓶堆放区; 占地面积602.32m2. 2#空瓶堆放区; 占地面积730.34m2. 公用工程; 供水; 水源由园区迎春街及文竹二街供水管道引入厂区. 排水; 排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理. 供电; 接入园区电力管网系统. 供热; 厂区内自设两台电锅炉（1台1.0MW、1台2.2MW）供热. 供汽; 设置1台1t/h的燃气蒸汽锅炉，为蒸汽吹扫提供工艺蒸汽用热；燃气蒸汽锅炉运行时间2162h/a，天然气年耗量19.8万m3/a. 环保工程; 废气治理工程; 喷砂、抛丸粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 喷漆、烘干挥发性有机物负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放. 蒸汽清扫废气管道收集后采用催化燃烧法（RCO）处理装置设施处理后经15m排气筒（DA003）排放. 燃气锅炉配备超低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒（DA004）直接排放. 食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排气筒（DA005）至楼顶排放. 污水治理工程; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理. 蒸汽吹扫废水经厂区一体化污水处理设施（10m3/d，隔油+气浮+过滤）处理达标后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂. 槽罐车及长管拖车检测车间循环水池废水定期排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理. 锅炉系统排水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理. 噪声; 使用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声. 绿化; 面积7787.95m2. 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清理，集中处置；餐厨垃圾委托餐厨垃圾经营性运输单位进行收运，交由经批准的餐厨垃圾经营性处置单位集中处理. 一般固废; 除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘及检修过程产生不合格品零件、废漆桶一般固废间暂存后交由回收单位回收利用，锅炉软水制备系统产生的废离子交换树脂、废过滤棉定期委托厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存. 危险废物; 废机油、废机油桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位回收处置，危废暂存间（一座，24m2），位于低温、常压（危化品）罐车检测车间. 环境风险; 建设一座容积108m3的地下事故水池. 2、主要原辅材料及能源消耗 本次项目检验主要为物理检验，罐内清洗为蒸汽吹扫，不使用清洗剂。本项目主要原辅材料及动力消耗见表2-2。 表2-2 主要原辅材料及动力消耗量一览表 原辅料/能源; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原辅料; 水性漆; 吨; 19.6; 外购. 能源; 水; m³/a; 18705.24; 园区供给. 电; 万kwh/a; 268.44; 园区供给. 天然气; 万m3; 40; 园区供给. 3、主要原辅材料理化性质 水性漆：水性漆是用水作溶剂或者分散介质，具有优异的装饰与保护性能，其主要优点是采用少量低毒性固体组分有机溶剂，大大降低环境污染。成分为丙烯酸树脂40-45%，氨基树脂8-10%，表面活性剂0.2%，水溶性助剂18.8%，着色剂6-8%，水20%。水性漆在颜色、漆膜牢固度和耐久度上均能达到或超过溶剂型油漆的修补效果，喷涂、修补操作更为简单。 4、主要设备 本项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 设备清单一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一; 液化石油气罐车检验设备. 1; 声发射检测仪; 台; 2. 2; TOFT检测仪; 台; 2. 3; 导波检测仪; 台; 2. 4; 残液处置设备; 台; 2. 5; 汽化器、氮气置换装置（与低温共用）; 台; 1. 6; 液化石油气储罐及配套; 台; 2. 7; 大型空气压缩机; 台; 2. 8; 真空泵; 台; 2. 9; 液化石油压缩机; 台; 2. 10; 检验平台及工装; 台; 2. 11; QD10t/5t双梁桥式起重机; 台; 1. 12; 装卸阀门校验机; 台; 1. 13; 便携式磁粉探伤机; 台; 2. 14; 便携式超声波探伤机; 台; 2. 15; 修理设备及工具; 台; 1. 二; 长管拖车检验设备; 1. 1; 业磁粉探伤机; 套; 1. 2; 便携式超声波探伤机; 台; 1. 3; 便携式磁粉探伤机; 台; 1. 4; 专用自动超声波探伤仪; 台; 1. 5; 抛丸机及除尘系统; 台; 1. 6; 打磨机; 台; 1. 7; 水压试验装置及竖井; 套; 1. 8; 喷漆设备与烤漆房; 套; 1. 9; 氮气置换装置; 套; 1. 10; 真空泵; 台; 2. 11; 压缩机; 台; 2. 12; 风机; 台; 2. 13; 燃气回收系统; 套; 1. 14; 拖车车头; 个; 1. 15; 内窥镜; 个; 1. 16; 测厚仪; 个; 1. 17; 硬度计; 个; 1. 18; QD10t;QD5t双梁式起重机; 台; 2. 19; LD5t电动单梁起重机; 台; 1. 三; 低温罐车检验设备. 1; 高真空机组; 套; 1. 2; 氦质谱检漏仪; 台; 1. 3; 真空计; 台; 5. 4; 压缩空气冷冻室干燥机; 台; 1. 5; 吸附式干燥机; 台; 1. 6; 低温容器性能检测仪; 台; 1. 7; 蒸发率测量仪; 台; 1. 8; 低温容器夹层真空修复修复; 台; 1. 9; 低温阀门校验台; 台; 1. 10; QD10t;QD5t双梁式起重机; 台; 1. 四; 危化品储罐车检验设备. 1; 紧急切断阀校验台; 台; 2. 2; 检验平台及工装; 套; 4. 3; 装卸阀门校验台; 台; 1. 4; 修理设备及工具; 台; 2. 5; 测厚仪; 个; 6. 五; 安全阀校验机维修设备. 1; 移动式校验车; 台; 3. 2; 安全阀校验台; 台; 6. 3; 便携式校验台; 台; 3. 4; 在线校验仪; 台; 3. 5; 闸阀阀门试验机（直径1400mm）; 台; 1. 6; 蝶阀试验机（直径1600mm）; 台; 2. 7; 球阀试验机（直径1200mm）; 台; 1. 8; 电动水压试验机（60MP）; 台; 1. 9; QD10t；LD5t电动单梁起重机（地操）; 台; 2. 10; 安全阀拆解工具; 套; 2. 11; 自动激光焊机; 台; 1. 六; 配套设备. 1; 蒸汽吹扫设备; 台; 2. 2; 蒸气吹扫平台; 台; 2. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为145人，人员配备以岗定员，以班定员，项目工作制度为两班制，一班工作8小时，全年工作330天，每天生产16小时。 6、公用工程 （1）供电 高压供电电源由园区10kV电网引来，低压供电电源电压220V/380V。本次引入10kV电力电缆长度为100米，厂区内设置变配电室。厂区共配置2000kVA 变压器2台，1250kVA变压器1台，400kVA变压器2台。本项目综合楼消防设备用电负荷最高为二级，其余普通照明及动力用电等为三级负荷。 （2）供热 工业园区供热规划由乌鲁木齐西城热力有限公司提供，实际由于西城热力无法实现给工业园区提供集中供热，园区现状企业均自行解决。 本项目热源为厂区内电锅炉房，锅炉房设置两台（1台1.0MW、1台2.2MW）电热水锅炉，满足冬季供暖用热需求。真空热水机组内置B型换热器，机组内置C型换热器，供回水温度为95℃/70℃，提供采暖热水。 （3）供水 水源由迎春街及文竹二街园区供水管道引入园区，管径DN100，市政供水水压为0.3Mpa，给水管网在园区呈环状。 本项目用水主要包括生活用水、锅炉用水、检测用水、绿化用水、其他未预见用水等。 ①生活用水 项目劳动定员145人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量以100L/人·d计，则日用水量为10m3/d，年工作330天，年用水量为4785m3/a；每年培训人员约2000人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量以20L/人·d计，则用水量为0.12m3/d、40m3/a；检验车辆驾驶人员10000人/a，用水量以10L/人·d计，则用水量为0.30m3/d、100m3/a； ②锅炉系统用水 项目电热水锅炉及燃气蒸汽锅炉用水主要为锅炉补水量，锅炉补充水采用软水，配备软水制备设备制取，采用离子交换树脂进行制备。根据建设单位及查阅资料，电热水锅炉补充用水按锅炉循环水量的1%计，锅炉系统循环水量50m3/h，1200m3/d，则电热水锅炉补充水12m3/d、2160m3/a，燃气蒸汽锅炉（根据建设单位提供资料，每天工作6.55小时）每生产1t蒸汽耗水量为1.08t，则燃气蒸汽锅炉补充水8.93m3/d、2947.43m3/a。软水制备采用新鲜水，软水制备率为80%，则制备纯水需要的新鲜水量26.16 m3/d、6384.29m3/a。 ③检测用水 项目长管拖车检验车间设置水压渗透试验池，容积为200m3，用于长管拖车的水压试验及渗透检测，水池中的水循环使用，每30天更换一次，折合每用水量6.67m3/d、2200m3/a。 ④绿化用水 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，绿化用水以300m3/（亩·年）计，项目绿化面积7787.95m2，则新鲜水用水约16.69m3/d、3504.56m3/a。 ⑤其他不可预计用水 其它不可预计耗水按总量的10％计，每年需耗水2031.76m3，总用量为3202.1m3/a （4）排水 本项目建筑的屋面雨排水、厂区草坪、花园的雨水采用地面径流方式排入花园草地或道路雨水口。道路及厂区广场设雨水口，收集雨水，排入厂区雨水管道。本项目生产废水及生活污水由园区排水管网收集汇流，最终由园区污水处理厂处理。 ①生活污水 项目生活污水为行政办公生活、食堂、培训人员、检验车辆驾驶人员等排放的污水，排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量8.10m3/d、3860m3/a，食堂污水经隔油池后与其他生活污水一起排入园区排水管网。 ②锅炉系统排水 锅炉运行过程中需定期排污水，电热水锅炉排污水按补水量的20%计，则电锅炉排污水量约2.4m3/d、432m3/a，燃气蒸汽锅炉排污水按补水量的5%计，则燃气蒸汽锅炉排污水量约0.45m3/d、147.37m3/a， 软水制备过程产生软化制备废水，软水制备设施新鲜水用水量26.16m3/d、6384.29m3/a，制水效率为80%，则软化水制备废水产生量7.32m3/d、1965.6m3/a。 锅炉排污水与软化水制备废水为清净下水，直接排入园区管网。 ③检测车间循环水池废水 项目长管拖车检验车间水压渗透试验池（容积为200m3）循环用水每30天更换一次，则检测废水排放量6.67m3/d、2200m3/a，废水为清净下水，直接排入园区管网。 ④蒸汽吹扫废水 待检测的LPG罐车及CNG长管拖车在余气余液回收区经过回收、储存残液残气，清洗、通风置换后，经测定不含介质再进入蒸汽吹扫经高温蒸汽冲洗，冲洗过程中，残液残气部分以气体的形式挥发掉，部分冷凝变成油水，部分水蒸气排放至空气中，本项目日清洗车辆8.27辆，根据业主提供资料，吹扫用蒸汽量1m3/车·次，因此项目车辆吹扫蒸汽用量8.27m3/d（2729.1m3/a），蒸汽吹扫废水排放系数取0.8，则项目蒸汽吹扫废水量为6.62t/d（2184.6m3/a），废水经输送管线排入厂区一体化污水处理设施处理，处理后排入园区排水管网。 本项目水平衡表见表2-4、水平衡图见图2-1。 表2-4 本项目用水情况一览表 用水环节; 用水标准; 最大设计量; 用水量; 损失量; 排水量; 备注. 办公生活用水; 工作人员; 100L/人·d; 145人，330天; 4785.00m3/a; 985.00 m3/a; 3940.00 m3/a; 新鲜水. 培训人员; 20L/人·d; 2000人/a，330天; 40.00m3/a. 检验车辆驾驶人员; 10L/人·d; 10000人/a，330天; 100.00m3/a. 锅炉系统用水; 软水制备设备; /; /; 6384.29m3/a; /; 1276.86 m3/a; 软水5107.43m3/a用于锅炉用水. 电锅炉; /; /; 软水2160.00m3/a; 1728.00 m3/a; 432.00 m3/a; 软水. 燃气锅炉; /; /; 软水2947.43m3/a; 70.96 m3/a; 147.37 m3/a; 蒸汽产生2729.10t/a用于蒸汽吹扫工序. 检测用水; /; /; 2200.00m3/a; /; 2200.00 m3/a; 新鲜水. 蒸汽吹扫用水; /; /; 2729.10m3/a; 544.50 m3/a; 2184.60 m3/a; 燃气锅炉蒸汽. 绿化用水; 300m3/（亩·年）; 7787.95m2; 3504.56m3/a; 3504.56m3/a; /; 新鲜水. 其他不可预计用水; /; /; 1691.39m3/a; 1691.39m3/a; /; 新鲜水. 合计; /; /; 18705.24m3/a; 9801.27m3/a; 8903.97m3/a; 新鲜水. 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 7、总平面布置 项目区域总占地面积50074.46m2，地块呈“靴型”状，项目区域整体划分为检验检测工作区和配套设施用房区两个区域，两个区域分别布置人行出入口和车辆出入口。其中配套设施用房区位于“靴型”的“鞋头部分”，布置配套业务用房等建筑物，其他部分为检验检测工作区，具体分布如下： 本项目共包含5栋车间，1栋综合楼，并配有锅炉房、空压机房、变配电室、设备间、门卫房及压缩机房等配套设施。根据业务需求，共设置四座标准化检验车间（LPG罐车检验车间，低温、常压（危化品）罐车检验车间，CNG长管拖车检验车间和阀门检验维修车间）和一座开敞式前处理车间（蒸汽吹扫），蒸汽吹扫设在园区东南角，便于检验车辆清洗置换工艺共享。综合楼及阀门校验维修车间设在园区西南角，靠近主入口，利于对外联络，贵宾参观，资料审核等。LPG罐车检验车间与低温、常压（危化品）罐车检验车间呈L型设置，便于节约场地，车间共享。CNG长管拖车检验车间设置在园区北侧，便于对外交通联系及各区间分区管理。配套工艺设备设在检验车间背后，避免管道桥架穿越园区，影响园区形象，且敷设距离最短，损耗最低。危废暂存间位于低温、常压（危化品）罐车检验车间内。园区主入口（兼行政出入口）设在迎春街，并在入口部设置明显标志以强调主入口的位置。次入口设在文竹二街上。两个出入口对向设置。主入口为检测前车辆入口，次入口为检测后车辆出口。园区内沿主要交通流线设置宽8米的主干路，重载混凝土路面；沿厂区周边设置宽6米、5米的环形次干路，混凝土路面。CNG长管拖车待检车辆停放至1#特检车辆停车棚，罐车待检车辆在罐车阀门拆卸区室外作业后直接开至检验车间检测。园区主次道路转弯半径均为12米，罐车及长管拖车检测区室外均为开敞广场（重载混凝土路面），满足特种车间待检需求。厂区室外以硬化广场为主，在广场环境设计上，充分体现广场的交通集散功能，利用植物在环境与观赏上的功能，改变由大面积的铺地形成的硬质大空间（主空间），创造由植物构成的软质小空间（次空间），将两者有机结合，构成一系列亲切的富有生机的、和谐的绿化空间。厂区一体化污水处理设施位于CNG长管拖车检验车间西侧，危废暂存间位于低温、常压（危化品）罐车检测车间，废气排放口分别位于CNG长管拖车检验车间北侧、蒸汽吹扫车间东侧、燃气锅炉房东侧、综合试验楼楼顶。 综上所述，总平面布置方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确，厂内运输便捷，布置较为合理。具体布置见附图5（项目区总体平面布置图）。 8、工程进度 建设期总计18个月，2023年5月进行“三通一平”及部分基坑开挖，目前处于停工状态，预计2024年12月完成全部建设并投入运营。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期产排污环节 项目建设期产生的环境影响因子有废气、废水、噪声、固体废弃物等，主要产污环节如下图2-2 基础工程 主体工程 设备安装施工 设备试 运转 设备负荷试验 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 安装废物 噪声 ，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 1.1施工期产排污环节图 扬尘、废水、施工机械及车辆尾气、噪声、弃土 建筑垃圾、废水 扬尘、施工机械及车辆尾气、噪声、建筑垃圾、废水 施工机械及车辆尾气、装修废气、噪声、建筑垃圾、废水 场地平整 基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 工程验收 工程营运 图2-2 施工期产排污环节图 1.2施工期产排污环节简述 ①场地平整及基础工程：在场地平整及基础开挖作业过程中，会产生扬尘、废水，各类施工机械的运作会产生噪声、尾气与建筑垃圾，运输车辆施工过程中会产生汽车尾气。 ②主体工程：通过运行大型车辆与各类建筑器进行工厂的主体工程，在该过程中会产生扬尘、施工机械及车辆尾气、噪声、建筑垃圾、废水。 ③装饰及安装工程：对主体工程进行装饰、装修及设备安装，该过程会产生施工机械及车辆尾气、装修废气、噪声、建筑垃圾、废水。 施工期主要污染工序详见下表2-5。 表2-5 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 施工机械及运输车辆; 施工机械及运输车辆运行过程; NOx、SO2及碳氢化合物等. 运输车辆; 原材料及废料运输等; 颗粒物（TSP）. 装修; 装饰过程; 甲醛、苯等. 废水; 生活污水; 施工人员生活过程; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂. 施工过程; 施工过程; 泥浆、设备冲洗水. 噪声; 施工设备; 施工设备运行过程; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶过程; 交通噪声. 固废; 施工作业; 施工作业过程; 建筑垃圾. 办公生活; 施工人员办公生活过程; 生活垃圾. - 运营期工艺流程 2.1液化石油气罐车检验工艺流程及产污环节图 管道收集后采用催化燃烧法（RCO）处理装置设施处理后经15m排气筒（DA003）排放 经厂区一体化污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂 无组织排放 噪声 蒸汽吹扫废气、废水 非甲烷总烃 余液回收 检验 拆附件 蒸汽吹扫 通风置换 车辆进场 装车 气密性检测 车辆出场 真空 充氮气 图2-3 液化石油气罐车检验工艺流程及产排污环节图 主要工艺流程如下： ①槽车登记进厂； ②残液存入储罐：将车辆储罐内残液卸入项目内储罐内储存，进行残液回收； ③蒸汽吹扫：残液卸完后，利用蒸汽对车辆储罐进行吹扫，排空车辆储罐内残留的气体，吹扫过程中产生少量的有机废气；对车辆罐体内部进行清理，清理车辆罐体内的液化气残渣，液化气残渣为危险废物； ④检验维修：检查车辆储罐外观、阀门解体检查维修、安企阀拆除检修校验、压力表拆除校验、爆破片检查更换，油漆严重剥落的车辆自行整改； ⑤检测更换安装：阀门安装、压力表安装、爆破片安装、保温层真空度测量合格、罐体耐压实验、安全阀安装等； ⑥气密性试验：对车辆罐体气密性进行试验，试验介质为干燥、洁净的氮气； ⑦罐体气密性检测合格后，抽真空、充氮气，罐内气体进行分析，保证氧气含量合格，车辆合格后出厂。 2.2CNG长管拖车检验工艺流程及产污环节图 经厂区一体化污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂 管道收集后采用催化燃烧法（RCO）处理装置设施处理后经15m排气筒（DA003）排放 无组织排放 噪声 蒸汽吹扫废气、废水 非甲烷总烃 拆附件 检验 余气回收 蒸汽吹扫 拆卸 车辆进场 全自动超声检测 通风置换 宏观检查 渗透检测 水压试验 组装 磁粉检测 检验 除锈打磨 喷漆、烘干 抛丸 粉尘 漆雾颗粒物、非甲烷总烃 粉尘 负压收集后由干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放 集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 图2-4 CNG长管拖车检验工艺流程及产排污环节图 主要工艺流程如下： ①长管拖车登记进厂； ②余气存入储罐：通过阀门控制将糟车气相管接入空温式加热气化器入口（冬季再经过水浴汽化器，保证进入压缩机之前的天然气温度在0℃以上），气体经空温式加热气化器加热后送入储气瓶，通过储气瓶后直接进入小型增压机，经增压机加压至0.4MPa，再经调压、计量后送入厂内燃气管网，供燃气锅炉用气，当压缩机入口压力低于0.05MPa时，压缩机自动停机，即完成了本次回收，达到安全回收的目的； ③蒸汽吹扫：残液卸完后，利用蒸汽对车辆储罐进行吹扫，排空车辆储罐内残留的气体，吹扫过程中产生少量的有机废气； ④拆卸：检查车辆储罐外观、阀门解体检查维修、安企阀拆除检修校验、压力表拆除校验、爆破片检查更换； ⑤宏观检查：采用目视法核对外表面进行检验，检验是否存在裂纹、腐蚀、凹陷、火焰灼伤、鼓包、机械接触损伤、颈部折叠等。对宏观检查不合格的钢瓶进行检修，检修合格的钢瓶和宏观检查合格的钢瓶进行下一步检验； ⑥钢瓶检测：利用磁粉检测设备、超声波检测设备检验钢瓶是否存在缺陷，并对存在的缺陷进行检修,检修合格的钢瓶和检测合格的钢瓶进行下一步水压试验； ⑦水压试验：对钢瓶的强度进行水压试验，验证钢瓶能否满足设计要求，水压试验区设置水压测试池，待检气瓶由起重机吊起放入水压试验检测池内，检测水压试验合格的钢瓶进行下一步标志检验； ⑧检测更换安装：阀门安装、压力农安装、爆破片安装、保温层真空度测量合格、罐体耐压实验、安全阀安装等； ⑨除锈、抛丸、喷漆：车身外部涂装不符合要求，发生漆膜粉化或者锈蚀，则需要进行除锈、抛丸及喷漆； ⑩罐体气密性检测合格后，抽真空、充氮气，罐内气体进行分析，保证氧气含量合格，车辆合格后出厂。 2.3低温、常压（危化品）罐车检验工艺流程及产污环节图 车辆进场 罐体外观检测 壁厚测定 紧急切断阀耐压试验 罐体与底盘连接检验 附属设施连接检验 组装检验 附件检验 耐压试验和气密性试验 罐体外表面油漆检验 车辆出场 如有破损或油漆严重剥落情况，要求自行整改 图2-5 低温、常压（危化品）罐车检验工艺流程及产排污环节图 主要工艺流程如下： ①低温、常压（危化品）罐车登记进厂； ②罐体外观检测：目视检查罐体外观，是否符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1-2019）中相关要求，目视检查罐体的结构是否符合竣工图样要求，检查罐体的几何尺寸是否满足制造要求。表面缺陷和埋藏缺陷检测罐体角焊缝与内表面对接焊缝应当做100%表面无损检测，内表面对 接焊缝不少于20%目视检查； ③壁厚测定：根据《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分:金属常压罐体技术要求》（GB185641-2019）中5.2.8腐蚀裕量、5.2.11 罐体计算厚度、5.2.13筒体最小厚度的相关要求。用测厚仪对罐车的壁厚点测定，测厚点应固定后设有标志并按编号做好测厚记录； ④紧急切断阀耐压试验：按罐体设计压力的1.5倍对紧急切断阀受介质直接作用的部件进行耐压试验，用空气压缩机保压时间不少于10分钟； ⑤罐体与底盘连接试验：根据《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分:金属常压罐体技术要求》（GB18564.1-2019）中5.2.17结构件的连接和5.2.18支座及其部应力校核的相关要求； ⑥附属设施连接检验：用检验锤检验罐体与遮阳罩、操作台等的连接是否牢固； ⑦附件检验：目视检查和资料审查进行导静电装置检验、装卸阀门检验、快装接头检验、气(液)相接管检验以及其他附件检验，是否在有效合格期内且外观完好，目视检测和资料审查进行安全阀检验、爆破片装置检验、压力表及液位计等检验，是否在有效合格期内且外观完好。制造单位必须取得制造许可证，出厂必须带有产品质量证明书和合格证，并在产品上有牢固的金属铭牌； ⑧组装检验：各安全附件及罐体分别检验后进行组装，需要更换的垫片、法兰和紧固件，其压力等级必须高于罐体设计压力； ⑨耐压试验（必要时）和气密性试验：罐体耐压试验--般采用液压试验，液压试验压力为罐体设计压力的1.3倍，用空气压缩机对罐体气密性进行检测，试验介质应当为干燥、洁净的氮气或空气。罐体气密性试验结束后，缓慢排气降至0.4-0.6MPa， 分别对紧急切断阀及远程控制系统进行切断试验1-2次，检查其动作是否灵敏可靠，开关是否到位； ⑩罐体外表面油漆检验：对罐体表面喷上罐体设计代码，罐体下次检验日期。 上述检验过程，若有破损或罐体表面油漆严重剥落的要求自行整改，低温及常压（危化品）罐车不涉及蒸汽吹扫。 运营期主要污染工序及污染因子详见下表2-6。 表2-6 运营期主要污染工序及污染因子一览表 项目; 污染源; 污染物. 废气; 除锈打磨、抛丸; 长管拖车检测车间; 颗粒物. 喷漆、烘干; 颗粒物、挥发性有机物. 蒸汽吹扫; 蒸汽吹扫车间; 挥发性有机物. 天然气燃烧; 锅炉; SO2、NOx、颗粒物. 烹饪; 食堂; 油烟. 废水; 办公生活; 办公室、食堂等; COD、BOD5 、SS、NH3-N、动植物油. 检测、蒸汽吹扫、锅炉运行; 锅炉系统、检测车间、蒸汽吹扫; CODCr、SS、石油类. 固废; 办公室、食堂等; 生活垃圾：生活垃圾、餐厨垃圾、油脂. 检测车间等; 危险废物：废机油、废机油桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥. 检测车间等; 一般工业固废：除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘、检修过程产生不合格品零件、锅炉软水制备系统产生的废离子交换树脂、废过滤棉、废漆桶. 噪声; 噪声; 生产设备; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1.1项目所在区域达标判定 本项目位于新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐工业园区，本次环评选用中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中乌鲁木齐市2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，从时间和空间上均符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求。 （1）评价标准 根据空气环境质量功能区划分，本项目所在地属二类区，常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 基本污染物采用占标率法，其单项参数i在第j点的标占标率为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，ug/m³； C0i－i污染物的评价标准，ug/m³。 （3）区域空气质量现状评价见表3-1 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：mg/m3 监测因子; 评价指标; 浓度限值; 占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 0; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 0; 达标. 一氧化碳（CO）; 第95百分位数日平均质量浓度; 2.2mg/m³; 4mg/m³; 55; 0; 达标. 臭氧（O3）; 第90百分位数8h平均质量浓度; 123; 160; 76.88; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107; 7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 128; 28; 超标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1 项目所在区域达标判断，6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”由统计结果可知，SO2、NO2、CO和O3评价指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，因此，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5。 1.2补充监测评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）导则，本次项目环境影响评价委托新疆点点星光检测技术有限公司对非甲烷总烃、TSP进行补充检测，监测点位图见附图6，监测报告见附件5。 （1）补充监测点位基本信息 本项目其他污染物补充监测点位基本信息表详见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测 因子; 监测 时段; 监测 频次; 相对建设项目位置. 经度; 纬度; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 厂址主导风向下风向（东南侧）150m; 东经87度22分0.146 秒; 北纬43 度43分 59.393秒; 非甲烷总烃; 2023年6月10日~6月13日; 每天4次，每次1小时; SE; 150. TSP; 连续3天，每天24小时. （2）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 非甲烷总烃按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中详解中的“非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3”执行。 （3）评价方法 采用单因子指数法，其单项参数 i 在第j 点的标占标率为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi－第i个污染物的污染指数，%； Ci－i污染物的实测浓度值，ug/m³； C0i－i污染物的评价标准值，ug/m³。 （4）监测结果及评价见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测项目; 监测时间; 检测结果 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; 2023.06.10- 2023.06.13; 14:00; 0.25; 2; 12.5; 0; 达标. 20:00; 0.25; 达标. 02:00; 0.26; 达标. 08:00; 0.23; 达标. 2023.06.10- 2023.06.13; 14:00; 0.19; 达标. 20:00; 0.19; 达标. 02:00; 0.14; 达标. 08:00; 0.15; 达标. 2023.06.10- 2023.06.13; 14:00; 0.15; 达标. 20:00; 0.17; 达标. 02:00; 0.15; 达标. 08:00; 0.18; 达标. TSP; 2023.06.10-2023.06.11; 0.125; 0.3; 42.67; 0; 达标. 2023.06.11-2023.06.12; 0.128; 达标. 2023.06.12-2023.06.13; 0.126; 达标. 备注：按《环境空气质量监测规范（试行）》（公告2007年第4号）规定，当监测值低于检出限时，单因子指数按检出限的一半进行计算. 由上表可知，非甲烷总烃小时浓度值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中详解中的“非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3”要求。TSP24小时浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 2、地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1可知，该项目地表水评价等级为三级B，本项目位于工业园区，周边无地表水体，因此本项目的建设运营对地表水环境无影响，无需开展地表水影响评价。 3、声环境 （1）监测点布设 本项目厂界周边50m内无声环境敏感点，本次声环境现状监测在厂界共布置5个监测点，监测点位布设情况见表3-3；监测点位图见附图6，监测报告见附件5。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 类别; 编号; 监测点位. 厂界噪声; 1#; 东厂界. 2#; 南厂界. 3#; 西厂界. 4#; 西厂界. 5#; 北厂界. （2）监测因子 等效连续A声级。 （3）监测时间及频次 监测1天，每天昼间和夜间分别监测1次。 （4）测量方法 测量分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～6:00）进行，每个测点在规定时间内各测一次，测量方法按相关规定要求进行。 （5）评价标准 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （6）监测结果 新疆点点星光检测技术有限公司有限公司2023年6月11日进行了现状监测，监测结果见表3-4。 表3-4 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东侧厂界外1m; 53; 49; 65; 55; 达标; 达标. 2#; 南侧厂界外1m; 52; 47; 65; 55; 达标; 达标. 3#; 西侧厂界外1m; 54; 49; 65; 55; 达标; 达标. 4#; 西侧厂界外1m; 56; 51; 65; 55; 达标; 达标. 5#; 北侧厂界外1m; 52; 47; 65; 55; 达标; 达标. 监测结果表明，各监测点厂界噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明项目所在区域声环境质量现状较好。 4、地下水、土壤环境 本项目运营期食堂污水经隔油池后与其他生活污水一起排入园区排水管网，锅炉系统排水、检测车间循环水池废水为清净下水，直接排入园区管网，蒸汽吹扫废水经厂区一体化污水处理设施（10m3/d，隔油+气浮+过滤）处理后排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理。项目厂区地面均按分区防渗原则进行处理，对厂区废水处理设施、危废暂存间、LPG余液回收储罐区、事故水池均采取重点防渗措施，其他厂区地面采取一般防渗措施，本项目固体废物均得到合理处置。项目实施后正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境产生不利影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(2021年试行)的要求，本次环评不再开展地下水、土壤环境质量现状调查与评价。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(2021年试行)的要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求的污染影响类建设项目，不涉及生态红线及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区，无天然林、公益林、湿地以及重要物种、其他需要保护的物种、种群、生物群落、生态空间等生态保护目标，项目区周边人类活动较为频繁。因此，本次环评不再开展生态环境质量现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、地表水环境 根据现场踏勘及卫星图定位结果可知，本项目厂界外1km范围内无地表水体分布。 3、地下水环境 根据现场踏勘、资料收集及卫星图定位结果可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界南侧1.6km处分布西山地下饮用水源地二级保护区，项目与水源地关系图详见附图7。 4、声环境 根据现场踏勘及卫星图定位结果可知，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 5、生态环境 根据现场踏勘、资料实际及卫星图定位结果可知本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期废气主要污染因子为扬尘，运营期主要污染因子为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、SO2、NOx、CO、餐饮油烟。具体执行标准见表3-5。 ## 表3-5 大气污染物排放执行标准 时期; 标准名称; 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置. 施工期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织; TSP; 1.0mg/m3; 厂界. 运营期; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 6mg/m3; 厂内. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂界. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 4.0mg/m3; 厂界. 有组织; 颗粒物; 120mg/m3、1.75kg/h; 颗粒物：DA001；颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）：DA002；挥发性有机物（以非甲烷总烃计）：DA003. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 120mg/m3、5kg/h. 《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值; 有组织; SO2; 10mg/m3; DA004. NOx; 40mg/m3. CO; 95mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值; 颗粒物; 20mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）; 有组织; 餐饮油烟; 2.0mg/m3; DA005. 2、废水 本项目施工机械设备、车辆冲洗废水通过厂区内设置的防渗隔油沉淀池沉淀后回用于施工工序及洒水降尘，不外排。混凝土养护废水自然蒸发；施工现场临时排水管网接园区排水管网，产生的生活污水排入园区管网，进入园区污水处理厂处理。 本项目食堂污水经隔油池后与其他生活污水一起排入园区排水管网，锅炉系统排水、检测车间循环水池废水为清净下水，直接排入园区管网，蒸汽吹扫废水经厂区一体化污水处理设施（10m3/d，隔油+气浮+过滤）处理后排入园区排水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-2019）三级标准及兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂进水水质要求《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，最终进入园区污水处理厂处理。 ## 表3-6 污水排放执行标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; 执行标准. 标准限值(mg/L); ≤500; ≤300; ≤400; /; ≤100; ≤20; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤100; ≤15; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 3、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准限值见下表3-7与表3-8： 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 时段 功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的处置和管理要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的处置和管理要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”期间主要控制污染物为NOx、COD、氨氮和VOCs共4项指标。本项目废水最终进入园区污水处理厂，COD、氨氮不再申请总量，按照本项目实际情况及当地生态环境部门要求，根据环评报告“运营期环境影响和保护措施” 章节相关计算，本项目挥发性有机物、NOx年许可排放总量为1.398t/a、0.062t/a，倍量替代量分别为2.796t/a、0.124t/a，总量替代来源由第十二师生态环境局协调解决。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气 1、施工期大气污染防治措施 施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；基础开挖产生的扬尘；建筑材料运输、卸载中的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆物产生的风蚀扬尘。项目施工用混凝土全部使用商品混凝土，项目施工现场不建设混凝土搅拌站。施工期扬尘为无组织、间歇式排放的面源，影响程度及范围有限，是短期的局部影响。 此外建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO2、NO2、SO2以及未完全燃烧的碳氢化合物等。考虑其量不大，影响范围有限，故可认为其环境影响比较小。 根据现场勘查，施工工地周围设置不低于1.8米的连续、密闭围挡，施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，未在现场搅拌混凝土、配制砂浆作业。 本环评要求除上述已采取措施外，建设单位需采取的其他大气污染防治措施具体如下： ①施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。 ②施工单位应配备相应降尘设备（雾炮机、洒水车），现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ③施工工地内办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应必须进行硬化等防尘处理。 ④施工现场土方开挖后尽快完成回填，无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 ⑤堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施，采用混凝土围墙或者天棚的储库，应配备喷淋或者其他防尘设施。 ⑥建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。 ⑦施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑧禁止在大风、雨季时进行开挖、装卸作业；露天装卸及开挖作业时，应当采取洒水等降尘措施。 ⑨运输建筑垃圾车装载的建筑垃圾不得超过车厢挡板高度，运输途中的建筑垃圾不得沿途泄漏、散落或者飞扬，运输其他易产生扬尘污染物料的单位和个人，应采用密闭化车辆运输；不具备密闭化运输条件的，应当委托具有相应条件的单位承运。 ⑩选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 ⑪施工期“六个百分百”：施工工地周围100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车量100%清洗；施工现场地面100%地面硬化；洒水清扫保洁100%；渣土运输车量100%密闭运输。 综上所述，本项目施工期废气能够得到有效治理，对区域大气环境影响较小。 2、施工期水污染防治措施 施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活污水以及施工过程中产生的混凝土拌合、施工机械冲洗废水。 水污染防治措施具体如下： ①禁止在施工现场维修机械设备，施工机械设备、车辆冲洗废水主要污染物为悬浮物和石油类，通过厂区内设置的防渗隔油沉淀池沉淀后回用于施工工序及洒水降尘，不外排。混凝土养护废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖，自然蒸发，对区域环境影响较小。 ②施工现场临时排水管网接园区排水管网，产生的生活污水排入园区管网，进入园区污水处理厂处理。 综上所述，本项目施工期废水能够得到有效治理，对区域水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源为：建材、设备运输过程中产生的交通噪声和地表建筑施工过程中产生的施工设备噪声。主要噪声源有各种施工机械，包括运输车辆、挖掘机、推土机、装载机、打桩机、电锯、空压机等。 施工期的噪声污染特点是随着施工阶段的不同，噪声源将发生明显的变化，噪声影响程度也有所不同，高噪声施工机械相对集中于土石方阶段和结构期，施工时间相对较长。噪声多为中、高频机械噪声。施工期声源大部分都在室外，影响范围较远。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 为预防和减轻对周边声环境可能产生的影响，施工期提出以下环保措施： ①施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。合理配置各种机械的摆放位置，避免局部声级过高。 ②尽量使用低噪音、振动小的施工机械，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅。 ③加强管理，合理安排作业时间，制定施工计划时，尽量避免大量高噪声设备同时施工。 ④考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本评价建议工程施工材料运输安排在白天进行，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地生态环境主管部门的同意。 综上，采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要为施工渣土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工渣土和建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，但处置不当，也会产生二次污染和水土流失等不良后果。 本项目产生的土石主要来自于施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土。本项目建设土石方自平衡，无永久弃方，临时堆土全部集中堆放在厂区内临时堆土场。 建筑垃圾中可利用部分统一收集后回收利用，不可利用部分运至市政部门指定地点处理。在建筑垃圾运输过程中应按照市政部门核定的时间、路线、地点运输和处理建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒；建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 生活垃圾袋装，集中收集后交由环卫部门处置。 综上，本工程施工过程产生的固体废物可得到合理有效地处置，不会造成二次污染。 5、生态环境保护措施 施工期做好生态防护，防治水土流失，施工过程中生态污染防治措施如下： ①在项目建设中应充分利用项目地块内原有的地形地貌，就势进行规划设计，在尽量减少破坏原有生态的基础上营造优美的环境。 ②合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开大风、雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。 ③开挖的土石方应及时用于场地其它区域的填埋，并且要做到随挖随填、随填随压，不留松土，尽量减少挖方的临时堆放，避免引起扬尘污染和水土流失。 ④加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场所周围的一草一木，不随意摘花、折木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和树木。 ⑤在施工结束后，对空地应及时覆土绿化，或进行土地硬化，防止水土流失发生，同时美化环境。 通过上述措施处理后，可将施工期对生态环境的影响减少到最小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气影响分析 1.1源强分析与核算 本项目产生的废气主要包括除锈打磨、抛丸废气、喷漆、烘干废气、余气余液回收区废气、蒸汽吹扫废气、锅炉废气、检测车辆汽车尾气及食堂油烟。 （1）除锈打磨、抛丸废气 本项目除锈打磨、抛丸工序设置在车间内，长管拖车除锈打磨、抛丸工序会产生大量粉尘，产生粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后，用引风机引至15m高排气筒（DA001）排放，每年除锈打磨、抛丸废气作业时间约1980h，本项目年处理原料约350t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的序号218覆盖行业范围33-37,431-434《机械行业系数手册》可知除锈打磨、抛丸颗粒物的产污系数均为2.19千克/吨-原料，工业废气的产污系数为8500立方米/吨-原料，则除锈打磨、抛丸工序中颗粒物产生量共计1.54t/a，工业废气产生量共计595万m3/a，粉尘经集气罩收集（收集效率90%）由一套袋式除尘处理器处理后（处理效率99%），则有组织颗粒物排放量为0.014t/a，有组织颗粒物排放浓度为2.35mg/m3，排放速率为0.035kg/h，无组织颗粒物以总产生量10%排放，排放量为0.154t/a，排放速率为0.078kg/h。 （2）喷漆、烘干废气 ①漆雾（颗粒物） 本项目喷漆工序会产生漆雾（颗粒物），根据水性漆的成分，水性漆中固体分含量为58.5%，本项目水性漆年用量19.6t/a，参考《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097-2020），本项目漆雾（颗粒物）源强核算过程如下： 水性漆中固体分部分附着工件表面，部分形成漆雾（颗粒物）外排，其产生量采用下式计算。 式中：D—核算时段内油漆中颗粒物（漆雾）产生量，t； G—核算时段内油漆用物料消耗量，t； W—核算时段内油漆中固体分含量，%，固含量为58.5%； λ—对应喷涂工艺固体分附着率，%，不同喷涂工艺物料固体分附着率采用设计值，无设计值时参考附录E确定，本项目水性漆附着率为50%。 根据上述参数及本项目漆的使用量，计算得本项目漆雾（颗粒物）的产生量 D颗粒物=5.733t/a。 ②挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021年 第24号）中的序号218覆盖行业范围33-37,431-434《机械行业系数手册》可知水性漆喷漆工序的工业废气产污系数为5612499m³/t原料、挥发性有机物VOCS产污系数为135kg/t原料，烘干工序的工业废气产污系数为108126m³/t原料、挥发性有机物VOCS产污系数为15kg/t原料，则本项目运营期喷漆、烘干工序中挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）产生量为2.94t/a，工业废气产生量为1.12×108m³/a。 本项目长管拖车喷漆、烘干工序均在喷漆房内进行，烘干采用电烘干设施，每年喷漆、烘干作业时间约1800h，喷漆房产生的废气经密闭喷漆房负压收集后采用“干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置”设施处理后经15m排气筒（DA002）排放。本项目废气收集效率为95%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中“33-37,431-434机械行业系数手册”，干式过滤棉去除颗粒物治理效率为85%，催化燃烧法（RCO）处理装置去除VOCS治理效率为85%，则有组织漆雾（颗粒物）排放量为0.817t/a，排放浓度为7.29mg/m3，排放速率为0.45kg/h，有组织挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）排放量为0.419t/a，排放浓度为3.75mg/m3，排放速率为0.232kg/h，无组织漆雾（颗粒物）、挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）排放量及排放速率分别为0.287t/a、0.159kg/h，0.147t/a、0.082kg/h。 （3）余气余液回收区废气 LPG罐车及CNG长管拖车余气余液回收区废气主要回收过程中散逸的油气（以非甲烷总烃计）及天然气（以非甲烷总烃计）。 建设单位要求进站LPG罐车残液不超过20kg/罐，本次评价按单罐最大残留残液20kg/罐计，类比同类洗罐站，残液回收液化石油气（以非甲烷总烃）产生量按残液的1.2%估算，本项目合计残液量为14.58t/a，则非甲烷总烃产生量为 0.17t/a。 液化石油气装卸和储存中也存在着损失，本项目根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录二“挥发性有机液体储存调和相关附录”源强核算方法对本项目储罐油气工作损失和静止损失污染物产生量进行核算。《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录二明确“静置储藏损失（对于地下的卧室罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为LS=0。）”，本项目液化石油气储罐置于地下，因此认为静止损失油气量为0；核算液化石油气工作损失0.05t/a。 根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，CNG长管拖车余气回收过程天然气无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本次评价取0.4‰，本项目CNG余气回收量为9000Nm3/a，天然气的泄漏量约为3.6Nm3/a，本项目CNG密度为0.6827kg/m3，经计算CNG气化气体（以非甲烷总烃计）排放量为0.002t/a。 综上，余气余液回收区挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.222t/a，无组织排放。 （4）蒸汽吹扫废气 本项目对LPG罐车及CNG长管拖车进行蒸汽吹扫，根据建设单位提供资料，每辆罐车容积以50m3计，长管拖车钢瓶容积以30m3计，LPG罐车内蒸汽爆炸下限1.5%，蒸汽密度2.35kg/m3，CNG长管拖车内蒸汽爆炸下限5%，蒸汽密度0.625kg/m3，则罐车、拖车内蒸汽的爆炸下限的量为1.76kg、0.94kg，即每辆车在安全清洗前提下，蒸汽废气（非甲烷总烃）的最大量分别为1.76kg、0.94kg，每年蒸汽吹扫LPG罐车729辆、CNG长管拖车2000辆，故蒸汽废气（以非甲烷总烃计）产生量1.28t/a、1.88t/a，蒸汽吹扫时间1320h，设置软管和罐（拖）车空气阀排口连接，通过风机抽风集气（风量30000m3/h），收集（收集效率95%）的蒸汽废气（以非甲烷总烃计）通过常温冷凝后，经催化燃烧法（RCO）处理装置进行处理，处理效率按85%计，废气通过1根15m高排气筒（DA003）排放，则有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.45t/a，排放浓度为15.00mg/m3，排放速率为0.34kg/h，无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量及排放速率分别为0.16t/a、0.12kg/h。 （5）锅炉废气 本次评价依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）对1t/h 燃气锅炉烟气量及烟气中SO2、NOx、颗粒物等污染物产排情况进行核算。根据技术指南，SO2核算采用物料衡算法，NOx核算采用类比法，颗粒物采用产排污系数法，烟气量采用经验公式估算法。具体如下： ①烟气量 Vgy=0.285Qnet+0.343； 式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet—天然气低位发热量（MJ/m3）； ②SO2 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t。 R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs—脱硫效率，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 ③NOx 式中:ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，% ④颗粒物 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米； βj—第j种污染物产排污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料。 ⑤计算因子取值 本项目所用燃料为清洁能源天然气，年耗量19.8万m3/a，配备超低氮燃烧器（NOx出口浓度≤30mg/m3），锅炉烟气经1根15m高排气筒（DA004）直接排放，无需脱硫、除尘。根据《天然气》（GB17820-2018），本项目所用管道天然气为二类气。保守起见，上述污染物计算公式中：低位发热量（Qnet）取值35.3MJ/m3；根据天然气供应单位提供的检测报告，总硫含量（St）17.08mg/m3；燃料中的硫全部氧化成二氧化硫的份额（K）取值1；根据厂家技术文件，同型号锅炉低氮燃烧器烟气中NOx浓度小于30mg/m3，保守起见，本次炉膛出口氮氧化物质量浓度（ρNOx）按30mg/m3 计算；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4411火力发电、4412热电联产行业系数手册》附表1 4411火力发电、4412热电联产行业废气、废水污染物系数表，天然气锅炉颗粒物产污系数（βj）取值1.039kg/万Nm3天然气。 CO排放浓度类比环评已批复并通过验收的《日处理1000吨小麦（制粉生产线建设）建设项目》（环评批复文号：师环监审字[2017]46号）；验收监测报告时间：2020年12月；验收通过时间：2020年12月16日）。该项目位于头屯河工业园区兵地合作区二期，与本项目所在园区为同一家天然气供应单位，天然气锅炉吨位为1t/h，通过检测报告可以看出，CO折算浓度最大值为9mg/m3 综上计算可得锅炉烟气及污染物产排情况，具体见表4-1。 表4-1 本项目有组织大气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 污染控制措施及效率; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 1t/h燃气锅炉; 烟气量; 205.98万m3/a; 天然气，超低氮燃烧器（出口NOx≤30mg/m3）; 205.98万m3/a. SO2; 0.007; 3.4; 0.007; 3.4. NOX; 0.062; 30; 0.062; 30. 颗粒物; 0.021; 10; 0.021; 10. CO; 0.018; 9; 0.018; 9. （6）检测车辆尾气 检测车辆进出会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。由于汽车启动时间较短，产生废气量少，主要通过大气扩散排放。环评建议在场地内种植大量绿化带，可有效减少汽车尾气对周围大气环境的影响。由于站场为敞开状态，空气流通顺畅，汽车尾气为无组织排放，对环境影响较小。 （7）食堂油烟 本项目食堂烹饪过程中产生油烟废气。项目厨房设置灶头两个，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）中饮食业单位的规模划分依据，确定本项目为小型饮食业单位。按照标准要求，排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。 建设单位必须在厨房安装油烟净化设施对油烟废气进行净化处理（净化设施的最低去除效率为75%），食堂油烟须引至屋顶排气筒（DA005）排放，高约24m。食堂就餐人员为145人，一般食用油耗量为0.030kg/人·d，因早餐相对简单，基本不产生油烟，故本次每天以中晚两餐计，每天做饭时间为6h，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，因此油烟产生量为43.07kg/a，由于引风机风量为5000m3/h，所以油烟产生浓度为4.40mg/m3，油烟产生速率为0.022kg/h，则油烟排放浓度为1.10mg/m3，油烟排放速率为0.0055kg/h。 1.2废气产生及排放情况 （1）正常工况 本项目有组织大气污染物产生及排放情况见表4-2，无组织大气污染物排放情况见表4-3。 表4-2 本项目有组织大气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 产生工序; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放情况; 年排放时间 h; 年排放量t/a. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 是否可 行技术; 收集效率 %; 处理效率 %; 排放速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 长管拖车检测; 除锈打磨、抛丸; 颗粒物; 系数法; 3005; 259.57; 0.78; 1.54; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 90; 99; 0.007; 2.35; 1980; 0.014. 喷漆、烘干; 漆雾（颗粒物）; 系数法; 62222.22; 51.18; 3.185; 5.733; 负压收集+干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置+15m高排气筒（DA002）; 是; 95; 85; 0.45; 7.29; 1800; 0.817. 挥发性有机物VOCS; 系数法; 26.25; 1.633; 2.94; 是; 95; 85; 0.232; 3.75; 1800; 0.419. 蒸汽吹扫; 蒸汽吹扫; 挥发性有机物VOCS; 系数法; 30000; 79.67; 2.39; 3.16; 管道收集+催化燃烧法（RCO）处理装置+15m高排气筒（DA003）; 是; 95; 85; 0.34; 15.00; 1320; 0.45. 锅炉; SO2; 物料衡算法; 780.22; 3.4; /; 0.040; 天然气，超低氮燃烧器+15m高排气筒（DA004）; 是; 100; /; /; 19; 2640; 0.040. NOX; 类比法; 30; /; 0.062; 100; /; /; 30; 0.062. 颗粒物; 系数法; 10; /; 0.021; 100; /; /; 10; 0.021. CO; 类比法; 9; /; 0.018; 100; /; /; 9; 0.018. 食堂; 食堂烹饪; 油烟; 系数法; 5000; 4.40; 0.022; 0.04307; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA005）; 是; 100; 75; 0.0055; 1.10; 1980; 0.011. 表4-3 本项目无组织大气污染物排放情况一览表 位置; 污染工序; 污染物名称; 采取的措施; 污染物 排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源面积 （m2）; 面源高度（m）. 长管拖车检测车间; 除锈打磨、抛丸; 颗粒物; 车间封闭; 0.154; 0.078; 107.28×57.98; 23.65. 喷漆、烘干; 漆雾（颗粒物）; 喷漆房封闭，气体负压收集; 0.287; 0.159. 挥发性有机物VOCS; 0.147; 0.082. 蒸汽吹扫车间; 蒸汽吹扫; 挥发性有机物VOCS; 设置软管和罐（拖）车空气阀排口连接; 0.160; 0.120; 30×24.33; 11.15. 余气余液回收区; 余气余液回收; 挥发性有机物VOCS; 无组织排放; 0.222; 0.084; 52.38×50.2; 1. （2）非正常工况 本项目考虑废气处理设施运转不正常造成的非正常排放，即废气处理设施不工作时的污染物排放情况。 建设单位应加强各种废气处理设备的管理，做好设备日常维护并定期检查维修，一旦发现异常立即通知相关部门启动车间启动应急机制，查明事故工序停止生产并派专业维修人员进行维修，避免出现超标排放的情况。 事故排放时，废气100%排放（处理效率为0），事故处理时间为1h，发生频次为1次/年。排放情况见下表。 表4-4 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常 排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 单次持续时间h; 年发生频次/次; 措施. DA001; 废气处理设施不正常运行; 颗粒物; 233; 0.70; 1.38; 1; 1; 及时停止生产，对废气设备进行维修. DA002; 漆雾（颗粒物）; 51.18; 3.185; 5.733; 1; 1. 挥发性有机物VOCS; 26.25; 1.633; 2.94. DA003; 挥发性有机物VOCS; 79.67; 2.39; 3.16; 1; 1. - 排放口基本情况 表4-5 本项目排放口基本情况一览表 排放车间/工段; 排气筒编号; 排放源参数; 排放污染物; 排放口类型; 排放标准. 排气筒底部中心坐标; 高度m; 内径m; 温度℃; 风量m3/h; 流速m/s; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 东经; 北纬. 除锈打磨、抛丸; DA001; 87°21′50.007″; 43°44′6.573″; 15; 0.25; 25; 3005; 17.03; 颗粒物; 一般排放口; 1.75; 120. 喷漆、烘干; DA002; 87°21′52.324″; 43°44′6.612″; 15; 1.0; 40; 62222.22; 22.02; 漆雾（颗粒物）; 一般排放口; 1.75; 120. 挥发性有机物VOCS; 5; 120. 蒸汽吹扫; DA003; 87°21′50.943″; 43°43′59.744″; 15; 0.8; 40; 30000; 16.58; 挥发性有机物VOCS; 一般排放口; 5; 120. 锅炉; DA004; 87°21′54.101″; 43°44′3.483″; 15; 0.15; 80; 780.22; 12.27; SO2; 一般排放口; /; 50. NOX; /; 150. 颗粒物; /; 20. 食堂; DA005; 87°21′45.642″; 43°44′0.471″; 24; 0.3; 25; 5000; 19.66; 油烟; 一般排放口; /; 2.0. 1.3废气达标可行性分析 （1）废气收集方式的可行性 本项目除锈打磨、抛丸工序设置在车间内，设置固定的除锈打磨、抛丸工位，上方分别设置集气罩，除锈打磨、抛丸产生的粉尘经集气罩收集，通过集气管道进入袋式除尘器处理，保证粉尘尽可能的被收集，减少无组织排放，收集效率按90%考虑。 本项目设置喷漆房，喷漆、晾干均在密闭的喷漆房内进行，废气负压收集（收集效率按95%考虑）后进入“干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置”处理，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求。 本项目对LPG罐车及CNG长管拖车进行蒸汽吹扫，设置软管和罐（拖）车空气阀排口连接，通过风机抽风集气，收集（收集效率95%）的蒸汽废气（以非甲烷总烃计）通过常温冷凝后，经催化燃烧法（RCO）处理装置进行处理，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求。 综上，本项目废气能得到有效收集，措施基本可行。 （2）废气治理设施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）4.5.2.1“废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”章节、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表8中推荐的治理措施。由于本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据第十二师生态环境局的管理要求，应采取更严格高效的催化燃烧处理设施处理，因此，本项目喷漆、烘干产生的挥发性有机物选用更为严格高效的催化燃烧装置处理。 项目1t/h天然气锅炉烟气污染防治可行技术按照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）执行。 本项目污染防治技术可行性分析见表4-6。 表4-6 废气处理设施可行性分析情况表 #### 污染源; #### 污染物; #### 本项目废气 #### 处理设施; #### 排污许可相关规范; 推荐污染防治设施名称及工艺; #### 符合性. #### 除锈打磨、抛丸废气; #### 颗粒物; #### 布袋除尘器; #### 《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124－2020）表8; 除尘设施，袋式除尘、湿式除尘; #### 符合. #### 符合. #### 喷漆废气; #### 漆雾（颗粒物）; #### 过滤棉; 密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石 灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤; #### 符合. #### 喷漆、烘干废气; #### 挥发性有机物VOCS; #### 根据第十二师生态环境局的管理要求选用催化燃烧法（RCO）处理装置; 有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧 化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化; #### 符合. #### 蒸汽吹扫废气; #### 挥发性有机物VOCS. #### 锅炉; #### SO2; #### 燃料为清洁能源天然气; #### 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）; /; HJ953-2018中“重点地区燃气炉”污染防治可行技术; #### 符合. #### NOX; #### 采用超低氮燃烧器; 低氮燃烧技术; #### 符合. #### 颗粒物; #### 燃料为清洁能源天然气; /; #### 符合. ①RCO催化燃烧工艺 RCO催化燃烧工艺是将低温催化氧化与蓄热技术相结合的一种有机废气处理工艺，应用于处理中 、高浓度有机废气净化处理。RCO蓄热式催化燃烧工艺是在RTO蓄热式焚烧技术的基础上发展而来，在蓄热设备的蓄热陶瓷层上布置一层催化剂，使进入的废气在200℃-400℃下进行催化燃烧分解成二氧化碳和水，从而达到净化废气的目的。 RCO催化燃烧法是典型的气固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行；借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物质。 废气首先通过陶瓷材料填充层（底层）预热后发生热量的储备和热交换，其温度几乎达到催化层（中层）进行催化氧化所设定的温度，这时其中部分污染物氧化分解。废气继续通过加热区（采用电加热方式）升温，并维持在设定温度；其再进入催化层完成催化氧化反应，即反应生成CO2和H2O，并释放大量的热量，以达到预期的处理效果。 经催化氧化后的气体进入其他陶瓷材料填充层，回收热能后通过旋转阀排放到大气中，净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换，通过旋转阀工作，所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤，热量得以回收。 RCO催化燃烧法采用高效催化剂，中低温氧化分解、升温时间短、排烟温度低，可同时去除多种有机污染物，具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠、使用寿命长等优点，净化效率较高，运行费用较低、操作简便、维护保养简单等优点，其热回收效率一般均可达95%以上，整个过程无废水产生，净化过程不产生NOX等二次污染，可与烘箱配套使用，净化后的气体可直接回用到烘箱利用，达到节能减排的目的。 本项目主要对喷漆、晾干工序及蒸汽吹扫工序产生的挥发性有机物采用 RCO催化燃烧工艺进行处理，对照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027—2013）：①催化燃烧法适用于气态和气溶胶态污染物的治理。②进入催化燃烧装置的废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物的浓度高于其爆炸极限下限的25%时，应通过补气稀释等预处理工艺使其降低到其爆炸极限下限的25%后方可进行催化燃烧处理。③进入催化燃烧装置的废气浓度、流量和温度应稳定，不宜出现较大波动。④进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于10mg/m3。⑤进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质。⑥进入催化燃烧装置的废气温度宜低于400℃，本项目处理污染物均为气态和气溶胶态，进入催化燃烧装置的废气中有机物的浓度一般情况低于其爆炸极限下限的25%，进入催化燃烧装置的废气浓度、流量和温度较稳定，喷漆、晾干废气经干式过滤后进入催化燃烧法处理装置，颗粒物浓度7.29mg/m3，低于10mg/m3。喷漆、晾干废气及蒸汽吹扫废气中不含引起催化剂中毒的物质，蒸汽吹扫废气经常温冷凝后进入催化燃烧装置，温度宜低于400℃，满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027—2013）中相关要求。 综上，本项目所选用的有机废气处理工艺可实现废气稳定达标排放。 ②低氮燃烧技术 本项目锅炉燃料为清洁能源天然气，无需脱硫、除尘。烟气NOx主要分燃料型、瞬时型、热力型三种，燃料型NOx的生成是燃料中的氮化合物在燃烧过程中氧化反应而生成，对于使用天然气作为燃料的燃烧器而言几乎不产生此类NOx，因此可以忽略不计。瞬时型NOx主要是燃料中碳氢化合物在燃料浓度较高的区域燃烧时所产生的烃，与助燃空气中的N2发生反应看，形成CN和HCN继续氧化而生成NOx，通常情况下此类NOx的生成量很小。热力型NOx指空气中的氮气（N2）和氧气（O2）在燃料燃烧时所形成的的高温环境下生成的NO和NO2的总和。当燃烧区域温度低于1000℃时，NOx的生成量较少，而温度在1300℃-1500℃时，NOx的浓度约为500-1500ppm，而且随着温度的升高，NOx生成速度按指数规律增加，此种方式也是以天然气为燃料的燃烧器产生NOx的主要方式。低氮燃烧技术说明：本项目超低氮排放采用自由射流燃烧器，具有超低NOx排放、低能耗、低维修成本、高可靠性的技术前沿。超低NOx排放燃烧器带有燃烧烟气的自由射流和分级燃烧技术，一级和二级燃气特殊喷嘴设计，有效利用燃料气体自射流压力降和速率的射流能量,通过文丘里结构原理，从而用炉膛烟气中大量的CO2惰性气体稀释燃气掺和，在一二级燃烧过程中有效降低单位流量燃料的热值，其次，在炉膛低氧区域中，燃料在低氧和高温条件下，实现一次低氧燃烧，控制降低燃料燃烧速率和温度；二次冷富氧燃烧，首先，冷却一次燃烧富烃类化合物温度，其次，在富空气环境中燃烧有效控制并降低燃烧速率和温度，此技术满足降低NOx排放要求，又进一步实现控制火焰尺寸，满足苛刻的锅炉炉膛结构尺寸设计要求，由此，也同样减少烟气外循环风机的能耗。超低氮排放从燃烧器结构设计实现贫氧一次燃烧和富氧二次燃烧，控制热力NOx。低氮燃烧器的CFG燃气喷嘴经特殊结构设计，采用旋流器CFG喷嘴，实现欠燃料富氧燃料，有效控制NOx产生。另外，低氮燃烧器采用外环多喷嘴结构的设计思想，且喷嘴出口带有切向角度，使得燃气高速喷出，形成自射流气体流场，局部形成负压区，使得中心燃气枪燃烧产生的烟气再次进入外环燃烧区，从而使得外环附近燃烧速率降低，降低氮氧化物的产生。 （3）排气筒高度设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2018）排气筒设置要求，“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”本项目锅炉房周围半径200m距离内最高建筑物为综合试验楼，高约23.9m，考虑到安全等因素，本项目设置烟囱高度15m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排气筒设置要求，“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%进行”。本项目长管拖车检测车间周围半径200m距离内最高建筑物为综合试验楼，高约23.9m，考虑到安全等因素，本项目设置排气筒（DA001、DA002）高度15m，且排放速率达到标准要求。 综上，项目排气筒设置较为合理。 （4）废气达标可行性分析 根据“1.1源强分析与核算”，本项目除锈打磨、抛丸废气经集气罩收集由一套袋式除尘处理器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物排放浓度为2.35mg/m3，排放速率为0.007kg/h，喷漆房产生的废气经密闭喷漆房负压收集采用“干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置”设施处理后经一根15m排气筒（DA002）排放，有组织漆雾（颗粒物）排放浓度为7.29mg/m3，排放速率为0.45kg/h，有组织挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）排放浓度为3.75mg/m3，排放速率为0.232kg/h，均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放浓度、排放速率（严格50%）限值要求；蒸汽吹扫车间设置软管和罐（拖）车空气阀排口连接，通过风机抽风集气收集通过常温冷凝后，经催化燃烧法（RCO）处理装置进行处理，废气通过1根15m高排气筒（DA003）排放，有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.45t/a，排放浓度为15.00mg/m3，排放速率为0.34kg/h，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放浓度、排放速率（严格50%）限值要求；燃气锅炉配备超低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒（DA004）直接排放，SO2、NOX、CO排放浓度分别为3.4mg/m3、30mg/m3、9mg/m3，均可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求，颗粒物排放浓度10mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；食堂油烟经油烟净化设施引至屋顶排气筒排放（DA005），高约24m，油烟排放浓度为1.76mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 根据导则中推荐模型对无组织废气进行预测，项目颗粒物、挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）厂界外最大落地浓度分别为0.040049mg/m³、0.62475mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物、非甲烷总烃无组织监控浓度限值要求；挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）厂区内厂房外最大落地浓度0.88366mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 综上可知，本项目废气达标排放。 1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），运营期废气自行监测因子及频次见表4-7、4-8。 表4-7 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 挥发性有机物; 1次/年. 排气筒（DA003）; 挥发性有机物; 1次/年. 排气筒（DA004）; NOX; 1次/月; SO2、NOX、CO：《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值；颗粒物：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. SO2、颗粒物、CO; 1次/年. 排气筒（DA005）; 油烟; 1次/年; 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 表4-8 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值. 挥发性有机物. 厂区内厂房外; 挥发性有机物; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1厂区内VOC无组织排放限值. 1.5大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，项目区厂界外有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。根据预测结果，项目各项污染物厂界浓度均未超过标准限值，故项目可不设置大气环境防护距离。 1.6环境影响分析 综上可知，本项目各废气污染源均采取相应可行技术进行处理，处理后满足达标排放要求，对周围环境影响不大。 2、运营期废水环境影响分析 2.1废水源强分析与核算 本项目运营期生产废水主要来源于锅炉系统排水、检测车间循环水池废水、蒸汽吹扫废水等，生活污水主要为行政办公生活、食堂、培训人员等排放的污水。 （1）锅炉系统排水 本项目锅炉系统废水包括软水制备系统废水和锅炉废水，根据项目水平衡，锅炉系统废水排放量约为7.77m³/d（2112.97m3/a），主要污染因子为CODCr、SS，CODCr浓度80mg/L、SS浓度100mg/L。锅炉系统排水为清净下水，直接排入园区管网。 （2）检测车间循环水池废水 长管拖车检验车间水压渗透试验池（容积为200m3）循环用水每30天更换一次，则检测废水排放量6.67m3/d、2200m3/a，主要污染因子为CODCr、SS，CODCr浓度80mg/L、SS浓度100mg/L。废水为清净下水，直接排入园区管网。 （3）蒸汽吹扫废水 待检测的LPG罐车及CNG长管拖车蒸汽吹扫废水量为6.62t/d（2184.6m3/a），主要污染物为CODCr、SS、石油类，产生浓度分别约为250mg/L、120mg/L和10000mg/L，废水经输送管线排入厂区一体化污水处理设施处理，处理后排入园区排水管网。 （4）生活污水 生活污水为行政办公生活、食堂、培训人员等排放的污水，排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量8.10m3/d、3860m3/a，食堂污水经隔油池后与其他生活污水一起排入园区排水管网，废水中主要的污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，产生浓度分别约为350mg/L、200mg/L和200mg/L和35mg/L、50mg/L。 本项目废水污染物产生、处理及排放情况一览表见表4-9，项目排放口基本情况一览表见表4-9。 表4-9 项目废水污染物产生、处理及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放去向. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率（%）; 处理 工艺; 处理能力; 是否可行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L). 锅炉系统; 锅炉系统排水; 水量; 2112.97; /; /; /; /; /; /; 2112.97; /; 经园区管网 排入园区污水处理厂. CODCr; 0.17; 80; /; /; /; /; /; 0.17; 80. SS; 0.21; 100; /; /; /; /; /; 0.21; 100. 检测车间; 循环废水; 水量; 2200.00; /; /; /; /; /; /; 2200.00; /. CODCr; 0.18; 80; /; /; /; /; /; 0.18; 0.18. SS; 0.22; 100; /; /; /; /; /; 0.22; 0.22. 蒸汽吹扫; 蒸汽吹扫废水; 水量; 2184.60; /; /; /; 隔油+气浮+过滤; 10m3/d; 是; 2184.60; /; 经厂区一体化污水处理设施处理后排入园区污水处理厂. CODCr; 0.55; 250; 地埋式一体化污水处理设施; 60; 0.22; 100. SS; 0.26; 120; 90; 0.03; 12. 石油类; 21.85; 8000; 99.5; 0.09; 40. 生活; 生活污水; 水量; 3860.00; /; 食堂污水-隔油池; /; 隔油; 5m3/d; 是; 3860.00; /; 经园区管网 排入园区污水处理厂. CODCr; 1.35; 350; 1.35; 350. BOD5; 0.77; 200; 0.77; 200. NH3-N; 0.14; 35; 0.14; 35. SS; 0.77; 200; 0.77; 200. 动植物油; 0.46; 50; 120; 0.19; 50. 排放口混合废水污染物排放浓度：CODCr：185.37mg/L；BOD5：74.34mg/L；NH3-N：13.52mg/L；SS：118.75mg/L；动植物油：18.34mg/L；石油类：8.69mg/L. 表4-10 项目排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 排放去向; 污染物排放标准. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准. 1; DW001; 厂区废水总排口; 总排口-一般排放口; E87°21′47.265″; N43°44′7.693″; 园区污水处理厂; pH; 6~9. 化学需氧量（CODCr）; 500mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; 300mg/L. 悬浮物（SS）; 400mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L. 动植物油; 100mg/L. 石油类; 15mg/L. 2.2废水治理措施的可行性分析 收集池 隔油池 蒸汽吹扫废水 溶气罐 气浮装置 过滤器 清水池 污水管网 图4-1 污水处理设施工艺流程图 工艺介绍：蒸汽吹扫废水产生后由管道排入污水处理站，经收集池进入隔油池。 隔油池：采用平流式隔油池，主要去除污水中浮油和粗分散油。含油废水汇入厂区污水处理站调节池，进行初步沉降和分离，使水质、水量均匀后进入隔油池进行处理。含油废水进入隔油池后沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，使用浮油吸收机收集上层浮油，下层废水经提升装置进入下一工序。 气浮池：气浮系统采用溶气气浮。破乳沉淀后废水流至气浮池，与加压溶气释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，絮凝体在气浮力的作用下随气泡上浮在水面形成浮渣，通过刮渣机将浮渣刮入渣箱，下层水进入下一工序。 过滤：下层水经水泵泵送至过滤器，进行最终净化，使污水达到排放标准。 本项目产生的蒸汽吹扫废水经一体化污水处理设施处理后排入园区污水管网。污水处理设施设计处理规模为10m3/d，本项目蒸汽吹扫废水产生量约为6.62t/d，小于处理能力，因此本项目废水处理设施的处理能力能够满足废水处理需求，蒸汽吹扫废水特点为石油类含量较高。本项目采用“隔油+气浮+过滤”工艺，隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物，能有效去除石油类物质。水处理中的气浮法，是在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程，也能有效去除石油类物质。根据表4-9预测可知，排水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂进水水质要求—《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，属于可行性技术。 2.3污水处理厂依托可行性分析 本项目运营期产生的生活污水、生产废水最终依托兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理。 兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂于2014年7月18日取得原新疆生产建设兵团第十二师环境保护局批复，文号为师环发〔2014〕33号，污水处理厂处理工艺为AAO+MBR，处理规模为5000m³/d，目前剩余处理规模3500m³/d。污水厂污水来源主要是园区内入驻企业排放的生产生活废水及十二师附近居民区排放的生活污水，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要用于西山农场天然牧草地灌溉用水。本项目生产及生活废水处理后水质可满足污水处理厂纳管要求，本项目污水排放量29.16m3/d，所依托污水处理厂的剩余处理规模可满足本项目需求，故将生产生活污水排入该污水处理厂的方法可行。 2.4废水监测要求 表4-11 本项目废水监测计划表 序号; 排放口编号; 监测指标; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 1; 废水 总排口（DW001）; pH、 CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、 动植物油、石油类; □自动 √手工; /; /; /; /; 每次1日，每日取样4次; 1次/半年. 3、运营期声环境影响分析 3.1主要噪声设备及治理措施 本项目噪声源主要为所使用的各类机械设备产生，基本都位于室内，噪声值在70～95dB（A），设备噪声源强及治理措施详见表4-12。 |

表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 数量（台） | 声源源强 | 声源控制措施 | 噪声值dB（A） |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级dB（A）按最大值计 | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/距声源距离dB（A） /m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 液化石油气罐车检验车间 | 风机 | 4 | 75～90/1 | 低噪声设备、 基础减振、 厂房隔声 | 189 | 120 | 1121 | 北：13 南：48 西：15 东：10 | 北：77.97南：77.63 西：78.06 东：78.19 | 昼间：8h，夜间：8h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：41.97南：41.63 西：42.06 东：42.19 | 1 |
|  | 起重机 | 1 | 70～85/1 |  | 192 | 88 | 1122 | 北：45 南：16 西：18 东：7 | 北：62.63南：62.85 西：62.81 东：63.69 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：26.63南：26.85 西：26.81 东：27.69 | 1 |
| CNG长管拖车检验车间 | 抛丸机 | 1 | 85～95/1 | 低噪声设备、 基础减振、 厂房隔声 | 117 | 250 | 1118 | 北：5 南：24 西：19 ## 东：72 | 北：73.83南：71.53 西：71.72 东：71.53 | 昼间：4h，夜间：2h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：37.83南：35.53 西：35.72 东：35.53 | 1 |
|  | 打磨机 | 1 | 85～100/1 |  | 113 | 250 | 1118 | 北：5 南：24 西：15 东：77 | 北：78.83南：76.53 西：76.86 东：76.53 | 昼间：4h，夜间：2h |  | 北：42.83南：40.53 西：40.86 东：40.53 | 1 |
|  | 起重机 | 3 | 70～85/1 |  | 180 | 218 | 1119 | 北：40 南：27 西：18 东：14 | 北：66.33南：66.39 西：66.52 东：66.67 | 昼间：4h，夜间：2h |  | 北：30.33南：30.39 西：30.52 东：30.67 | 1 |
|  | 风机 | 4 | 75～90/1 |  | 103 | 250 | 1118 | 北：5 南：24 西：58 东：23 | 北：69.86南：66.66 西：66.53 东：66.67 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：32.86南：30.66西：30.53 东：30.67 | 1 |
| 低温、常压（危化品）罐车检验车间 | 干燥机 | 2 | 70～85/1 | 低噪声设备、 基础减振、 厂房隔声 | 108 | 168 | 1119 | 北：10 南：12 西：5 ## 东：49 | 北：68.88南：68.79 西：69.65 东：68.59 | 昼间：4h，夜间：2h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：32.88南：32.79 西：33.95 东：32.59 | 1 |
|  | 起重机 | 1 | 70～85/1 |  | 144 | 168 | 1119 | 北：10 南：12 西：41 ## 东：3 | 北：65.88南：65.79 西：65.59 东：68.07 | 昼间：4h，夜间：2h |  | 北：29.88南：29.79 西：29.79 东：32.07 | 1 |
| 安全阀门校验车间 | 焊机 | 1 | 85～95/1 |  | 22 | 22 | 1120 | 北：14 南：24 西：18 ## 东：78 | 北：70.14南：69.76 西：69.92 东：69.56 | 昼间：8h，夜间：8h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：34.14南：33.76 西：33.92东：33.56 | 1 |
|  | 起重机 | 2 | 70～85/1 |  | 78 | 26 | 1121 | 北：10 南：28 西：74 ## 东：22 | 北：63.64南：62.71 西：62.56 东：62.81 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：27.64南：26.71 西：26.56 东：26.81 | 1 |
| 电锅炉房 | 风机 | 2 | 75～90/1 |  | 208 | 194 | 1120 | 北：2 南：9 西：3 ## 东：4 | 北：79.04南：76.51 西：77.21 东：76.88 | 昼间：8h，夜间：8h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：42.04南：41.51 西：41.21 东：40.88 | 1 |
|  | 水泵 | 2 | 75～90/1 |  | 209 | 190 | 1120 | 北：8 南：3 西：3 ## 东：4 | 北：76.54南：77.21 西：77.21 东：76.88 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：40.54南：41.21 西：45.06 东：45.19 | 1 |
| 燃气锅炉房 | 锅炉 | 1 | 70～90/1 |  | 208 | 170 | 1120 | 北：4 南：8 西：2 东：4 | 北：77.07南：76.74 西：78.18 东：77.07 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：41.07南：40.74 西：42.18 东：41.07 | 1 |
|  | 风机 | 2 | 75～90/1 |  | 208 | 172 | 1120 | 北：2 南：10 西：2 ## 东：4 | 北：78.18南：76.70 西：78.18 东：77.07 | 昼间：8h，夜间：8h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：42.18南：40.70 西：42.18 东：41.07 |  |
|  | 水泵 | 2 | 75～90/1 |  | 210 | 168 | 1121 | 北：6 南：6 西：4 ## 东：2 | 北：76.83南：76.83 西：77.07 东： 78.18 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：40.83南：40.83 西：41.07 东：42.18 | 1 |
| 空压机房 | 空压机 | 4 | 75～90/1 |  | 209 | 151 | 1121 | 北：4 南：20 西：2 ## 东：4 | 北：79.54南：79.29 西：80.21 东：79.54 | 昼间：8h，夜间：8h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：43.54南：43.29 西：44.21 东：43.54 | 1 |
|  | 风机 | 2 | 75～90/1 |  | 210 | 136 | 1121 | 北：19 南：5 西：3 ## 东：3 | 北：79.29南：79.45 西：79.72 东：79.72 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：43.29南：43.45 西：43.72 东：43.72 | 1 |
| 压缩机房 | 压缩机 | 4 | 75～90/1 |  | 202 | 14 | 1124 | 北：2 南：3 西：3 ## 东：3 | 北：80.21南：79.72 西：79.72 东：79.72 | 昼间：8h，夜间：8h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：44.21南：43.72 西：43.72 东：43.72 | 1 |
|  | 风机 | 2 | 75～90/1 |  | 202 | 14 | 1124 | 北：2 南：3 西：3 ## 东：3 | 北：80.21南：79.72 西：79.72 东：79.72 | 昼间：8h，夜间：8h |  | 北：44.21南：43.72 西：43.72 东：43.72 | 1 |
| 蒸汽吹扫车间 | 蒸汽吹设备 | 2 | 85～95/1 |  | 169 | 26 | 1123 | 北：4 南：9 西：6 ## 东：10 | 北：77.02南：75.77 西：76.19 东：75.69 | 昼间：3h，夜间：1h | 北：30.00 南：30.00 西：30.00 东：30.00 | 北：41.02南：39.77 西：40.19 东：39.69 | 1 |

注：以本厂区的西南拐点为坐标原点（0,0）

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 针对以上设备，主要采取以下降噪措施： 合理布置噪声源；将主要的噪声源布置于生产厂房内，以减轻对厂界外的声环境影响； 选型上使用国内先进的低噪声设备，且各设备安装时采取基底减振、橡胶减震接头及减震垫等措施； 设备定期调试，进行维护。 3.2预测模式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算。 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)可按下式，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]： 式中：Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 根据项目特点，噪声源按点声源处理，其几何发散衰减模式如下： 式中：Lp(r) ——距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r——预测点距声源距离，m； r0——参考位置距声源距离，m； 室内声源； ①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级： Lp1=Lp2−TL+6 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 ②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R房间常数；R=Sα1−α，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： LT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤工业企业噪声计算： Leqg=10lg 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3.3预测结果 表4-13 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声点; 预测点; 时段; 评价量; 评价结果. 贡献值 dB(A); 标准dB(A); 超标 情况dB(A). 1#; 东厂界; 昼间; ## 37.34; 65; 达标. 夜间; ## 35.26; 55; 达标. 2#; 南厂界; 昼间; ## 36.03; 65; 达标. 夜间; ## 33.08; 55; 达标. 3#; 西厂界; 昼间; ## 32.01; 65; 达标. 夜间; ## 30.18; 55; 达标. 4#; 西厂界; 昼间; ## 32.01; 65; 达标. 夜间; ## 30.18; 55; 达标. 5#; 北厂界; 昼间; ## 16.11; 65; 达标. 夜间; ## 13.59; 55; 达标. 由预测结果表4-13可知，本项目运营期厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对环境影响较小。 3.4自行监测因子及频次 本次评价结合《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)要求，提出本项目噪声监测计划，具体见表4-14。 表4-14 噪声监测计划要求 污染源; 排放口编号; 监测 点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; /; 厂界 四周; 等效A 声级; 1季/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、运营期固废分析 本项目生产经营过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 4.1生活垃圾 本项目劳动定员145人，人均垃圾量1.0kg/d计，培训人员约2000人/a，人均垃圾量0.3kg/d计，则生活垃圾总量为48.25t/a，生活垃圾设垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清理，集中处置。 本项目食堂食物残余产生量约15t/a，废油脂产生量0.3t/a，食物残余、废油脂都属于餐厨垃圾，环评要求这部分固体废物应实行分类存放，分别设置食物残余、废弃油脂收集容器，收集容器密闭。本项目餐厨垃圾委托餐厨垃圾经营性运输单位进行收运，交由经批准的餐厨垃圾经营性处置单位集中处理，严禁将废弃油脂加工后作为食用油使用或者销售。 4.2一般工业固废 本项目一般工业固废主要包括除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘、检修过程产生的不合格零件及锅炉软水制备系统产生的废离子交换树脂、废漆桶、废过滤棉。 根据前文废气源强的核算，本项目除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘约1.372t/a，一般固废间暂存后交由回收单位回收利用。 根据建设单位提供资料，检修过程产生不合格品零件，年产生量约10t/a，一般固废间暂存后交由回收单位回收利用。 本项目锅炉软水制备系统产生的废离子交换树脂定期委托厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存。 本项目使用水性漆，产生的废漆桶为一般固体废物，一般固废间暂存后交由回收单位回收。根据企业提供资料，本项目废过滤棉产生量约为4.7t/a，厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存。 4.3危险废物 （1）废机油、废机油桶 本项目在维修维护时会产生废机油、废机油桶，预计年产生量为0.3t/a。经查阅《国家危险废物名录》(2021年本)，归类于HW08-废矿物油与含矿物油废物：废物代码为900-214-08，废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （2）废催化剂 根据《国家危险废物名录（2021）》，催化燃烧法（RCO）处理装置中的废催化剂属于危险废物，通过类比可知，本项目废催化剂产生量约为0.5t/a。废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废催化剂暂放于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 （3）废含油抹布、手套 在本项目中废机油处理过程中使用的抹布与手套单独收集，根据同类项目类比，含油抹布、手套年产生总量为10kg/a，根据《国家危险废物名录》(2021年本)中的废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，在厂内危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置。 （4）废油、污泥 本项目自建污水处理设施处理蒸汽吹扫废水，自建污水处理设施采用“隔油+气浮+过滤”工艺，蒸汽吹扫废水总处理量为2184.6t/a（6.62t/d），污水处理设置将产生的一定量的废油及污泥，根据工程经验及处理效率，废油产生量约15t/a，干污泥排放量约0.19t/a，污泥含水率以80%计，则污泥产生量0.95t/a，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-210-08，危废暂存间暂存后，交由有危废资质的单位处理。 表4-15 本项目固废汇总表 固废类别; 固物名称; 类别; 代码; 产生 量(吨/年); 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 48.25; 有机物; 一天; /; 垃圾桶集中收集后由环卫部门集中处置. 餐厨垃圾; /; /; 15; 有机物; 一天; /; 交由经批准的餐厨垃圾经营性处置单位集中处理. 油脂; /; /; 0.6; 油; 半个月; /. 一般工 业固废; 除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘; /; 745-002-66; 1.372; 金属; 一季度; /; 暂存后交由回收单位回收利用. 不合格零件; /; 745-002-99; 10; 金属; 一月. 软水制备系统产生的废离子交换树脂; /; 745-002-99; /; 金属离子; 一月; /; 定期委托厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存. 废漆桶; /; 745-002-99; 0.98; 有机物; 不定期; /; 暂存后交由回收单位回收. 废过滤棉; /; 745-002-99; 4.7; 有机物; 不定期; /; 定期委托厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存. 危险废物; 废机油、废机油桶; HW08; 900-214-08; 0.3; 油类、重金属; 不定期; T; 暂存危废暂存间，定期交由危废处置资质单位处理. 废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.5; 有机物; 一年; T. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.005; 油类、重金属; 不定 期; T. 废油; HW08; 900-210-08; 15; 油类、重金属; 不定 期; T,I. 污泥; HW08; 900-210-08; 0.95; 油类、重金属; 不定 期; T,I. 本项目运营期产生的固体废物采取上述环保治理措施后，对项目区环境影响程度较小。 4.4环境管理要求 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。贮存过程应满足相应防泄露、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场所，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 危险废物： (1)危险废物的收集 ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应填写《危险废物收集记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域,确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （2）危险废物的贮存 厂内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，危废暂存间防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s，或其他防渗性能等效的材料，危险废物分区贮存，并做到以下几点： ①废物贮存设备必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和联单在危险废物回收后应继续保留三年； ④禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装有危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； ⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-16 项目危险废物贮存场所基本情况一栏表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废机油、桶; HW08; 900-214-08; 低温、常压（危化品）罐车检测车间; 24; 桶装; 20t/a; 一年. 废催化剂; HW49; 900-041-49; 桶装; 一年. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 桶装; 一年. 废油; HW08; 900-210-08; 桶装; 一年. 污泥; HW08; 900-210-08; 桶装; 一年. （3）危险废物的转运 ①严格按照《危险废物转移管理办法》对危险废物进行转移处置。 ②危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门]颁发的危险货物运输资质。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照要求设置标志；运输车辆应按要求设置车辆标志。 ④危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求: a.卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。 b.卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 c.危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 此外，需建立健全危险废物管理台账，从危废特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切路径，均设置记录档案，按照国家档案管理条例进行整理与管理，保证档案资料完整无缺。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、贮存和处置，对外环境影响较小。 5、运营期地下水及土壤环境分析 本项目可能污染地下水、土壤的途径主要为废机油、废油、废水等通过垂直入渗的方式污染地下水及土壤；废机油、废油的主要污染因子为石油类、废水的主要污染因子为石油类、CODCr、氨氮等。 针对可能发生的地下水、土壤污染，本项目主要采取以下措施： （1）源头控制措施 本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料、危险废物储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 （2）分区防治措施 本项目废水处理设施、废危废暂存间、LPG余液回收储罐区、事故水池为重点防渗区，其他区域均为简单防渗区，详见表4-17，分区防渗图详见附图8。 表4-17 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 简单防渗区; 除重点防渗区外其他区域; 一般地面硬化. 重点防渗区; 废水处理设施、危废暂存间、LPG余液回收储罐区、事故水池; 防渗层饱和渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；危废暂存间防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s ，或其他防渗性能等效的材料. 综上，运营期采取分区防渗等环保措施后，正常情况下不会对地下水、土壤环境产生不利影响。 6、运营期生态环境分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(2021年试行)的要求，产业园区外建设项目新增用地目用地范围内含有生态环境保护目标时，应明确保护措施。 本项目位于已批准规划环评的产业园区内且项目建设符合规划环评要求，属污染影响类项目，用地范围内没有生态环境保护目标，因此本次仅对项目区生态影响定性分析，分析内容如下： 6.1对土地利用的影响分析 本项目占地位于预留空地处且地面已由园区管理部门处理平整，该项目为童车生产加工项目，项目实施后对占地范围内生态环境无影响。 6.2对植被的影响分析 本项目建成后，占地范围内原生植被、地形地貌会受到破坏，厂区内地面被处理平整，项目建设过程中对厂区进行绿化，绿化面积为7787.95m2，可用乡土物种绿化景观，能够改善周边生态环境，同时不会促使植物群落的演替发生改变。 6.3对野生动物的影响分析 本项目区野生动物主为麻雀、乌鸦、蜥蜴等适应人类扰动能力较强的物种，其栖息环境的轻微破坏不会对它们的生存造成明显的威胁影响。 综上所述，本项目所在区域生态环境影响可接受。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 7.1评价依据 （1）风险调查 本项目涉及的主要风险物质为危化品罐车空罐内残留的危化品（危化品运输车辆最大吨位为30吨，残留量不超过罐容（均按最大吨位计）的0.3%）、水性漆储存间的原料水性漆、蒸汽吹扫车间油气、LPG余液回收储罐中的LPG余液、余液余气回收区天然气储气瓶组中及锅炉房及天然气管道中的天然气、危废暂存间中暂存的废机油及桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥等。 根据调查，确定厂区内涉及的各类环境风险物质储存情况见下表4-18。 表4-18 项目涉及的主要环境风险物质储存情况一览表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 形态; 储存方式; 储存地点. 1; 危化品罐车空罐内残留的危化品; 苯; 0.09; 液态; 罐装; 危化品罐车. 甲苯; 0.09; 液态. 二甲苯; 0.09; 液态. 汽油; 0.09; 液态. 甲醇; 0.09; 液态. 乙醇; 0.09; 液态. 甲基丙烯酸甲酯; 0.09; 液态. 异丙醇; 0.09; 液态. 乙二醇; 0.09; 液态. 丙二醇; 0.09; 液态. 正丁醇; 0.09; 液态. 正己烷; 0.09; 液态. 乙酸乙酯; 0.09; 液态. 氨水; 0.09; 液态. 苯乙烯; 0.09; 液态. 柴油; 0.09; 液态. 硝酸; 0.09; 液态. 盐酸; 0.09; 液态. 硫酸; 0.09; 液态. 碱; 0.09; 液态. 2; 水性漆; 1; 液态; 桶装; 水性漆储存间. 3; 蒸汽吹扫油气; /; 气态; 不贮存; 蒸汽吹扫车间. 4; LPG余液; 10; 液态; 罐装; LPG余液回收储罐. 5; 天然气; 0.009; 气态; 瓶装; 天然气储气瓶. 6; 0.04; 气态; 管道; 天然气管道. 7; 废机油; 0.2; 液态; 桶装; 危废暂存间. 8; 废机油桶; 0.1; 固态; 桶装. 9; 废催化剂; 0.5; 固态; 桶装. 10; 废含油抹布、手套; 0.005; 固态; 袋装. 11; 废油; 15; 液态; 桶装. 12; 污泥; 0.95; 固/液态; 桶装. 7.2环境风险识别 根据项目工艺流程和平面布置功能区划，项目风险识别结果见下表4-19。 表4-19 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 危险化学品罐车; 储存; 苯、甲苯、二甲苯、汽油、甲醇、乙醇、甲基丙烯酸甲酯、 异丙醇、乙二醇、丙二醇、正丁醇、正己烷、乙酸乙酯、氨水、苯乙烯、柴油、酸类、碱类等; 泄露、火灾、爆炸; 大气、水、土壤; 大气、水、土壤. 2; 检测车间; 装置; 颗粒物等; 爆炸; 大气; 大气. 3; 水性漆储存区; 储存; 水性漆; 泄露、火灾、爆炸; 大气、水、土壤; 大气、地下水、土壤. 4; 蒸汽吹扫车间; /; 油气; 泄露、火灾、爆炸; 大气; 大气. 5; 余液余气回收区; 储存; LPG、天然气; 泄露、火灾、爆炸; 大气; 大气. 6; 锅炉房、天然气管道; 储存; 天然气; 火灾、爆炸; 大气; 大气. 7; 危废暂存间; 储存; 废机油及桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥; 泄露、火灾、爆炸; 大气、水、土壤; 大气、地下水、土壤. 8; 污水处理设施; 装置; 废水; 泄露; 水、土壤; 水、土壤. 7.3风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目危险物质临界量及其分布具体见下表4-20。 表4-20 本项目危险物质临界量及其分布 序号; 危险 物质; 储存情况; HJ169-2018附录B; Q. 最大储存量（t）; 储存位置; CAS号; 临界量（t）. 1; 危化品罐车空罐内残留的危化品; 苯; 0.09; 危险化学品罐车; 71-43-2; 10; 0.009. 甲苯; 0.09; 108-88-3; 10; 0.009. 二甲苯; 0.09; 1330-20-7; 10; 0.009. 汽油; 0.09; /; 2500; 0.000036. 甲醇; 0.09; 67-56-1; 10; 0.009. 乙醇; 0.09; 64-17-5; /; /. 甲基丙烯酸甲酯; 0.09; 80-62-6; 10; 0.009. 异丙醇; 0.09; 67-63-0; 10; 0.009. 乙二醇; 0.09; 107-21-1; /; /. 丙二醇; 0.09; 57-55-6; /; /. 正丁醇; 0.09; 71-36-3; /; /. 正己烷; 0.09; 110-54-3; 10; 0.009. 乙酸乙酯; 0.09; 141-78-6; 10; 0.009. 氨水; 0.09; 1336-21-6; 10; 0.009. 苯乙烯; 0.09; 100-42-5; 10; 0.009. 柴油; 0.09; /; 2500; 0.000036. 硝酸; 0.09; 7697-37-2; 7.5; 0.012. 硫酸; 0.09; 7664-93-9; 10; 0.009. 盐酸; 0.09; 7647-01-0; 7.5; 0.012. 碱; 0.09; 1310-73-2; 200; 0.00045. 2; 水性漆; 1; 水性漆储存间; /; 50; 0.02. 3; LPG余液; 10; LPG余液回收储罐; /; 2500; 0.004. 4; 天然气; 0.009; 天然气储气瓶; /; /; /. 0.04; 天然气管道. 5; 废机油; 0.2; 危废暂存间; /; 2500; 0.00008. 6; 废机油桶; 0.1; /; /; /. 7; 废催化剂; 0.5; /; /; /. 8; 废含油抹布、手套; 0.005; /; /; /. 9; 废油; 15; /; 2500; 0.006. 10; 污泥; 0.95; /; /; /. 合计; 0.153602. 本项目Q值为0.153602小于1，故环境风险潜势为I，故环境风险评价等级为简单分析。 7.4环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 设计中总图布置各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。 选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。 采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对凡能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。 制定严格的风险物质储存管理制度，并设置明显的禁止明火的警告标志标识，生产区域及储存区严禁动火。 项目化学品原料应根据其性质分类存放，仓库做到专人专管，人员不能随便出入，同时要配备相应品种和数量消防器材。原料入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，及时处理。 蒸汽吹扫车间对油气浓度进行检测，油气体积浓度大于 LEL（爆炸下限）时，应停止作业；项目作业区域内禁止明火，严禁吸烟；禁止使用易产生火花的机械设备和工具； 在作业过程中要防止静电的产生；熟悉罐内油品的各项指标，依据各项指标进行蒸罐，以防发生事故；在作业过程中必须有一人操作，另外一人做好检查，以防跑、冒、滴、漏等。 余气余液回收区安装可燃气体报警器、干粉灭火器等，液化石油气地埋罐设备安放在用钢筋混凝土制作的基础上，储罐还要做好防腐蚀、防雷、防静电工作。安装液位监控仪、高液位报警功能的液位计。储罐的液相连接管道上应设置紧急切断阀；安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态；与储罐气相空间相连的管道上应设置人工放散阀。 危险化学品运输车辆临时停车区域四周周设置警示牌、安装烟感报警器、可燃气体报警仪、有毒气体报警器以及监控摄像头等预警装置，以便及早发现泄漏、及早处理。运输车辆上均应根据运输物料种类配备相应的GPS定位、烟感、可燃气体、有毒气体报警装置，以便及早发现泄漏、及早处理。 厂区内道路设置道路指示标志、限速标志、警示标志等，并配备专门管理人员在停车场内引导满载运输车量慢速、匀速行驶至指定停车区，避免急停、碰撞等事故的发生，严禁驾驶人员违规驾驶和停放。 定期对废气、废水收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。 严格按照相关制度加强进行对危险废物的管理。 加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。在工艺操作中，员工需严格按照工艺操作规程进行，禁止违规操作。 在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。 严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入非生活区；检测区域安装避雷装置、设置警示牌、安装烟感报警器、火灾报警器、可燃气体报警仪、有毒气体报警器以及监控摄像头等预警装置。 对易发生泄露的部位实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 天然气管线安排专人定期定时巡查，保持锅炉房通风良好，发现泄漏应立即关闭厂区天然气管道阀门，并同时通知天然气供气公司停止对厂区输送燃气。制定详细的天然气使用规程、日常巡检制度、风险防范措施等，定期面对针对车间管理和操作人员等相关人员开展天然气使用的安全培训。指定专人负责管道压力表的监控和记录，并建立档案。定期委托天然气供气公司进行校对检查压力表和报警装置，确保压力表的可靠性和精确性、报警装置的灵敏性 等。在锅炉房配备充足的燃气泄漏检测器及灭火器、消防栓等消防设施。危废暂存间、锅炉房均设置视频监控探头，由专人管理，设置明显的警示标志。 专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对车间、各仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，预防火灾。 全厂区配备必要的消防设施，包括泡沫灭火器、消防水栓、泡沫消火栓、干粉灭火器、消防泵等。 设置一座容积108m3的地下事故水池。 （2）环境风险应急要求 结合项目实际情况，编制符合项目实际的突发环境事件应急预案，配备应急物资，设置应急组织机构，并对厂内人员定期进行培训和演练，以达到事故应急的需求；在实际演练结束后，结合国家、行业最新政策要求，不断修编和完善应急预案。 7.5分析结论 综上所述，本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 西山特种设备检验检测中心建设项目. 建设地点; 新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐工业园区. 地理坐标; N43°44′2.135″，E87°21′50.767″. 主要危险物质及分布; 水性漆储存间的原料水性漆、LPG余液回收储罐中的LPG余液、余液余气回收区天然气储气瓶组中的天然气、危废暂存间中暂存的废机油及桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥等. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水）; 危险品储藏中泄漏而污染附近的土壤及水体，原料库房和成品库房失火. 风险防范措施要求; ①设计中总图布置各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。 厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。②选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。③采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对凡能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。④制定严格的风险物质储存管理制度，并设置明显的禁止明火的警告标志标识，生产区域及储存区严禁动火。⑤项目化学品原料应根据其性质分类存放，仓库做到专人专管，人员不能随便出入，同时要配备相应品种和数量消防器材。原料入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，及时处理。⑥定期对废气、废水收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。⑦严格按照相关制度加强进行对危险废物的管理。⑧加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。⑨在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。⑩对易发生泄露的部位实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。⑪结合项目实际情况，编制符合项目实际的突发环境事件应急预案，配备应急物资，设置应急组织机构，并对厂内人员定期进行培训和演练，以达到事故应急的需求；在实际演练结束后，结合国家、行业最新政策要求，不断修编和完善应急预案。⑫设置一座容积108m3的地下事故水池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据以上风险防范防范措施，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。. 8、建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的不得排放污染物；根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于M7452检测服务、O8112大型车辆装备修理与维护。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可分类如下。 表4-22 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十八、机动车、电子产品和日用品修理业 81. 106; 汽车、摩托车等修理与维护 811; /; 营业面积 5000 平方米及以上且有涂 装工序的; /. 本项目排污许可类别为简化管理。 本项目废气排气筒、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》进行建设，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号、位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况、治理设施运行情况及整改意见。 在厂区的废水排放口、废气排放源、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995等执行。环境保护图形符号见表4-23。 表4-23 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 9、环境保护投资估算 本项目总投资10700万元，其中环保投资166万元，占总投资的1.55%。环境保护投资估算详见下表4-24。 表4-24 环境保护投资估算一览表 类别; 主要污染源; 主要环保设施; 投资估算（万元）. 废气; 施工期; 施工扬尘; 围挡、洒水降尘、篷布遮盖等; 2. 运营期; 工艺粉尘; 集气罩+布袋除尘器设施1套+15m高排气筒; 15. 喷漆、烘干漆雾颗粒物、挥发性有机物; 负压收集+过滤棉+催化燃烧法（RCO）处理装置1套+15m高排气筒; 25. 蒸汽吹扫挥发性有机物; 管道收集+催化燃烧法（RCO）处理装置1套+15m高排气筒; 20. 锅炉废气; 配备超低氮燃烧器，1根15m高排气筒设施; 8. 食堂油烟; 安装油烟净化设施+排气筒设施至楼顶排放; 10. 废水; 施工期; 生产废水; 沉淀池; 8. 生活污水; 临时排水管网; 5. 营运期; 生活污水; 隔油池; 3. 蒸汽吹扫废水; 污水处理设施; 10. 噪声; 施工期; 机械噪声; 封闭，动力机械维护; 1. 运营期; 生产设备噪声; 基础减震、隔声、厂房密闭、距离衰减; 6. 固废; 施工期; 建筑垃圾和生活垃圾; 建筑垃圾收集后同生活垃圾一并由市政环卫部门集中处置；建筑垃圾中不可利用部分运至市政部门指定地点处理; 3. 运营期; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门集中处置; 2. 一般固废; 一般固废暂存间; 5. 危险废物; 建立一座24m2危废暂存间，暂存后委托有资质的单位定期拉运处置; 10. 环境风险; 制定风险应急预案、事故应急救援预案，组织开展事故预防和应急救援的培训和训练；一座容积108m3的地下事故水池; 15. 地下水和土壤; 分区防渗（简单防渗区、重点防渗区）; 纳入工程投资. 环境管理; 按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志； 制定环境管理制定、制定监测计划；竣工环境保护验收及自行监测等; 8. 生态环境; 项目区绿化面积7787.95m2; 10. 合计; 166. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |
| 大气环境 | DA001/除锈打磨、抛丸 |  | 颗粒物 | 除锈打磨、抛丸粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中15m高排气筒对应二级排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度（1.75kg/h、120mg/m3） | 项目颗粒物、挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物、非甲烷总烃无组织监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0 mg/m3）；挥发性有机物VOCS（以非甲烷总烃计）厂区内厂房外最大落地浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（6.0 mg/m3） |
|  | DA002/喷漆、烘干 |  | 颗粒物、挥发性有机物 | 喷漆房产生的废气经密闭喷漆房负压收集后采用“干式过滤+催化燃烧法（RCO）处理装置”设施处理后经15m排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中15m高排气筒对应二级排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度（颗粒物：1.75kg/h、120mg/m3；非甲烷总烃：5kg/h、120mg/m3） |  |
|  | DA003/蒸汽吹扫 |  | 挥发性有机物 | 管道收集后采用催化燃烧法（RCO）处理装置设施处理后经15m排气筒（DA003）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中15m高排气筒对应二级排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度（非甲烷总烃：5kg/h、120mg/m3） |  |
|  | DA004/燃气锅炉 |  | SO2、NOx、颗粒物 | 配备超低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒（DA004）直接排放 | 《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求（SO2：10mg/m3、NOx：40mg/m3、CO：95mg/m3）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：20mg/m3） |  |
|  | DA005/食堂 |  | 油烟 | 经油烟净化设施处理后引至屋顶排气筒（DA005）排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求（2.0mg/m3） |  |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 食堂污水经隔油池后与其他生活污水一起排入园区排水管网，锅炉系统排水、检测车间循环水池废水为清净下水，直接排入园区管网，蒸汽吹扫废水经厂区一体化污水处理设施（10m3/d，隔油+气浮+过滤）处理后排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-2019）三级标准及兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂进水水质要求《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |  |
|  |  | 生产废水 | CODCr、SS、 石油类 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备噪声 |  | Leq | 使用低噪声设备、设置基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般工业固废：除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘及检修过程产生不合格品零件、废漆桶一般固废间暂存后交由回收单位回收利用，锅炉软水制备系统产生的废离子交换树脂、废过滤棉定期委托厂家进行现场更换，并及时清运带走，不在厂内贮存，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求； 危险废物：废机油、废机油桶、废催化剂、废含油抹布、手套、废油、污泥暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位回收处置，危废暂存间（一座，24m2），位于低温、常压（危化品）罐车检测车间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求； 生活垃圾：生活垃圾设垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清理，集中处置；餐厨垃圾委托餐厨垃圾经营性运输单位进行收运，交由经批准的餐厨垃圾经营性处置单位集中处理，严禁将废弃油脂加工后作为食用油使用或者销售。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、分区防渗； 重点防渗区：包括废水处理设施、危废暂存间、LPG余液回收储罐区、事故水池，防渗层饱和渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；危废暂存间至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料作为基础防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）； 简单防渗区：除重点防渗区外其他区域，对地面进行简单硬化处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 实施绿化 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设计中总图布置各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。 选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。 采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对凡能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。 制定严格的风险物质储存管理制度，并设置明显的禁止明火的警告标志标识，生产区域及储存区严禁动火。 项目化学品原料应根据其性质分类存放，仓库做到专人专管，人员不能随便出入，同时要配备相应品种和数量消防器材。原料入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，及时处理。 蒸汽吹扫车间对油气浓度进行检测，油气体积浓度大于 LEL（爆炸下限）时，应停止作业；项目作业区域内禁止明火，严禁吸烟；禁止使用易产生火花的机械设备和工具； 在作业过程中要防止静电的产生；熟悉罐内油品的各项指标，依据各项指标进行蒸罐，以防发生事故；在作业过程中必须有一人操作，另外一人做好检查，以防跑、冒、滴、漏等。 余气余液回收区安装可燃气体报警器、干粉灭火器等，液化石油气地埋罐设备安放在用钢筋混凝土制作的基础上，储罐还要做好防腐蚀、防雷、防静电工作。安装液位监控仪、高液位报警功能的液位计。储罐的液相连接管道上应设置紧急切断阀；安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态；与储罐气相空间相连的管道上应设置人工放散阀。 危险化学品运输车辆临时停车区域四周周设置警示牌、安装烟感报警器、可燃气体报警仪、有毒气体报警器以及监控摄像头等预警装置，以便及早发现泄漏、及早处理。运输车辆上均应根据运输物料种类配备相应的GPS定位、烟感、可燃气体、有毒气体报警装置，以便及早发现泄漏、及早处理。 厂区内道路设置道路指示标志、限速标志、警示标志等，并配备专门管理人员在停车场内引导满载运输车量慢速、匀速行驶至指定停车区，避免急停、碰撞等事故的发生，严禁驾驶人员违规驾驶和停放。 定期对废气、废水收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。 严格按照相关制度加强进行对危险废物的管理。 加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。在工艺操作中，员工需严格按照工艺操作规程进行，禁止违规操作。 在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。 严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入非生活区；检测区域安装避雷装置、设置警示牌、安装烟感报警器、火灾报警器、可燃气体报警仪、有毒气体报警器以及监控摄像头等预警装置。 对易发生泄露的部位实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 天然气管线安排专人定期定时巡查，保持锅炉房通风良好，发现泄漏应立即关闭厂区天然气管道阀门，并同时通知天然气供气公司停止对厂区输送燃气。制定详细的天然气使用规程、日常巡检制度、风险防范措施等，定期面对针对车间管理和操作人员等相关人员开展天然气使用的安全培训。指定专人负责管道压力表的监控和记录，并建立档案。定期委托天然气供气公司进行校对检查压力表和报警装置，确保压力表的可靠性和精确性、报警装置的灵敏性 等。在锅炉房配备充足的燃气泄漏检测器及灭火器、消防栓等消防设施。危废暂存间、锅炉房均设置视频监控探头，由专人管理，设置明显的警示标志。 专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对车间、各仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，预防火灾。 全厂区配备必要的消防设施，包括泡沫灭火器、消防水栓、泡沫消火栓、干粉灭火器、消防泵等。 设置一座容积108m3的地下事故水池。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 本项目设立专门的环保机构和专职负责人，配备环保人员1～2人，负责项目区的环境管理工作。 ①贯彻执行“三同时”制度 项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”方针。设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计；项目建设单位必须保证防治污染的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 在项目建设和运营过程中，应有一名单位领导分管环保管理工作，确定一名技术人员参与项目建设的环保设施的“三同时”管理。 ②环保设施运行管理制度 应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施(包括减产和停止生产)，防止污染事故的发生，建立环保设施运行台账、污染物处置台账。 ③建立企业环保档案 企业应对废气、废水、噪声等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。建立污染事故报告制度，当污染事故发生时，应立即向当地环境主管部门报告，并采取相应措施。 ④排污许可 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的不得排放污染物；根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理。建设单位应在排污前进行申领并取得排污许可证。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址基本符合相关要求。在严格落实本报告提出的各项环保措施并确保环保设施正常运行的条件下，项目运行后对区域环境影响较小。本项目各项污染物达标排放，固体废物合理处置，环境风险在严格执行本环评要求的前提下，能控制在可接受的范围内。从环境角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.293t/a | / | 1.293t/a | +1.293t/a |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | 1.398t/a | / | 1.398t/a | +1.398t/a |
|  | 饮食油烟 | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.062t/a | / | 0.062t/a | +0.062t/a |
|  | CO | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | +0.018t/a |
| 废水 | BOD5 | / | / | / | 0.77t/a | / | 0.77t/a | +0.77t/a |
|  | COD | / | / | / | 1.92t/a | / | 1.92t/a | +1.92t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.23t/a | / | 1.23t/a | +1.23t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | +0.14t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.19t/a | / | 0.19t/a | +0.19t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 48.25t/a | / | 48.25t/a | +48.25t/a |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 油脂 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除锈打磨、抛丸工序除尘器收集粉尘 | / | / | / | 1.372t/a | / | 1.372t/a | +1.372t/a |
|  | 不合格零件 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 软水制备系统产生的废离子交换树脂 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油、废机油桶 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废漆桶 | / | / | / | 0.98t/a | / | 0.98t/a | +0.98t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 4.7t/a | / | 4.7t/a | +4.7t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废油 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.95t/a | / | 0.95t/a | +0.95t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①