| 兵团十二师环境保护局关于2016年1月28日拟作出的建设项目竣工环境保护验收批复决定的公示 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 验收监察、监测单位 | 项目概况 | 验收监测结果 | 环保要求及建议 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆科能防水防护材料有限公司年产1000吨生态型彩色高分子弹性防水防护材料生产线建设工程 | 位于乌鲁木齐头屯河工业园区三期（十二师分区）银星街69号，项目东邻斯拓汽车配件公司，西邻大润海油脂公司，南邻银星街，北邻银起起重机公司，地理坐标E87°22′49.47″，N43°53′56.11″。 | 新疆科能防水防护材料有限公司 | 十二师环境监察支队、环境监测站 | 项目总用地面积20000平方米，建筑面积8205.51平方米，绿化面积3600平方米。于2010年 9月开始施工，主体工程于2014年11月建成。年生产1000吨聚氨酯防水涂料、聚氨酯密封嵌缝材料。完成投资2845万元，其中环保投资为36万元，占总投资的1.27％。 | 根据新疆生产建设兵团第十二师环境监测站（师环监字2015第20号）建设项目竣工环境保护验收监测报告： 1、废水 运营期生活污水来源于食堂、厕所等；生产用水为设备冷却用水，冷却水循环利用不外排，生活污水经排水管网收集后排入乌鲁木齐市头屯河污水处理厂处置。验收监测pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 2、废气 项目运营期废气主要来自工艺废气、粉尘、锅炉尾气和食堂油烟。反应釜产生的工艺废气经集气罩收集后高空排放，高速分散工序安装了脉冲式布袋除尘器。验收监测颗粒物、苯、甲苯、二甲苯排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值。锅炉尾气和食堂油烟污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求和《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）最高允许排放浓度标准限值要求。 3、噪声 项目运营期噪声主要来自设备噪声，采取了减震降噪隔离措施。竣工验收监测期间项目区设置的4个噪声监测点位的噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固体废物 验收监测期间，项目区的工业固体废弃物集中堆放于储料库，MDI包装物单独贮存，与有资质的经营单位签订了回收协议，其他一般固废回收再生利用；生活垃圾定点收集，统一清运至生活垃圾处理厂处置。 5、生态保护 项目占地面积20000㎡，其中绿化面积为3600㎡，占总厂区面积的18%，厂区内道路全部硬化，施工期的建筑垃圾等已经全部清运，落实了生态恢复措施。 | 1.进一步完善工艺废气治理措施，确保废气污染物稳定达标排放。 2.进一步严格落实危险废弃物临时贮存、管理、登记措施。 3.加强运营期的环保设施维护管理，完善环境应急预案、环保档案、环保标志标识，加强环境保护宣传。 | 新疆科能防水防护材料有限公司年产1000吨生态型彩色高分子弹性防水防护材料生产线建设工程基本落实了“环评”及批复中提出的各项环保要求，产生的废水、废气、噪声、固废基本得到合理的控制和治理措施，生态保护措施得到落实，基本具备了环保验收条件，经完善相关工作后，建议项目通过验收。 |