建设项目环境影响报告表

项目名称:冰山来客塑料制品厂建设项目

建设单位:新疆冰山来客塑业有限公司

新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司

环境影响评价甲级  国环评证甲字第4001号

编制日期：2018年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6．结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆冰山来客塑料制品厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆冰山来客塑业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张明伟 |  |  | 联系人 | 张明伟 |  |  |
| 通讯地址 | 乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13659909265 | 传真 |  |  | 邮政编码 | 830000 |  |
| 建设地点 | 乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 十二师发改委 |  |  | 批准文号 | 十二师发改委备【2015】10号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 日用塑料制品制造 C2927 |  |  |
| 占地面积（m2） | 28142.32 |  |  | 绿化面积 （m2） | 4619.95 |  |  |
| 总投资 （万元） | 6351.16 | 其中：环保投资（万元） |  | 62 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.98 |
| 预期投产日期 |  |  |  | 2020年4月 |  |  |  |
| - 工程内容及规模 1.项目背景 乌鲁木齐作为新疆的首府，是新疆的政治、经济、文化中心，全市人口超过200万人。乌鲁木齐头屯河工业园区2005年经自治区人民政府批准设立，位于乌鲁木齐西北郊，距乌鲁木齐市中心20km。园区规划面积46.16km2（其中国家公告面积1.13km2，东至乌奎高速公路，西至八钢，南至西山公路，北至乌昌公路。园区内有全疆最大的王家沟石油器材交易中心、北站国际物流中心和国家级棉花交易中心；正在建设中的“国家二类口岸”和乌鲁木齐铁路国际物流园区。区内地势平坦、交通便利，距乌鲁木齐国际机场7km，距全疆最大的列车编组站——火车西站8km，距全疆最大的货物储运站——火车北站10km，312国道、乌奎高速公路、北站公路与乌钢公路在区内形成了一纵三横的主干交通网，乌鲁木齐市苏州西路横贯工业区的四期。园区发达的铁路、公路交通网，毗邻的民航运输，拥有的大型物资仓储企业的先天条件，能直接影响和辐射周边八国特别是中亚五国市场，为企业的快速发展奠定了坚实的基础。 新疆维吾尔自治区石油资源丰富。石油化工行业在新疆也得到长足的发展，为下游行业提供更多的原料。新疆独山子化工厂和乌鲁木齐石油化工厂均生产塑料制品用的原材料。 塑料制品行业目前已经成为门类较为齐全的行业，成为与钢铁、水泥、木材并驾齐驱的基础材料行业之一。根据中国塑料行业协会的资料显示，近几年的增长速度一直保持在10%以上，随着中央实现对新疆实现跨越式发展战略的实施，新疆的轻工业尤其是塑料制品行业迎来强劲的发展势头。 目前在新疆塑料日用品市场，其产品大多来自广东、上海、浙江及韩国的企业，在西北五省除“冰山来客”品牌外，没有一家生产高档塑料日用品的厂家。“冰山来客”品牌有效弥补了新疆以及西北五省在高档塑料日用品行业的品牌空白。 新疆冰山来客塑料制品厂建设项目拟建于乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内。2015年1月13日，十二师发展和改革委员会以师发改发[2015]10号文批准本项目立项。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）的规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，新疆冰山来客塑业有限公司委托我公司承担新疆冰山来客塑料制品厂建设项目的环境影响评价工作，并编制该项目环境影响报告表。 2.项目名称 新疆冰山来客塑料制品厂建设项目 3.建设地点 乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内，距离三坪农场场部东南侧4.8km，地理坐标为N43°54′18.03″，E87°22′16.00″。项目区西北侧为规划五路，西南侧为西二路（市政道路命名为银星街），东侧为华德利电力变压器制造厂，其余方向为空地。具体地理位置见图1。 4.生产规模及建设内容 - （1）生产规模 - 本项目年产塑料日用品、塑料周转箱等三类系列产品10000t，其中：塑料日用品（塑料垃圾桶、保鲜盒、桌椅、洗脸盆、洗澡盆等）5000t，塑料周转箱（水果采摘用的各种规格的周转箱）5000t。 - （2）建设内容 - 本项目建设内容主要包括厂区厂房、办公用房、生活用房建设，配套的附属设施建设，配套设备的购置。 - 本项目建设内容包括生产车间、库房以及宿舍和食堂等生活场所。具体组成详见表1-1。 - 表1-1 工程主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 注塑加工生产车间. 公用工程; 供水系统; 用水由工业园区供水管网统一供给，由西二路接入。用水主要包括生产车间的循环冷却用水、生活用水、绿化用水。本项目生产用水量为3955m3/a 。. 排水系统; 本项目无工艺废水产生，项目排水主要为生活污水，经管网收集后排入园区的污水管网，最终进入头屯河污水处理厂. 供电系统; 由三坪农场110kV变电站提供，经西二路接入本项目。. 供热; 冬季供暖采用电暖气. 生活服务设施; 包括办公楼、食堂、宿舍等。. 贮运工程; 外部运输; 原、辅料、和产品均采用公路运输。. 内部贮存; 原材料库房、成品库房. 环保工程; 废气治理; 磁感光氧催化设备. 废水治理; 生产用水循环不外排，生活用水排入园区污水管网最终进入头屯河污水处理厂. 噪声治理; 高噪声设备降噪措施主要为隔声减振，通过厂房隔声等。. 固废治理; 边角料残次品等收集后外售，生活垃圾清运至垃圾填埋场. 绿化; 种植花草树木，场区绿化面积46193.95m2. - 5.占地面积 本项目规划总用地面积约28142.32m2。 - 6.生产制度 年有效工作日260天，实行两班制工作制度，每班工作8小时。 - 7.项目总投资 项目总投资6351.16万元，全部为企业自筹。 - 8.劳动定员 本项目劳动定员15人。 - 9.项目实施进度 本项目建设周期拟定为2年。各阶段实施进度规划为：项目前期资料准备及备案（2个月）； 初步设计及审查（3个月）；施工图设计（2个月）；土建施工（13个月）；设备考察及订购（5个月）；设备安装及调试（5个月）；人员培训（3个月）；试运营（2个月）；正式运营（1个月）。 - 10.项目生产特征 本项目是以聚乙烯、聚丙烯为主要原料生产塑料日用品的加工工业，生产过程中产生少量的含尘废气和非甲烷总烃废气，无有毒物质排放，污染物种类简单，排放量小，不涉及易燃、易爆危险品。在生产、生活过程中，主要污染源有废气、废水、噪声和固体废物。废水主包括为循环冷却水和生活污水，循环冷却水不外排，故废水主要为生活污水；废气主要为注塑过程产生的挥发性有机废气；噪声主要是设备产生的噪声以及交通运输噪声；生产过程中不合格的塑料半成品和边角料全部外售不外排，废原料包装袋由废品收购站回收，因此固体废物主要来自于生活垃圾。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目相关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 1.地理位置 兵团十二师三坪农场位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西郊26km处，是兵团农十二师辖属6个农牧场团之一。地理位置东经87°15′00″—87°28′07″，北纬43°52′30″—44°00′00″，东部与乌鲁木齐县地窝堡乡接壤，南以连贯欧亚大陆桥—北疆铁路线为界，并与头屯河农场毗邻，西以头屯河河道界并同昌吉市相连，北以乌昌一级公路为界并与五一农场相接。全场土地总面积约75.8km2。 - 乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内，距离三坪农场场部东南侧4.8km，地理坐标为N43°54′18.03″，E87°22′16.00″。项目区西北侧为规划五路，西南侧为西二路，东侧为华德利电力变压器制造厂，其余方向为空地。具体地理位置见图1。 - 2.地形地貌 三坪农场地处天山北坡头屯河中上游冲洪积平原，地势从西南向东北倾斜，坡降南部大于北部，东西平均坡降1.3—2%，海拔610—730m。 三坪农场依据地貌形态特征、土壤侵蚀状况，可分为头屯河东岸冲积平原、 中部洪积戈壁平原、东部砂河子洪积河谷地貌区三大地貌类型。 （1）头屯河东岸冲击平原地貌区 主要分布在农场的一、二、四、十、十二生产队及三队和酒花队的一部分， 土层厚度一般在1～2m，最深处可达5m以下，占土地总面积的44.5%。 （2）中部洪积戈壁平原地貌区 主要分布在农场屯坪路与八钢公路之间的六、七、八生产队，良繁站及五队、 酒花队、三队东部，占地总面积36.2%。 （3）东部砂河子洪积河谷地貌区 主要分布在农场八钢公路以东的九、十一生产队，王家沟季节河由南向北迳 流两生产队，占土地总面积的19.3%。坡降较大，部分地区有宽窄不等的纵向高 - 地和洼地、摞荒地、农田等。 - 3.气候、气象 三坪农场属于典型的温带大陆性干旱气候；夏季受印度洋低气压影响，气候炎热干燥，冬季处于西伯利亚高压控制，气候寒冷。场区一月份平均气温-17℃，最低气温-38℃，七月份平均气温24.6℃，最高气温42℃。年平均气温13.5℃，其中六、八两个月昼夜温差最大。场区处于大陆性干旱气候区，主要表现为春枯秋旱，生育期雨量稀少，蒸发强烈，旱情较严重。个别年份5—9月出现大雨，造成洪灾。降水：4—10月份作物生育期平均降水量149.7mm，平均最小降水量64.8mm。风速及风向：主风向为西北风，春季风速大，冬季风速小，平均风速为2~3m/s。 4.水文及水文地质 三坪农场为灌溉农业，灌溉用水主要来源于头屯河水系，头屯河是农场工农业生产、生活的主要水源。104省道以西（现农场范围）以头屯河水源灌溉农业。三坪农场农业灌溉以红岩水库水源进行调节，引水量占总库水量的40%。头屯河多年平均径流量2.35亿m3，月平均流量1.6-2.19m/s。头屯河发源于依连哈比尔尕山天格尔峰北侧，是一条山溪河流，属天山融雪水和降水补给型河流，每年3-5月为枯水期，来水量仅占全年的14%-16%，6-8月为洪水期，来水量占全年的55%-59%，9月以后水量逐渐减少，转为枯水期。头屯河水系水源地由主沟和东南沟汇集而成，它占农场总引用量的92%，其余的8%由红岩水库调节7%，开采地下水占总用水量的1%。头屯河的水通过头屯渠引入三坪农场。 三坪农场位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，属头屯河流域，地貌属冲洪积平原区中上部，广泛分布第四系松散层孔隙潜水；地下水埋藏较深，水质较好，适宜人、畜饮用与农业灌溉。地下水来源主要是北天山水系河流入渗及基岩裂隙水的补给。地下水位埋深南部一线在150m以下。场部东西干渠一线在110m左右，北部乌伊公路一线在60-80m。由于土层以下为砂砾石和卵砾层，地下水资源丰富，单井流量80-120m3/h左右。 5.工程地质 岩性以卵石土为主，灰黑色，干燥松散，无胶结，磨圆较好，可见最大粒径30cm左右，场地类别为Ⅱ类场地，场地土为中硬场地土，为抗震有利地段，场地地基土卵石土，无地下水。该地区属抗震设防烈度为8度。 土壤成土母质为冲击沉积黄土状母质，有少量的土壤为风沙土和灰棕漠土，其母质分别为风积母质和洪积冲积粗骨母质。地基承载力一般在100～200Kpa，地震设防烈度为Ⅶ度。 6.土地资源 三坪农场土壤类型主要为灰漠土类的灌耕灰漠土亚类，熟化程度高，土层深厚，土质疏松，土壤肥力较高。 项区范围内除地区常见的鼠类和蚊蝇类、昆虫类外，无珍稀或濒危野生动物等生态敏感目标。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ⒈三坪农场经济概况 兵团十二师三坪农场是一个以农业为主，工交商建综合发展的国营农场，也是乌鲁木齐市重要副食品生产基地。全场土地总面积78.48km2，其中耕地6万亩，总人口13269人,其中少数民族占总人口的61%，（维族占16.84%，回族占43.84%），在册职工2120人，其中：农业职工1445人，实际从事农业生产职工538人，其余职工全部转移到二、三产业，退休职工2351人，下辖各类行政及企事业单位40个，建立基层党组织32个，党员609名。农场三次荣获全国民族团结进步先进集体，2012年荣获“全国五一劳动奖状”。 2016年完成生产总值6.60亿元，同比增长16%；实现城镇居民人均可支配收入37500元，同比增长16.80%，连队常住居民人均可支配收入25868元，同比增长17.70%，完成固定资产投资18.23亿元（含保税区、铁路编组站），实现综合利润1200万元，三次产业结构由上年25∶24∶51调整为24：19：57。 - 农业 三坪农场是一个以农业为主的国营农牧团场，下辖农牧连队11个（含1个蔬菜站）。截止2016年农场土地总面积为78.48平方公里，其中：耕地6万亩，农业占经济总量的比重为28%。2016年实际总播面积5.75万亩，其中：瓜果共计1.22万亩，花卉苗木1.61万亩，各类蔬菜共计2.33万亩，瓜菜制种0.28万亩；青贮饲料0.31万亩。 - 工业 农场工业主要以民营企业为主，全场共有工业企业20个，其中：国有及国有控股企业5个，占工业企业总数的26.32%，民营企业14个，占工业企业总数的73.68%，建筑企业1个，占工业企业总数的0.05%。2016年完成工业增加值0.98亿元，同比增长20.99%，工业经济占经济总量的比重为18%。 - 三产服务业 农场从事三产服务业企业56家，个体户686家，合计742家，主要分布在批发零售和交通运输行业，其中：从事批发零售的企业和家庭253家，占三产服务业企业总数的34.09%，从事交通运输和仓储的341家，占三产服务业总数的45.95%，从事住宿和餐饮业的59家，占三产服务业总数的0.08%，从事其他服务业的89家，占三产服务业总数的12%。2015年三产服务业完成增加值3亿元，同比增长17.65%，三产服务业占经济总量的比重已超过50%，达到54%，成为农场主导产业。 - 文教、卫生 三坪农场场部有普通中学1所，小学1所，共有班级数37个。中小学教职员工127人，其中：专任教师111人。三坪农场场部有医院一所，位于屯坪路西侧，用地面积0.70hm2，建筑面积约3567m2，医院等级为1级，在编各类卫生技术人员30人。医院设有内、外、妇、儿科，编制床位40张，病床使用率54%，全年门诊量59881人。 - 交通 三坪农场距乌鲁木齐市区仅26km，乌奎高速公路、北疆铁路横贯农场，东有新疆民航国际机场，南有火车西站、北站货场，对外交通无论是公路、铁路、航空均十分便利。场部与生产连队均有公路连通，形成了四通八达的运输网。 2.头屯河工业园区兵地合作区简况 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）十二师兵地合作区二期是头屯河工业园区产业发展的延伸区，是兵地合作发展的示范区。产业以加工型轻工业为主，包括食品饮料、包装及各类加工工业。用地规模：2.81km2。预测规划区的人数约为4000人。 2.1规划结构： 按照城市总规以及产业发展方向，确定规划区的规划结构为“三轴、三片区”的规划结构。 “三 轴”——是指以沙坪路、规划二路、金环路西延为空间发展轴，它是规划区东西向和南北向发展的主动脉。 “三片区”——是指东部片区、中部片区、西部片区三个产业片区。 2.2基础设施情况： （1）供水工程 头屯河工业园区供水规模近期5万m3/d，远期10万m3/d。待远期黑沟水库建成后建设规划20万m3/d供水厂，向头屯河区工业区供水。规划结合现状供水管道布置环状供水管网， （2）排水工程 规划区污水最终排入乌鲁木齐头屯河污水处理厂，规划到2020年该污水处理厂处理规模为14万立方米/日。结合《乌鲁木齐市头屯河工业园区总体规划》，沿金环路西延敷设d800污水干管。排水干管沿道路坡度由南向北敷设。 （3）供热工程 规划区工业企业采暖采用电暖气。 （4）电力工程 规划最大计算负荷为3.15万KW。规划变电站容量为4万KVA。由三坪110KV变电站引入电力管线，用电大户可自设35 KV变电站。8个回路向园区供电，10KV线路放射式配电。 （5）电信工程 电信光缆由头屯河工业园一期电信模块局引至规划区，容量为4000门。 移动电话规划期末规划区为100部/百人。园区区内采用光缆通信分为主干光缆、分支光缆及用户光缆。电信光缆原则布置在道路西边、北边。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境等） - 1.环境空气质量现状调查及评价 本次大气环境质量引用《乌鲁木齐综合保税区集中供热工程环境影响报告书》中的监测数据，由新疆兵团第十二师环境监测站监测。项目区监测布点见图2。 （1）监测点位 具体监测点位见表3-1。 表3-1 大气环境监测点位 监测时间; 监测点位; 与本项目位置关系; 监测项目. 2016.5.20—5.26; 新疆军区联勤部屯垦处; 本项目西北侧3.9km; SO2、NO2、PM10. （2）监测分析方法 采样及监测分析方法参照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》进行。具体采样分析方法见表3-2。 表3-2 各评价因子采样分析方法 编号; 监测项目; 分析方法. 1; SO2; 甲醛缓冲溶液盐酸付玫瑰苯胺分光光度法. 2; NO2; 对氨基苯磺酸盐酸奈乙二胺分光光度法. 3; PM10; 玻璃纤维滤膜重量法. （3）大气环境质量现状评价方法 ①评价标准：本次现状评价大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ②评价方法：采用评价指数法，其定义为： Pi=CiCoi 式中： Ci—实测的污染物浓度值，mg/m3(标态)； Coi—污染物的评价标准浓度限值，mg/m3(标态)。 （4）监测结果 大气监测结果见表3-3。 表3-3 大气环境监测结果 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 日均值浓度范围 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 新疆军区联勤部屯垦处; PM10; 0.116~0.147; 0.15; 0; 0. SO2; 0.004~0.010; 0.15; 0; 0. NO2; 0.023~0.045; 0.08; 0; 0. 由上表可知，评价区SO2、NO2、PM10的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。说明评价区空气环境质量良好。 - 2.水环境现状调查及评价 本次地下水环境质量引用《乌鲁木齐综合保税区集中供热工程环境影响报告书》的监测数据，由新疆兵团第十二师环境监测站于2016年3月21日监测完成，监测点位于本项目东南侧4.8km处的三坪农场场部。 地下水监测项目为：pH、总硬度、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、氨氮、六价铬、铁、铜、锌。执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 水质监测及评价结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果表 单位： mg/l（pH除外） 序号; 监测项目; 标准值; 监测值; 序号; 监测 项目; 标准值; 监测值. 1; pH; 6.5-8.5; 7.65; 7; 硫酸盐; ≤250; 126. 2; 总硬度; ≤450; 236; 8; 氨氮; ≤0.2; 0.070. 3; 硝酸盐氮; ≤20; 1.86; 9; 铁; ≤0.3; 0.09. 4; 氟化物; ≤1.0; 0.27; 10; 铜; ≤1.0; 0.07. 5; 氯化物; ≤250; 15.7; 11; 锌; ≤1.0; 0.02. 6; 六价铬; ≤0.05; 0.004. 由监测结果可以看出，地下水所有监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，说明项目区地下水水质较好。 3．声环境质量现状调查及评价 本次声环境质量现状监测委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2018年1月4日在项目区东侧、南侧、西侧、北侧布置了4个噪声监测点。监测仪器为AWA6221A型噪声统计分析仪。监测结果见表3-5。 表 3-5 声环境现状监测结果 测点位置; 监测结果; 3类标准. 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 昼[dB(A)]; 夜[dB(A)]. 1#项目区场址中心; 41.7; 37.7; 65; 55. 2#项目区西北侧; 42.8; 38.9; 65; 55. 由监测结果可知，各监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准，说明评价区声环境现状质量良好。 - 4．生态环境现状调查及评价 项目区规划用地性质为工业用地。根据现场踏勘，项目用地范围内主要生长有骆驼刺、猪毛菜和稗草，无珍稀和受保护植物种类。调查区范围内除地区常见的鼠类和蚊蝇类、昆虫类外，无珍稀或濒危野生动物等生态敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） ⒈保护项目区的环境空气质量，使项目区的空气环境质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⒉保护项目区声环境质量，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。建筑施工阶段的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。 ⒊保护项目区地下水环境质量，使其不因本项目建设而劣变。 ⒋保护项目区周围生态环境，严防固体废物不合理堆放影响生态环境。 本项目的环境保护目标见表3-4，环境保护目标分布图见图2。 表3-4 评价区域环境保护目标 序号; 保护 目标; 相对项目区置; 环境功能; 影响因素; 保护要求. 1; 三坪农场场部; 西北侧4.8km; 办公区; 扬尘; 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级标准. 2; 三坪农场九队; 东侧 3.5km; 住宅区; 扬尘; 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2.地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3.环境噪声 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 非甲烷总烃的无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2，周界外浓度最高点4mg/Nm3限值；非甲烷总烃的有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5，大气污染物特别排放限值。 2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； |
| 总量控制指标 | 无 |

四、建设项目工程分析

一、生产工艺流程简述（图示） - （1）施工期 - 本项目年产塑料日用品、塑料周转箱等三类系列产品10000t，本项目环境影响期主要为工程施工期和营运期。工程施工期间的清理场地、地基开挖、基础工程、主体工程、装修工程等建设工序将会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物。详见图3、图4。 建筑弃土 工程回填 地基开挖 噪声 声学环境 基础工程 扬尘、废气 大气环境 主体工程 建筑废水 简易沉淀池回用 装饰工程 工地生活污水 园区污水管网 设施安装 少量建筑垃圾 工人生活垃圾 垃圾填埋厂 工程验收 工程运营 图3 施工期工艺流程及产污环节图 （2）营运期： 本项目是以聚乙烯、聚丙烯为主要原料生产塑料日用品的加工工业，生产过程中有挥发性废气产生和排放，没有有毒物质排放，污染物种类简单，排放量小，不涉及易燃、易爆危险品。在生产、生活过程中，主要污染源有废气、废水、噪声和固体废物。主要为生活污水和循环冷却水；废气主要为注塑过程中产生含非甲烷总烃废气；噪声主要是一些设备产生的噪声以及交通运输噪声；生产过程中不合格的塑料残次品全部外售不外排，因此固体废物主要来自于生活垃圾。 本项目的工艺流程图见图4。 图4 本项目工艺流程图 1.工艺流程简述： （1）搅拌：将原料颗粒根据产品需要与不同颜色的色母粒子一起搅拌均匀。 （2）注塑成型：搅拌后的塑料粒子进入注塑机内注塑成型。 （3）冷却：注塑成型的塑料制品需要冷却固化到具有一定刚性，脱模后才能避免塑料制品因受到外力而产生变形。 （4）脱模：打开模具，取出制品。 （5）修边：修边产生的边角料量很少，平均生产一天产生的边角料不足500g，且颜色不同，没有回收利用价值，故不回用于生产。 （6）经过质量检验后，合格产品进行包装后出厂，不合格的残次品由于颜色不同，不便于回收利用，由其他小型塑料制品厂家低价购买。 2.主要原材料介绍： （1）聚乙烯 聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。聚乙烯熔点为100-130℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。 聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸、浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90-100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。 聚乙烯可用吹塑、挤出、注射成型等方法加工，广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。 （2）聚丙烯 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.9~0.91.g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。良好的力学性能，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120℃。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。 二、主要生产设备 该项目主要生产设备详见表4-1。 表4-1 主要生产设备表 序号; 设备名称及规格型号; 单位; 数量. 1; 注塑机（YJ100); 台; 1. 2; 注塑机（YJ1500); 台; 1. 3; 注塑机（YJ2500); 台; 5. 4; 注塑机（YJ3880); 台; 3. 5; 搅拌机（500KG）; 台; 4. 6; 热转印机; 台; 2. 7; 模具; 付; 300. 8; 行车（20米）; 台; 1. 9; 铲车（1.5t）; 台; 2. 10; 送货车（中型）; 辆; 3. 11; 厂区监控设备; 套; 1. 12; 消防栓及附属; 套; 8. 13; 消防泵; 台; 2. 14; 交通车（金杯面包）; 辆; 1. 三、原辅材料及能源动力消耗 1.原辅材料 本项目生产的产品主要原材料是聚丙烯与聚乙烯，均为食用级原料。年需用量：1.01×104t/a，其中聚丙烯0.505×104t/a，聚乙烯0.505×104t/a。 原料规格： （1）聚丙烯：熔 点 164~170℃、密 度 0.91g/cm3； （2）聚乙烯：熔点：92 ℃、密度：0.95、闪点：270 ℃。 2.原材料来源 原材料主要是在疆外采购，本项目建设单位与原料公司及生产企业建立长期的业务合作关系，可以保证原料供给。 3.物料平衡 表4-2 本项目物料平衡表 原 料; 损耗（残次品）; 成品塑料制品; 成材率. 聚丙稀; 聚乙稀. 万t/a; %; 万t/a; %; 万t/a; %; 万t/a; %. 0.505; 50; 0.505; 50; 0.01; 1; 1; 99. 4.生产能力计算 本项目年生产能力为10000t。在计算工作时间时采用二班倒的方式，即每班8小时，而实际设备运转时间是15小时，即7小时/班，含设备检修1小时。生产能力计算见表4-3。 表4-3 本项目生产能力计算表 设备名称; 小时产量; 日工作时间; 年生产天数; 台数; 年产量. 注塑机（YJ100); 100kg/h; 15h/d; 260d; 1; 390t. 注塑机（YJ1500); 150kg/h; 15h/d; 260d; 1; 585t. 注塑机（YJ2500); 250kg/h; 15h/d; 260d; 5; 4875t. 注塑机（YJ3880); 388 kg/h; 15h/d; 260d; 3; 4540t. 合计; 10390t. 5.能源动力消耗情况 本项目能源动力消耗情况见表4-4。 表4-4 本项目能源动力消耗情况 序号; 能源名称; 用量; 单位; 来源. 1; 电; 229; 万kWh; 头屯河工业园变电站. 2; 水; 3955; m3; 头屯河工业园供水管网. 表4-5 本项目水平衡情况表 序号; 项目; 总用水量; 损耗量; 污水产生量; 污水排放量. 1; 生产用水; 100; 2; --; 循环不外排. 2; 生活用水; 390; 78; 312; 312. 3; 绿化用水; 3465; --; --; --. 总计; 3955; 312; 312. 四、主要配套设施 （1）供水 本项目用水由工业园区供水管网统一供给。本项目用水主要包括生产车间的循环冷却用水、生活用水、绿化用水。 - 循环冷却用水： 生产车间的循环冷却用水量为100m3/a，其回水仅温度升高，水质未受污染，冷却后供循环使用。 - 生活用水 本项目职工定员15人，生活用水量按100L/(人·d)，年生产天数260天计，用水量为390m3/a。 - 绿化用水 本项目绿化面积为4619.95m2，绿化用水按城市绿化（微喷）用水量为400～500m3/亩·a，本次环评按500m3/亩·a(约0.75m3/m2)计，则年用水量为3465m3。 综上，本项目总用水量为3955 m3。 （2）供电 由三坪农场110kV变电站提供，经西二路接入本项目。 （3）排水 本项目生产过程中没有水进入工艺产品中，用时也无工艺废水产生。生产用水主要为设备冷却用水，冷却用水全部采用循环给水系统供给，循环冷却水不外排。本项目排水主要为生活污水，生活污水产物系数为0.8，排放量约为312m3/a，生活污水经进入管网收集后排入园区污水管网，最终进入头屯河污水处理厂。 （4）采暖工程 本项目冬季供暖采用电暖气。 （5）通风空调工程 为改善工人劳动环境，满足生产工艺要求，在车间温度较高处设屋顶风机或排风扇进行通风换气。 （6）道路运输 内部运输：本项目厂区内地势平坦、厂内运输采用叉车、龙门吊等。 外部运输：本项目运入物料主要为生产车间所需的原辅材料，主要由汽车运入，运出物料主要为成品，以汽车货运为主。本项目毗邻G30乌奎高速，道路运输十分便利。 五、选择合理性分析 乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期功能定位为：产业以加工型轻工业为主，包括食品饮料、包装及各类加工工业，适宜创业发展、适宜生活居住的国际性工业园区。新疆冰山来客塑料制品厂建设项目拟建于乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内的西片区，距离三坪农场场部东南侧4.8km。项目区西北侧为规划五路，西南侧为西二路，东侧为华德利电力变压器制造厂，其余方向为空地。厂址所占用土地现状均为未利用荒地，用地性质为二类工业用地，不涉及拆迁工程，符合园区规划和土地利用规划。土地利用规划图见图5。 该场址内无名胜古迹、没有重要的矿产资源，远离文物保护区、自然保护区、军事设施、机场及人口密集地区等，符合自然环境保护的有关规定。 项目所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，基础设施较完善。本项目建设遵循“合理和节约用地”的原则，符合园区土地政策，周围为各类加工生产企业，无学校、居民区等声环境敏感点，运营期不会产生噪声扰民现象，符合卫生防护距离要求。 因此，本环评认为该项目选址可行。 六、厂区平面布置合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流方便、安全生产”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。项目厂区平面布置见图6。 本厂区用地面积28142.32m2，呈长方形。目前厂区的自然地面地势南高北低，平整后地面坡度在0.05%到1.5%之间。 沿西二路布置生活、办公区，建筑物有办公楼、实验楼、宿舍、餐厅与浴室。 生产区布置在厂区的中部，主要布置了1号生产车间与2号生产车间，在北面设置原材料仓库与半成品仓库。在原材料仓库与半成品仓库的北面设置2座仓库。 消防水池与配电室布置在厂区的西北角。为满足厂内外交通运输及消防要求，厂内道路原则上平行于主要建筑物，分别设东西和南北向主干道，其他次干道与在主干道呈正交环状布置。厂内道路路面宽6m，可满足生产运输及消防要求。 厂区设2个出入口，一个出入口位于南二路，另一个位于规划道路，并与规划道路相衔接，附设门卫室。厂区除建筑用地、道路、地坪等用地外，剩余土地面积均种植草坪。 综上，总平面布置功能分区清晰、工艺流程顺畅、物流短捷、绿化合理、管理方便，故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 七、产业政策分析 本项目是以聚乙烯、聚丙烯为主要原料生产塑料日用品的加工工业，其年生产规模为1万t，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修订中的鼓励类产业类型，是国家鼓励倡导的产业项目。因此，本项目符合国家的产业政策要求。 八、主要污染工序 1、施工期 （1）废水 施工期废水主要为工地施工人员产生的生活污水和施工期间产生的生产废水。 生活污水：主要来源于施工期临时食堂排水。本项目建设期间施工人员为30人/d，生活污水产生量按每人每天30L计算，则施工期生活污水排放量为0.9m3/d，整个施工期生活污水排放量约81m3。生活污水主要污染物为细菌、COD和氨氮等，根据类比，COD指标约为250mg/l，氨氮为20.0mg/l。 施工期生活污水排入园区污水管网。 生产废水：施工期生产废水主要来源于砼预制、浇筑混凝土组合构件的保养水，机械清洗，砂石料的加工与混凝土料的制备等方面，主要污染物为悬浮物，可设简易沉淀池，经处理后回用。 （2）废气 施工扬尘来自土地清理、挖掘、回填、土方运转和堆积，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成正比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、温度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度为0.5~0.7mg∕m3。另外，施工阶段使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排放的机动车尾气主要污染物是CO、NOx、HC。 （3）噪声 施工噪声贯穿于施工全过程，主要为：施工期机械设备噪声、施工时敲打声、撞击声、车辆噪声等，噪声值约75~85dB（A）。 （4）固废 施工期固体废物包括场地平整以及管道开挖时产生的临时土方、施工建筑废渣及施工人员产生的生活垃圾等。 2、营运期 本项目建成后，对环境可能产生影响的污染源主要是废水、废气，其次是噪声和废渣。 （1）废水 本项目生产用水主要为设备的循环冷却用水，设备冷却用水主要用于循环冷却降温。由于原料及产品均为不溶于水的高分子化合物，生产工艺中没有水进入产品，亦没有工艺废水产生。冷却用水全部排入水池循环利用，只需补充因蒸发损失消耗的水量，本项目没有工艺废水外排。 本项目每年生产期时，全厂定员15人，生活污水主要来自办公室、食堂以及卫生间等处。生活用水量按100L/(人·d)，年生产天数260天计，用水量为390m3/a。产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为312m3/a。生活污水含有的主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N和少量油类，根据类比其产生浓度分别为COD：350mg/l、BOD：250mg/l、SS：200mg/l、NH3-N：35mg/l。污染物产生量为COD0.11kg/a、BOD0.08t/a、SS0.06kg/a、氨氮0.01t/a。 生活污水管网收集后，进入园区的污水管网最终进入头屯河污水处理厂。本项目污水产生量很小，排水对水环境影响很小。 （2）废气 ①注塑废气：本项目使用的原材料均为优质原料，原料是由电子温控，在高温加热下变成熔融状态，由于加工温度控制在200℃左右范围，低于塑料分解温度且生产过程中采用冷却水直接冷却，故聚丙烯、聚乙烯不会分解，不发生化学反应，仅产生少量的挥发性有机废气，主要污染因子为聚丙烯、聚乙烯等非甲烷总烃。 参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，塑料熔融状态过程有机废气排放系数取0.35kg/t，（手册明确是从单体聚合生产塑料过程中产生的，而本项目是从成品的塑料粒子进行生产，其废气的生产量远低于这个系数），本项目按照此系数的10%进行评价，即0.035kg/t原料，其主要污染因子为非甲烷总烃。本项目注塑新料用量共计为1万t/a，挥发性有机废气产生量为350kg/a，全年的生产时间约为4160h，其生产量为0.0841kg/h。 ②油烟废气：食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本项目运营后有职工15人，设置职工食堂。根据对新疆城市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为3.84kg/a。厨房油烟经过抽油烟机处理，对环境的危害不大，住户油烟净化器效率按85%计，则年油烟排放量为0.58kg。本项目的劳动定员人数很少，产生的油烟废气排放量很小，故对环境影响很小。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备运行时振动产生，各种设备噪声值均小于85dB（A）。此外，项目建成后还会有厂区原辅材料及成品的运输噪声，其运输车辆噪声值一般为80—85dB（A）。 （4）固体废弃物 生产过程中产生的固体废物主要是不合格的塑料半成品和边角料，这些固废经破碎后由小型塑料加工厂回收利用。本项目每年产生废原料包装袋约2万个，重量约2t，由废品回收站收购后综合利用。 本项目定员15人，生活垃圾按1kg/d·人计，日生活垃圾产生量为15kg，全年垃圾产生量约为5.47t。生活垃圾定期清理运往三坪农场垃圾场统一填埋处置。 综上，本工程运行后，“三废”排放统计见表4-6。 表4-6 本项目“三废”排放统计一览表 种类; 产生环节; 污染物; 产生浓度; 产生量 （t/a）; 排放浓度; 排放量 （t/a）. 废水; 生活污水; COD; 350mg/l; 0.11; 350mg/l; 0.11. BOD5; 250mg/l; 0.08; 250mg/l; 0.08. SS; 200mg/l; 0.06; 200mg/l; 0.06. 氨氮; 35mg/l; 0.01; 35mg/l; 0.01. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 16.82mg/m3; 0.35; 8mg/m3; 0.158. 食堂厨房; 油烟; \; 3.84; \; 0.58. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; \; 5.47; \; 5.47. 边角料等; 边角料等; \; 少量; \; 少量. 废包装袋; 废包装袋; \; 2t/a; \; 2t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

- （一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 土方、混凝土工程 | 室外扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 燃油动力机械 | CO、NOx、SO2、烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 工程建设 | 泥沙、砂浆、冲洗水（SS）等废水 | -- | 经沉定池处理后循环使用，不外排 |
|  | 施工人员生活 | 生活污水 | 0.24m3/d | 排入园区污水管网 |
| 固 体 废 物 | 工程建设 | 建筑弃土 | 约3t | 定点收集后回填或清运至三坪农场建筑垃圾堆放场。 |
|  |  | 施工废料 |  | 定点收集，可回收部分由废旧收购部门回收，其余部分用于回填或清运至建筑垃圾堆放场。 |
|  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 5.47kg/d | 经袋装收集后，定期运至三坪农场垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 机械设备 运输车辆 | 噪声 | 小于85dB(A) | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放标准。 |
| 主要生态影响： 该项目在建设过程中需要开挖土方，同时存在建材的堆放等问题，将会破坏部分土地及周围的植被，施工场地平整过程、建筑垃圾的不合理堆放，当遇雨水冲刷，会造成局部水土流失。在施工过程中，应采取有效措施保护土地表层土，施工结束后，应及时用原土覆盖，并播撒草籽、植树进行绿化，种植花、草、植树绿化，恢复和保护生态环境。 |  |  |  |  |

项目主要污染物产生及预计排放情况

- （二）营运期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 | 生活污水 | BOD | 250mg/l | 0.08 t/a | 250mg/l | 0.08 t/a |
|  |  | COD | 350mg/l | 0.11t/a | 350mg/l | 0.11t/a |
|  |  | SS | 200mg/l | 0.06t/a | 200mg/l | 0.06t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/l | 0.01t/a | 35mg/l | 0.01t/a |
| 大 气 污 染 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 16.82mg/m3 | 350kg/a | 8mg/m3 | 15.8kg/a |
|  | 食堂厨房 | 油烟 | \ | 3.84 | \ | 0.58 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.47t/a |  | 袋装后集中收集，由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 边角料等 | 边角料和残次品 | 破碎后由小型塑料生产厂家回收 |  |  |  |
|  | 废包装袋 | 废弃的原料包装袋 | 由废品收购站回收利用 |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 85dB(A) |  | 75 dB(A) |  |
| 主要生态影响： 该项目建设不用地为未利用的荒地，属城镇规划建设用地，地表植被稀疏。项目生产过程中主要能源消耗为清洁的电能，生产过程中无工艺废水产生。此外，厂区布局比较合理，绿化面积为4619.95m2，绿化率为16%。在厂区内外种植了与当地气候条件适应的植物种类，丰富了当地的物种数量。所以该项目营运期对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

五、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 施工期废水主要为工地施工人员产生的生活污水和施工期间产生的生产废水。 （1）生产废水 施工废水和雨水冲刷主要含悬浮物、少量的石油类以及一般无机盐类，如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。如渗入土壤，可能会进一步污染地下水。因此施工现场应设立沉淀池进行处置，施工废水和雨水冲刷废水均通过排水沟流入到沉淀池当中，经沉淀后将上清液循环使用，实现废水零排放，既可减少新鲜水的用量，又可降低生产成本，同时杜绝对当地土壤和地下水体的影响。 （2）生活污水 该项目施工人员按10人，用水量按30L/(人·d)计算，施工人员用水量为0.3m3/d，产污系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.24m3/d， 施工人员的生活污水排入园区污水管网。 因此，施工期废水对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）大气污染源分析 施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次为施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。 主要来源有： 1）施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、路面开挖产生的扬尘。 此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。正常情况下，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。 由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是春夏少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。 2）施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。 在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。 3）建筑物料的运输造成的道路扬尘。 包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。 路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。 在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。据了解，施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土而言要少得多。 4）施工机械、运输车辆排放的废气。 在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOX、CO、HC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 - （2）环境空气影响分析 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面的清洁可有效降低扬尘影响。 - 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。 - 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒 径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒 径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 本项目位于乌鲁木齐市大气污染联防联控重点区内，必须严格执行扬尘控制措施，根据《乌鲁木齐区域大气环境同防同治工作实施方案》和《乌鲁木齐市大气污染防治条例（2014版本）》中的有关要求，本项目施工期必须， 对施工场地扬尘污染防治提出以下措施： 第一，施工工地四周应当设置不低于2米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； 第二，施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； 第三，施工工地应当硬化并保持清洁；闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； 第四，施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放；运送过程应当采用密闭方式运输，禁止凌空抛撒； 第五，在易产生扬尘污染的施工过程中应当采取洒水或者喷淋等降尘措施； 第六，拆迁后的建筑垃圾必须在一周内完成清运。 第七，风速达到五级以上应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物。 综上所述，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求（TSP≤1mg/m3）。 3、噪声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。详见表5-3。 - 表5-3 施工期主要施工机械噪声表（距声源15m处） 施工机械名称; 挖掘机; 载重汽车; 振捣器; 搅拌机; 撞击声. 噪声dB（A）; 85; 90; 90; 80; 85. 表5-3为不同施工机械的噪声源强参考值。由表5-3中可以看出，混凝土振捣器噪声达90dB（A）。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生噪声会产生叠加，根据类比同类项目，叠加后噪声增值约为3～8dB（A）。 机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m。 从本项目区所处的环境来看，厂址建在工业园区内，周围无居民生活，本项目施工场地四周设围挡墙后，对施工噪声设备起到阻隔作用。 为减少施工期噪声对厂区周围声环境的影响，减轻施工噪声对项目区域声环境质量的影响，要求施工方采取以下措施： （1）合理计划施工进度，尽量缩短施工时间，避免长时间作业。 （2）采用先进、低噪声设备施工。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物包括场地平整以及管道开挖时产生的临时土方、施工建筑废渣及施工人员产生的生活垃圾等。基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，就地平衡、用于绿地和道路等建设。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，本工程占地面积和土建规模均较小，施工期产生的固废数量也较小，经收集后堆放于指定地点，废木料、废金属、废钢筋可由废旧收购部门回收，砂石、石块、碎砖瓦用于回填。施工高峰期施工人员及工地管理人员约50人，工地生活垃圾按1.0kg/(人·d)计，垃圾产生量约为50kg/d。生活垃圾应集中收集后统一清运至三坪农场垃圾填埋场处置，以免影响环境卫生。由于该项目施工期固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此，建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目区占地面积为28142.32m2，厂址所占用土地现状为未利用荒地，地表植被覆盖率＜10%，厂区用地性质为规划建设用地，不涉及拆迁工程。通过对施工机械及人员施工作业范围严格限制，以尽量减小施工破坏面，不会对周围生态环境造成太大的影响。且拟建厂房建设后，厂区绿化面积将不少于16%，由人工植被代替荒漠植被，占地造成的影响可以减小。总之工程占地对区域土壤、植被影响甚微。 6、环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 由工程分析可知，本项目的生产设备主要为注塑机，注塑机是一种专用的塑料成型机械，它利用塑料的热塑性，经加热融化后，加以高的压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，成为各种形状的塑料制品 。 （1）注塑废气： 本项目使用的原材料均为优质原料，原料是由电子温控，在高温加热下变成熔融状态，由于加工温度控制在200℃左右范围，低于塑料分解温度且生产过程中采用冷却水直接冷却，故聚丙烯、聚乙烯不会分解，不发生化学反应，仅产生少量的挥发性有机废气，主要污染因子为聚丙烯、聚乙烯等非甲烷总烃。 本项目不涉及油墨喷字废气，塑料日用品的字体标识采用模具雕刻形成凹凸状的字体，需要图案装饰的部分采用彩色贴纸成品，放入模具的固定位置后，在注塑过程中融化粘贴只塑料产品的指定位置，不产生废气污染。 参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，塑料熔融状态过程有机废气排放系数取0.35kg/t，（手册明确是从单体聚合生产塑料过程中产生的，而本项目是从成品的塑料粒子进行生产，其废气的生产量远低于这个系数），本项目按照此系数的10%进行评价，即0.035kg/t原料，其主要污染因子为非甲烷总烃。本项目注塑新料用量共计为1万t/a，污染物产生量为350kg/a，全年的生产时间约为2080h，其生产量为0.1682kg/h。 环评要求本项目生产车间设置磁感光氧催化废气处理设备对挥发性有机废气进行处理。 磁感光氧催化废气处理原理简介： 设备是将废气收集在离心风机的作用下引入设备，UV光氧化废气净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，将恶臭气体成分降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。UV光解废气净化设备能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率高可达99%以上。 磁感光氧催化废气处理设备的特点： ①无需增加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体经过本设备进行脱臭分化净化，无需增加任何物质参加化学反应。 ②适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时接连作业，运转稳定牢靠。 ③运转成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人办理和平时维护，只需作定时查看，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低＜50pa，可节省很多排风动力能耗。 ④无需预处理：恶臭气体无需进行特别的预处理，如加温、加湿等,设备作业环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13之间均可正常作业。 ⑤设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特别条件，设备占地面积＜1平方米/处理10000m3/h风量。 ⑥优异进口材料制作：防火、防爆、防腐蚀功能高，设备功能安全稳定，可以选用不锈钢原料，设备使用寿命在十五年以上。 ⑦选用先进技术理念，经过可彻底分化恶臭气体中有毒有害物质，并能到达高效的脱臭作用，经分化后的恶臭气体，可彻底到达无害化排放，绝不发生二次污染。 本项目在注塑机的注塑工段上方设置集气罩，集气罩将收集到的非甲烷总烃经磁感光氧催化设备处理后由15m高排气筒达标排放。风机风量集气罩收集效率按90%计，磁感光氧催化设备的净化效率按95%计，风量10000m3/h，则有组织非甲烷总烃排放量为15.8kg/a，排放速率0.008kg/h，排放浓度8mg/m3。非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5，大气污染物特别排放限值60 mg/m3的要求。非甲烷总烃的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2，周界外浓度最高点4mg/Nm3限值。 （2）卫生防护距离 根据计算，项目废气无组织排放无超标点，厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“非甲烷总烃周界外浓度最高点4mg/m3”的标准要求。 根据计算结果，又根据《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）中的规定，生产规模小于等于1000t/a的塑料厂卫生防护距离为100m，本项目生产规模为1万t/a，故确定本项目卫生防护距离为100m。本项目周围的居民区为三坪农场场部和三坪农场九队，分别距离本项目4.8km和3.5km，因此本项目周围100m范围内没有居民区，可以满足卫生防护距离要求。 （3）油烟废气：食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本项目运营后有职工15人，设置职工食堂。根据对新疆城市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为3.84kg/a。厨房油烟经过抽油烟机处理，对环境的危害不大，油烟净化器效率按85%计，则年油烟排放量为0.58kg。经油烟净化系统处理后预计烟气浓度低于2.0mg/m3。本项目的劳动定员人数很少，产生的油烟废气排放量很小，故对环境影响很小。 综上所述，采取上述污染防治措施后，该项目营运期对周围大气环境影响很小。 2、水环境影响分析 （1）工程用水影响分析 本工程用水总量为4340m3/a，其中生产用水3500m3/a，生活用水840m3/a，绿化用水350 m3/a，本项目用水量较小，对地下水资源影响轻微。 - （2）工程排水影响分析 本项目没有工艺废水产生，生产用水全部循环使用不外排。外排废水主要为生活污水，包括职工日常办公和生活排水。本项目劳动定员15人，生活用水量按100L/(人·d)，年生产天数260天计，用水量为390m3/a。产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为312m3/a。污染物产生量为COD0.11kg/a、BOD0.08t/a、SS0.06kg/a、氨氮0.01t/a。生活污水管网收集后，进入园区的污水管网，最终进入头屯河污水处理厂。本项目污水产生量很小，排水对水环境影响很小。 3、声环境影响分析 本项目噪声包括生产设备运转噪声和运输车辆噪声两部分。 - （1）设备噪声 本项目生产设备噪声为24h连续性排放，噪声源主要为生产线中功率较大的注塑机、混合料输送机、挤出机和牵引机等，各种声源产生的设备噪声值均在70—85dB（A）之间。根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2010）中生产车间及作业场所（工人每天连续接触噪声8小时）限值85dB（A）要求，生产车间内噪声值基本可满足标准要求；此外，为了更有利于车间生产工人的身心健康，建议对工人配备耳塞减噪，以进一步减轻噪声影响。 （2）噪声预测模式 当声源在厂房内，噪声影响值的计算公式为： Lij=Li–20lgrij–Δ Δ：为屏障隔声量，隔声罩、减振垫、隔音门窗、生产车间墙壁、绿化带等隔声量以及厂房距离衰减量，本项目计算时Δ取20dB(A)。 噪声出厂房外，衰减采用自由公式： - Lij =Li–20lgrij 噪声值叠加计算公式： - L=10lg(i=1n100.1Lij)（3）评价标准 厂界用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，见表5-4。 - 表5-4 厂界噪声标准值 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. （4）环境噪声预测结果及分析 采用上述预测模式，计算出生产车间内的设备噪声对厂界外1m处的昼、夜间噪声影响预测结果，见表5-5。 - 表5-5 噪声值预测结果及标准 单位:dB(A) 预测点; 预测时间; 背景值; 预测值; 标准. 1#项目区东北侧; 昼; 41.7; 46.3; 65. 夜; 37.7; 45.3; 55. 2#项目区西北侧; 昼; 42.8; 46.7; 65. 夜; 38.9; 45.5; 55. 由表5-5可见，生产车间内的设备噪声在各厂界外1m处的噪声影响值，昼夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，说明本项目建成运行后其噪声对周围环境影响较小。本项目位于工业园区内，周围无居住区、学校等声环境保护目标，设备噪声在经过距离衰减之后，不会对环境造成影响。 - ②运输车辆噪声 本项目实施后，经计算，工程将对厂区平均每天增加车流量仅为5辆，故交通噪声值增加很小，对区域声环境影响不大。 4、固体废弃物环境影响分析 本工程产生的生产废渣均为生产不合格的塑料半成品和边角料，因颜色不同并且为保证产品质量，边角料收集后外售给其他小型塑料厂家作为原料使用。本项目每年约产生2万个原料包装袋，重量约2t，由废品回收站收购后综合利用。 除此之外，本项目的固废物主要来自工作人员产生的生活垃圾，按照每人每天的垃圾产生量平均为1kg，人员按15人计，生活垃圾产生量约5.47t/a。 项目投运后，生活垃圾排放量很小，在站区内设垃圾箱收集，定期运至三坪农场垃圾填埋场，由于固体废物得到合理处置，对环境影响很小。 5、生态环境影响分析 本项目拟建于乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内，项目建成后，部分土地被硬化，在场区内和场区四周加强绿化，种植花草树木，相对增加了植被生态系统的多样性。 根据现场调查，本项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施对该地区动物生态系统影响不大。 由此分析，本项目实施后对当地动植物生态环境影响很小。 6、风险评价 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境能够影响达到可接受水平。 （2）风险评价工作等级的确定 风险评价工作级别，按表5-6划分： - 表5-6 评价工作级别（一、二级） 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目使用的原料为聚乙烯、聚丙烯，其储量低于临界储量，所以判定聚乙烯、聚丙烯属于非重大危险源，因此，由表5-6可知，本项目风险评价等级应为二级评价。 - （3）风险评价重点 根据本工程使用或贮存的物质的组成、理化性质等，结合本工程的特点，确定本工程的风险评价重点为对聚丙烯、聚乙烯的储存和使用进行评价。风险类型为火灾。 - （4）风险识别的内容 根据本项目使用或贮存的物质及其特点，本项目存在的危害性主要是：聚丙烯、聚乙烯颗粒可能引起火灾的危险。 （5）聚丙烯、聚乙烯的理化性质 聚乙烯的理化性质见表5-7。 - 表5-7 聚丙烯的物理化学性质及火灾危险性 物质名称; 理化性质; 危险特性. 聚丙烯; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--"0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万~15万。聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。; 聚丙烯 颗粒燃烧. 聚乙烯的理化性质见表5-8。 - 表5-8 聚乙烯的物理化学性质及火灾危险性 物质名称; 理化性质; 危险特性. 聚乙烯; 聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。; 聚乙烯 颗粒燃烧. （6）事故影响简要分析 物质储存过程中的潜在危害； 聚丙烯、聚乙烯储存过程中遇到明火、高热或氧化剂等，易引起火灾事故。项目区内出入的车辆，人为带入的火种等，都有可能引燃聚丙烯、聚乙烯而发生危险。 - （7）风险应急预案 本项目存在潜在的火灾和对人群健康的环境风险危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此制定应急预案如下： ①项目应当由厂长担当一级责任人，并组织员工成立应急协调组织机构。 ②当发生火灾时应当迅速拨打当地消防报警电话，并且由应急协调组织机构人员组织指挥救援队伍，实施救援行动；向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；在紧急状况结束之后，控制受影响地点的恢复等。 ③加强对工人的安全教育意识培训，使工人了解安全生产的重要性，在工作中自觉执行有关规定。 ④预防工作：坚持“安全第一、预防为主”原则，避免生产事故的出现，从根本上杜绝本项目的环境风险。

六、环境保护措施

1．环境保护措施 1.1废水治理措施 1.1.1施工期废水 本项目施工废水经沉淀处理后，将上清液循环使用，实现废水零排放，既可减少新鲜水的用量，又可降低生产成本，同时杜绝对当地土壤和地下水体的影响。施工人员的生活污水排入园区污水管网。 1.1.2运营期废水 本项目拟建1个30m3的循环水池，设备或产品冷却水全部排入循环水池，循环使用不外排。使用一段时间后，循环水中可能存在一定的废水污染物主要有SS、COD、石油类等，建议在循环水泵入水口处设置格栅或者砂滤器，经过以上处理方法（物理处理法），可降低循环用水的污染物浓度，达到循环使用的要求。生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，进入园区污水管网，最终进入头屯河污水处理厂。 2.2大气治理措施 2.2.1施工期扬尘治理措施 工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，其中对控制扬尘污染的措施应主要包括： （1）施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受城管部门的监督检查，执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的规定，采取有效防尘措施，不得施工扰民。 （2）施工期间，土建施工等在边界应设置高度2.5m以上的彩钢板围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （3）施工现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。 （4）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。由于本项目周围有住宅小区，因此施工区空气要一直保持湿润。进出车辆的车轮要经常冲洗。 （5）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 （6）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路，运输车辆按要求进行篷布遮盖。 （7）根据国家防治施工扬尘要求，施工工地应实现“工地周边100%设置围挡、散体物料堆放100%苫盖、出入车辆100%冲洗、建筑施工现场地面100%硬化、拆迁等土方施工工地100%湿法作业”五个百分之百。 （8）由于本项目区位于乌鲁木齐大气污染联防联控区，因此施工扬尘应该执行《乌鲁木齐市大气污染防治条例（2014版本）》，该条例对施工场地扬尘污染防治提出以下措施： 第一，施工工地四周应当设置不低于2米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； 第二，施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； 第三，施工工地应当硬化并保持清洁；闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； 第四，施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放；运送过程应当采用密闭方式运输，禁止凌空抛撒； 第五，在易产生扬尘污染的施工过程中应当采取洒水或者喷淋等降尘措施； 第六，道路施工与地下管线施工开挖工程完工后应当在五日内完成土方回填，有特殊施工技术要求的应当在七日内完成土方回填，并恢复原状； 第七，风速达到五级以上应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物。 2.2.2运营期废气处理措施 （1）注塑废气： 为了进一步减小该项目无组织排放的有机废气对周围大气环境的影响，本环评要求采取以下措施进行控制： - 有机废气由集气罩收集后，进入磁感光氧催化废气处理设备处理，处理后的废气通过15m排气筒排放； - 生产环节中均采用强制密封措施，降低废气浓度，生产人员应佩戴口罩等必要防护措施； - 车间内保证通风。 （2）油烟废气 餐饮厨房选用带油烟过滤器的吸排油烟机，油烟净化器效率达到85%以上，减轻油烟污染环境。 2.3噪声污染防治措施 （1）施工期噪声污染防治措施 ① 选用低声级的建筑机械，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。 ②对于产生高声级的机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。 ③在施工场地周围设置封闭围挡墙，减轻噪声对周围环境的影响。 ④严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标要求范围内。 （2）运营期噪声污染防治措施 选用低噪声设备，并采取隔声、减震和消声措施，如：挤出机、切割机选用高效节能、低噪声、低振动机组；搅拌机、注塑机等设备均应安装减震器，在布置上尽可能进行局部隔离等。 2.4固废污染防治措施 （1）施工期固废污染防治措施 ①每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点，堆放点要经环保检查机构认可并设专人管理，防止渣土随意堆放。 ②倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实。 ③建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。 ④施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司每天集中密闭外运。 ⑤在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 （2）运营期固废污染防治措施 本项目产生的边角料及不合格产品等固体废物全部破碎后外售。生活垃圾设垃圾船收集后，由环卫部门运至三坪农场垃圾场填埋处理。 2.5生态保护措施 为恢复施工期对周围生态环境的破坏，本项目施工结束后全面贯彻“因地制宜、因害设防、突出重点、美化环境、注重效益”的原则。根据本项目所在区自然条件，因地制宜，在项目区道路两侧及建筑物周围种植草坪和低矮灌木，入场空地处建设花坛及绿色景点美化环境。根据环评要求，本项目建成后绿化面积4619.95m2，绿化率达16%以上，可使区域生态环境进一步得以改善。 2．环保投资 本项目环保投资主要包括：绿化、防噪、空气污染防治等，共62万元。本项目总投资为6351.16万元，占总投资的0.98%。具体环保投资见表6-1。 - 表6-1 环保投资估算表 时段; 环境要素; 治理对象; 治理措施; 投资（万元） （万元）. 施工期; 大气环境; 施工扬尘; 施工期洒水降尘、 建筑原料上遮盖篷布等; 3. 水环境; 施工废水 生活污水; 施工废水经沉淀池沉淀后回用。 生活污水排入园区污水管网; 4. 噪声; 噪声; 采用低噪声设备; 3. 固体废物; 建筑垃圾生活垃圾; 分别收集并清运至指定地点; 5. 运营期; 大气环境; 注塑废气; 磁感光氧催化废气处理设备; 10. 油烟废气; 吸排油烟机处理; 5. 水环境; 生活污水; 生活污水排入园区污水管网; 3. 噪声; 车间设备噪声; 减震降噪、厂房隔声; 3. 固体废物; 边角料、 残次品; 统一打包收集后外售; 1. 生活垃圾; 设垃圾船收集后，清运至垃圾填埋场; 5. 绿化; 草坪花坛、植树等，绿化面积4619.95m2; 20. 总计; 62. - 3．“三同时”环保竣工验收 本项目的“三同时”环保竣工验收包括以下几方面的内容。 （1）环保设施验收。 （2）废水外排口污染物的达标排放情况监测。 验收详细内容见表6-2。 - 表6-2 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染物; 环保设施名称及治理内容; 验收标准. 废水 治理; 污水; 生活污水经管网收集后排入园区污水管网，最终进入头屯河污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。. 废 气 治 理; 挥发性有机废气 （非甲烷总烃）; 磁感光氧催化废气处理设备; 无组织排放：满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值4mg/Nm3限值。. 有组织排放：满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5，大气污染物特别排放限值60 mg/m3的要求。. 食堂油烟; 食堂油烟废气采用吸排油烟机，处理效率85%以上; 《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）. 噪声治理; 生产设备等; 减震降噪、厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾集中收集，送三坪农场垃圾场填埋。; 保持场区及周围整洁. 绿化; /; 厂区及周围绿化面积4619.95m2; 本工程绿化率16%. 劳动保护; 废气、噪声; 耳塞、口罩; -.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

- （一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 土方、混凝土工程 | 室外扬尘 | 施工场地四周设封闭围挡墙，施工现场洒水等措施，加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 |
|  | 燃油动力 机械 | CO、NOx、SO2、烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 工程建设 | 泥沙、砂浆冲 洗水（SS）等 | 设简易沉淀池处理后，用于降尘洒水等 |  |
|  | 施工人员 生活 | COD、SS、氨氮 | 进入园区污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 工程建设 | 建筑弃土、 装饰废料 | 全部土方和部分建筑垃圾用作工程回填和绿化，其余及时外运至指定地点 | 资源化、减量化、无害化 |
|  | 施工人员 生活 | 废纸、废塑料、食物残渣等 | 袋装后及时清理外运至 垃圾处理厂 |  |
| 噪 声 | 机械设备 运输车辆 | 噪声 | 隔声降噪、规范施工、夜间强噪声禁止作业 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 为减轻施工活动对项目区域的负面影响，施工期间拟采取如下措施： 1、基础工程动工前，预算好挖、填土方作业量，尽可能缩短挖、填土方作业时间。 2、在项目场地内，确定适宜的建筑土方临时堆存点，挖取的土方尽量作到及时回填，并避免雨天挖、填土方作业，以减轻水土流失。 3、在晴天干燥等扬尘容易形成的天气条件下进行挖、填方作业时，可适当洒水作业。在工程场地内堆置的弃土、弃渣也可适量洒水，防止扬尘。 |  |  |  |  |

（二）营运期

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 磁感光氧催化废气处理设备处理后，通过15m高排气筒排放 加强车间排气通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值4mg/Nm3限值；非甲烷总烃的有组织排放满足 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5，大气污染物特别排放限值60 mg/m3的要求。 |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟机 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的要求 |
| 水污 染物 | 生产用水 | SS | 循环水池 | 循环使用不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、SS、 氨氮 | 管网收集 | 生活污水经管网收集后排入园区污水管网。 |
| 固体废物 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 袋装后集中收集，由环卫部门统一清运处理 | 资源化、减量化、无害化 |
|  | 破碎工序 | 边角料及不合格品 | 破碎后外售 |  |
|  | 废包装袋 | 废包装袋 | 由废品收购站回收 |  |
| 噪 声 | 搅拌机、注塑机、切割机、 破碎机等机械设备 | 机械噪声 | 采用低噪音设备，对高噪声设备安装隔声罩及防振垫、封闭隔声生产车间 | 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目拟建于乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源。本项目合理布局、因地、因土制宜，选择乡土物种，加强厂区绿化，种植适应当地气候条件的植物，增强当地的生物多样性。根据总图设计，本项目建成后绿化面积约4619.95m2，绿化率16%。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目拟建于乌鲁木齐市头屯河工业园区兵地合作区二期内，距离三坪农场场部东南侧4.8km，地理坐标为N43°54′18.03″，E87°22′16.00″。项目区西北侧为规划五路，西南侧为西二路，东侧为华德利电力变压器制造厂，其余方向为空地。 - 本项目采用国内先进生产技术，以优质聚乙烯、聚丙烯为主要原料生产塑料日用品，年产塑料日用品、塑料周转箱等三类系列产品共10000t。 - 本项目位于园区西部片区，根据园区总体规划，西部片区主要布置污染小的新型建材业及纺织服装（包括木材加工、玻璃制造、塑钢门窗制造、家具、装饰、灯饰、五金等产品的生产加工等），本项目为塑料日用品生产项目，符合园区总体规划。本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修订中的鼓励类产业类型，是国家鼓励倡导的产业项目。 2、“三废”排放情况 - 本项目建成后，无工艺废水排放，生产废水主要为生活污水，生活污水排放总量约为312m3/a。生产过程中将产生少量含非甲烷总烃的有机废气。非甲烷总烃的排放量为15.8kg/a。固体废物主要是边角料和生活垃圾，边角料外售，生活垃圾产生量5.47t/a，清运至生活垃圾填埋场。废弃包装袋由废品收购站回收利用。 3、环境质量现状 - （1）项目建设区域内环境空气受污染程度轻，各污染物在监测期间的日均浓度值均低于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准日均浓度限值要求。总体看来，评价区的环境空气质量良好。 - （2）经过对三坪农场场部地下水水质的监测可知，水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。 - （3）评价区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求。 （4）项目区用地范围内主要生长有骆驼刺、猪毛菜和稗草，无珍稀和受保护植物种类。项目区常见有鼠类和蚊蝇类、昆虫类外，无珍稀或濒危野生动物等生态敏感目标。 4、环境影响分析 - （1）本工程施工期间，废水、废气、噪声产生量少，施工期产生的影响随施工期的结束而消失，因此对环境影响小。 - （2）本项目运营后，不产生工艺废水，外排废水主要为生活污水，废水排放量约312m3/a，废水主要污染物为BOD、COD和SS，生活污水经园区污水管网收集后排入头屯河区污水处理厂。 - （3）本项目使用的原材料均为优质原料，原料是由电子温控，在高温加热下变成熔融状态，由于加工温度控制在200℃左右范围，低于塑料分解温度且生产过程中采用冷却水直接冷却，故聚丙烯、聚乙烯不会分解，不发生化学反应，仅产生少量的挥发性有机废气，主要污染因子为聚丙烯、聚乙烯等非甲烷总烃。经过磁感光氧催化设备处理后，非甲烷总烃的年排放量为15.8kg/a。本项目生产规模较小，产生的非甲烷总烃浓度很低，非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5，大气污染物特别排放限值60 mg/m3的要求。非甲烷总烃的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2，周界外浓度最高点4mg/Nm3限值。 - 食堂油烟通过抽油烟机处理，产生的油烟废气排放量很少，对环境影响很小。 本项目卫生防护距离确定为100m，根据现场调查，本项目周围100m范围内没有居民区，可以满足卫生防护距离要求。 - （4）本项目投入生产后，生产车间内的设备噪声在各厂界外1m处的噪声影响值，昼夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，说明本项目建成运行后其噪声对周围环境影响较小。 - （5）本工程生产废料将全部回收，再次作为原料利用；生活垃圾产生量5.47t/a，定期运往三坪农场垃圾场统一处置，故本工程固体废弃物对环境影响极轻。 - （6）本项目环保投资包括消声、减噪、绿化和大气污染防治等，总计62万元。本项目总投资为6351.16万元，占总投资的0.98%。 - 综上所述，本项目符合国家产业政策和环保政策，亦符合当地经济发展的要求，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。只要严格落实本次评价提出的污染治理措施，从满足当地环境质量目标要求的角度分析，本项目建设可行。 二、建议 - 1、加强职工环保教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 - 2、营运期加强管理，厂区产生的固体废物应及时清运，保持厂区、车间环境卫生。 - 3、加强厂区周围环境建设，美化厂区周围环境，以达到既美化环境，又减少噪声对周围环境的影响。