《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

 1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

  3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

  7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。  8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 新疆昊通百圣能源科技有限公司 三坪加气站工艺改造项目（重新报批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 新疆昊通百圣能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 龙小春 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 郑明坤 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 乌鲁木齐市经济开发区井冈山西街58号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 09917550619 |  |  |  |  | 传真 |  | 09917550619 |  | 邮编 |  | 830000 |  |  |
| 建设地点 |  |  | 新疆乌鲁木齐市头屯河区屯坪北路1200号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  | 十二师发改委 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 十二师发改委备【2018】10号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4500燃气生产和供应业 |  |  |  |  |
| 占地面积 (m2) |  |  | 5926 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | 500 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  |  | 380 |  |  |  | 环保投资 (万元) |  |  | 16.1 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.24% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| ### 工程内容及规模： ### 一.项目背景： ### 新疆昊通百圣能源科技有限公司成立于2014年6月16日，注册资本为人民币7000万元，是一家专门从事能源技术开发、销售的洁净能源公司，目前销售网络覆盖全国市场，目前在疆内主要供气区域包括兵团乌鲁木齐市及昌吉地区。 天然气是一种优质、高效、清洁、方便的能源。据统计，在城市各项污染中，汽车尾气造成的污染占总污染的近40％，已经成为国内外许多城市治理污染、保护环境的一个主要方面。近年来，兵团十二师经济发展速度快，各类车辆数量逐年递增，已使汽车尾气成为大气污染的主要污染源之一。为此，在控制汽车尾气方面，应尽可能降低机动车尾气排放量和有害气体的浓度及噪音强度。在提高汽车制造工艺的前提下，最好途径是改善汽车的燃料结构，用天然气等清洁能源代替汽油或柴油。 - 新疆昊通百圣能源科技有限公司三坪加气站工艺改造项目原名称为新疆昊通百圣能源投资管理有限公司乌鲁木齐三坪加气站项目，该项目于2015 年6 月委托新疆化工设计研究院有限责任公司编制项目环境影响报告表， 2015年8月11日取得兵团第十二师环保局的环评批复（师环发[2015]29号），同意项目建设。在项目取得批复后，企业按照已批复环评中的项目建设内容及污染防治措施要求进行了建设，原环评报告加气站为CNG二级加气站，气源为CNG，设置CNG双枪加气机6台，液压撬体1座，CNG加气量为3×104Nm3/d。 - 经市场调研，项目位于兵团第十二师三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口，途径该处的LNG重卡车辆较多，且周围10km范围内没有LNG加气站，新疆昊通百圣能源科技有限公司拟在CNG加气站内增加1套LNG集成设备以及储气瓶组，加气站气源由CNG变为LNG和CNG，在现有加气站内增加1台LNG集成设备，并将2台CNG双枪加气机改为2台LNG加气机，在现有CNG撬装式压缩机组内增加1套储气瓶组。 - 与原环评及环评批复相比，项目的建设规模、生产工艺及产品方案发生了变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，因此，新疆昊通百圣能源科技有限公司于2017年10月委托新疆化工设计研究院有限责任公司对三坪加气站工艺改造项目进行环境影响评价，重新报批该项目的环境影响评价文件。 接受委托后，环评单位立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境情况，对本项目在选址、施工期、营运期对环境产生的影响及应采取的环境保护措施进行分析、预测、评估，编制完成了环境影响报告表。本报告经环保行政主管部门审批通过后，将作为本项目的环境管理依据。 ### 二、项目现状 本次重新报批建设内容包括拆除原有加油站所有设备、营业厅、配电室，建构筑物保留原有罩棚，新建1套LNG集成设备和CNG撬装设备，新建加气罩棚、配电室、营业厅、柴油发电机房、控制室，以及相关的电气通讯等配套设施。 项目属于未批先建项目，目前重新报批建设内容已全部建成，但未投入使用。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，第十二师环保局2018年3月16日以文号市环罚字【2018】16号文对该企业进行处罚，并已缴清罚款。经调查核实，新疆昊通百圣能源科技有限公司三坪加气站工艺改造项目未依法重新报批建设项目环境影响报告表，擅自开工建设。新疆昊通百圣能源科技有限公司三坪加气站工艺改造项目已按照第十二师环保局行政处罚决定书的要求缴纳罚款，并委托新疆化工设计研究院有限责任公司开展该建设项目的环境影响评价工作。 ### 三、项目概况 ### 1.项目概况 ### 项目名称：新疆昊通百圣能源科技有限公司三坪加气站工艺改造项目 ### 项目性质：新建 ### 占地面积：5926m2 ### 建设单位：新疆昊通百圣能源科技有限公司 ### 项目总投资：总投资为380万元，全部由新疆昊通百圣能源科技有限公司。 ### 2.建设地点 ### 本项目厂址位于第十二师三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口东南角原中石油加油站内，厂址中心地理坐标为东经87º22ˊ29.71"，北纬43º58ˊ18.31"。 ### 项目厂址位置见图1。 ### 3.建设规模及建设内容 ### （1）建设规模 ### LNG/CNG汽车加气站设计规模为加气能力为：LNG3×104Nm3/d，CNG为3×104Nm3/d，共计6×104Nm3/d。 ### 主要设备包括1套LNG集成设备（含60m3LNG储罐、1台LNG低温泵，设备含1台卸车增压器、1台储罐增压器，1台EAG加热器以及2台LNG加气机）。CNG设备为柱塞式压缩机1套，包括储气瓶组、电气控制柜，含PLC可编程控制器、触摸屏、电磁阀等主要部件；双枪加气机4台，气瓶拖车为1辆（水容积18m3）。 ### （2）建设内容 ### 拆除原有加油站所有设备、营业厅、配电室，建构筑物保留原有罩棚，新建1套LNG集成设备和CNG撬装设备，新建加气罩棚、配电室、营业厅、柴油发电机房、控制室，以及相关的电气通讯等配套设施。项目组成见表1，项目建设内容见表2。 表1 项目组成一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 主体工程 |  | LNG撬装设备 |  |  | 撬装设备内含60m3LNG常压储罐、1台LNG低温泵撬装设备含1台卸车增压器、1台储罐增压器，1台EAG加热器以及2台LNG加气机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | CNG撬装设备 |  |  | 撬装式压缩机1套；包括储气瓶组、电气控制柜，含PLC可编程控制器、触摸屏、电磁阀等主要部件；双枪加气机4台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
| 辅助工程 |  | 营业厅 |  |  | 建筑面积124.266m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 配电室 |  |  | 建筑面积24.3m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 柴油发电机房 |  |  | 建筑面积20.736m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 控制室 |  |  | 建筑面积16.68m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
| 公用工程 |  | 供热 |  |  | 站房供热采用电取暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 供水 |  |  | 三坪农场市政给水管网提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依托原有 |  |
|  |  | 供电 |  |  | 由三坪农场供电局提供，站内建设配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
| 环保工程 |  | 排水 |  |  | 近期站区生活污水进入站区内地埋式集成生物化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准后用于站界周边绿化用水，冬季由吸污车来运至城镇污水处理厂。待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集 中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 废气处理 |  |  | 设置放散管；设置可燃气体报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 固废 |  |  | 站内设垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 防渗措施 |  |  | 对站内罐区采取防渗漏措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建成 |  |
|  |  | 绿化 |  |  | 站界周边绿化面积约500m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依托原有 |  |
| 表2 建设内容及规模一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 |  | 结构形式 |  |  | 耐火等级 |  |  |  | 建筑面积 |  | 高度 |  |  |  | 备注 |  |
| 站房 |  | 砖混 |  |  | 二级 |  |  |  | 169.3m2 |  | 3.5m |  |  |  | 已建成 |  |
| LNG 加气棚 |  | 钢质网架 |  |  | 0.25h |  |  |  | 27m2 |  | 6m |  |  |  | 已建成 |  |
| CNG 加气棚 |  | 钢质网架 |  |  | 0.25h |  |  |  | 400m2 |  | 6m |  |  |  | 已建成 |  |
| 铁艺围墙 |  | 钢制成品 |  |  |  |  |  |  | 53.5m |  |  |  |  |  | 依托原有 |  |
| 围墙 |  | 砖垛实体 |  |  |  |  |  |  | 150.5m |  |  |  |  |  | 依托原有 |  |
| ### 4.主要生产设备 ### 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |
| 1 | 箱式集成LNG加注站 |  |  |  |  | JLF3423-0100000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 1.1 | LNG储罐 |  |  |  |  | 储罐形式：卧式,几何容积：60m3 设计压力：1.44MPa,工作压力：1.2MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 1.2 | 低温潜液泵 |  |  |  |  | 最大流量340L/min,功率11kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 1.3 | 低温泵池 |  |  |  |  | 设计容积：0.08m3,设计压力：1.6MPa工作压力：1.2MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 1.4 | 储罐/卸车增压器 |  |  |  |  | 设计压力：2.5MPa,气化能力：300Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 1.5 | 低压EAG加热器 |  |  |  |  | 设计压力：2.5MPa,气化能力：150Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 1.6 | 可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2个 |
| 1.7 | 低温阀门与安全放散 |  |  |  |  | DN10～DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 1.8 | LNG加液机 |  |  |  |  | 单枪3～80kg/min，气液双计量，带拉断阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |
| 1.9 | 箱体及拦蓄围堰 |  |  |  |  | 设置主箱体及拦蓄池，箱体顶部设置通风口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 1.10 | 控制系统 |  |  |  |  | 包括MCC控制、PLC控制（含声光报警灯）、工控机、WINXP专业版操作系统、组态软件、打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 1.11 | 收费系统 |  |  |  |  | 工控机、读卡器、IC卡管理软件、电脑显示器、打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 1.12 | 仪表系统 |  |  |  |  | 静音无油空压机（含箱式吸附式干燥机（内置2级过滤），456～135L/min，0.1～0.8 MPa, 2.25kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 2 | CNG撬装天然气压缩机 |  |  |  |  | ZW-0.36/30-250JX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 2.1 | CNG储气瓶组 |  |  |  |  | 水容积6m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1组 |
| 2.2 | CNG双枪加气机 |  |  |  |  | 20MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4台 |
| 2.3 | 箱式变压器 |  |  |  |  | 250kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 2.4 | 热风幕机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |
| 2.5 | 小型空气压缩机 |  |  |  |  | 自带气罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |
| 2.6 | 可燃气体报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |
| 5.项目LNG/CNG 加气站等级 加气站设置LNG储罐1个，单罐容积V=60m3，CNG设置卸车车位1个，V水=18m3管束拖车1辆，满足《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中3.0.11“3 CNG 加气子站内设置有固定储气设施时，固定储气设施的总容积不应超过18m3，站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1 辆的规定，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）可知，本站等级为LNG/CNG二级加气站。 6.供气气源 本项目气源主要为西气东输二线昌吉分输站兵团第十二师头屯河总站，位于第十二师头屯河农场南坪西路与坪一路西南侧, 由新疆昊通百圣能源科技有限公司投资建设，头屯河总站天然气主要分配于民用管线、CNG母站和LNG站。本项目不承担液态天然气的运送，由供货方提供槽车运至本项目所在地。LNG、CNG气源成分分析见表4。 表4 LNG、CNG气质分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 组分 |  |  | 烃类V% |  |  |  | 序号 |  | 组分 |  |  |  | 非烃类V% |  |
| 1 |  | CH4 |  |  | 93.792 |  |  |  | 9 |  | N2 |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 |  | C2H6 |  |  | 2.854 |  |  |  | 10 |  | CO2 |  |  |  | 0.916 |  |
| 3 |  | C3H8 |  |  | 0.479 |  |  |  | 11 |  | H2 |  |  |  | -- |  |
| 4 |  | i- C4H10 |  |  | 0.062 |  |  |  | 12 |  | CO |  |  |  | -- |  |
| 5 |  | n- C4H10 |  |  | 0.093 |  |  |  | 13 |  | Ar |  |  |  | -- |  |
| 6 |  | i- C5H12 |  |  | 0.025 |  |  |  | 14 |  | H2S(mg/m3) |  |  |  | 2.0532 |  |
| 7 |  | n- C5H12 |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | C6+ |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《天然气》（GB17820-2012）中规定的气质标准，见表5。 表5 《天然气》GB17820-2012气质标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 一类 |  |  |  |  | 二类 |  |  |  | 三类 |  |  |  |
| 高位发热量，MJ/m3 |  |  |  | ＞31.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总硫（以硫计），mg/m3 |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  | ≤200 |  |  |  | ≤460 |  |  |  |
| 硫化氢，mg/m3 |  |  |  | ≤6 |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  | ≤460 |  |  |  |
| 二氧化碳yco2，％ |  |  |  | ≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 水露点，℃ |  |  |  | 在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气的水露点应比最低环境温度低5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa, 20℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《车用压缩天然气》（GB18047-2000）中规定的气质标准，见表6。 表6 《车用压缩天然气》（GB18047-2000）气质标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高位发热量，MJ/m3 |  |  |  | 不小于31.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总硫（以硫计），mg/m3 |  |  |  | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢，mg/m3 |  |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳yco2，％ |  |  |  | ≤3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水露点，℃ |  |  |  | 在汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13℃；当最低气温低于-8℃，水露点应比最低气温低5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本标准中气体体积的标准参比条件是101.325 kPa，20℃ 由以上可知，本项目LNG、CNG符合Ⅰ类气质标准。符合《车用压缩天然气》（GB18047-2000）中规定的气质标准，满足LNG/CNG加气站的建设要求。 7.生产制度及劳动定员 （1）生产制度 - 本项目四班三运转，每班每天工作8小时，每周工作40小时。管理阶层、财务、维修岗位及后勤只上白班，维修工作只在白天进行，一周工作5天。加气站年运行360天，8640小时。站内不提供食宿。 - （2）劳动定员 本项目劳动定员10人。 - 8.总图运输 本项目属于LNG、CNG加气站，平面布置严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行。为了保证压缩天然气加气站安全运行和便于管理，考虑到生产工艺及安全防护的需要，并结合厂址地形及气象因素条件，站区由LNG、CNG工艺区、站房和加气区三部分组成。 （1）加气区位于站区西侧和北侧，设有加气岛和罩棚。车辆加气由站区西南侧乌昌快速辅道驶入，加完气后由西北侧乌昌快速辅道驶出； （2）LNG集成设备于站区中部，CNG撬装设备位于站区西南部，设有天然气压缩机、CNG储气瓶组和拖车停车位。 （3）LNG站内加液机位于站区北部，CNG站内加气机位于站区西部。 （4）生产辅助区主要是站房，设置在站区西南。 站内加气岛宽1.2m，高出场区地面0.2m，场地雨水采用开放式自然排放，站内地面高出站外道路，设5‰的排水坡度，坡向站外。 站内道路及回车场均采用为混凝土路面。 站区西侧设置2.2m铁艺围墙，南侧、北侧和东侧设2.2m高砖混围墙。加气站总平面布局合理，工艺流程顺畅，便于操作、维修与管理。加气站相关设备与站内外其他建、构筑物距离满足有关规范要求。 冷外站内设备设施布置之间的防火距离按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）表5.0.13设计。 站内主要设备设施平面布置安全防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的要求。 厂区平面布置图见图2。 9.公用工程 9.1给排水 （1）给水 站内水源引自三坪农场市政自来水管网，目前供水管网已经建成。给水管径DN150，供水压力0.35MPa，水质满足生活饮用水卫生标准。 本项目用水主要为人员生活用水。当天然气泄漏或发生火灾事故时，需要一定量的消防用水。 ①生活用水 本项目不设服务区，不提供外来加气人员生活服务内容，全站最大人员定额按10人计，生产制度为四班三运转，用水标准按60L/d·人，生活用水量为0.6m3/d（220m3/a）。 ②绿化用水 本项目已对站界周边进行绿化，绿化面积约为500m2，绿化用水量约为300m3/a，其中处理达标后的生活污水量为180m3/a，新鲜水用量为200m3/a， ③消防用水 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），10.2.3 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。 （2）排水 本项目压缩机冷却方式采用风冷，因此本项目无生产用水。目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，近期站区生活污水进入站区内的1m3/d地埋式集成生物化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准后灌溉季节用于站界周边绿化用水，冬季由吸污车来运至城镇污水处理厂。待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 9.2供电 （1）供电 站内用电主要为各种仪表、燃气控制系统、液压撬、办公生活用电及加气机用电。电源引自站外10kV高压线路经站内箱式变电站变压后用铠装电缆引入站内低压配电室，箱式配电站容量可以满足项目的用电需求，采用埋地电缆进线，用电负荷为三级负荷。仪表系统供电采用不间断电源（UPS），后备供电为2小时。 本项目正常运营年消耗电量为189.0万kWh。 （2）防雷及防静电接地 站内所有设施按照第二类防雷等级设计，站房、罩棚设避雷带（网）保护。站内供电系统均采用接地保护，站内电气设备、金属设施、工艺管线等均做防雷、防静电接地，加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地极自控系统的接地共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω。 （2）通讯 站内营业室内设座机电话一部，供日常联络及报警用。站内设有视频监控系统，控制室配有液晶显示器，对站内重点监控点的图像进行监控。 9.3供热 站内采暖采用热风幕机提供，以电为能源。 9.4自动控制及仪表 本站自动控制系统主要由站控系统、液压撬控制系统、可燃气体报警控制系统等组成。为了满足工艺及生产管理对自动化控制系统的要求，项目自控流程：安全联锁控制、液压撬控制、可燃气体报警控制系统、IC卡卡机联动及网络管理系统等。 在加气区和液压撬设有可燃气体报警仪。 9.6消防设施及消防依托 站内按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定在站内醒目处设置安全标志。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）的要求配置消防设施。 配置的消防器材见表7。 表7 配置的消防器材一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防器具 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 数量 |  | 位置 |  |  |  |  |  |
| 推车式干粉灭火器 |  |  |  |  | MFT/ABC35 |  |  |  | 2具 |  | 液压撬 |  |  |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  |  |  | MF/ABC8 |  |  |  | 4具 |  | CNG设备区、站房、液压撬 |  |  |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  |  |  | MF/ABC5 |  |  |  | 6具 |  | CNG加气区 |  |  |  |  |  |
| 手提式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  | MT-7 |  |  |  | 4具 |  | 箱式变压器、配电室 |  |  |  |  |  |
| - 本项目可依托的最近的消防站为八钢消防大队，距离站区约17km，发生火灾时预计在20min内达到火灾现场展开救援。 - 与本项目有关的污染情况及主要环境问题 本项目在原中石油三坪加油站内将已经停运的加油站改建为加气站，原中石油三坪加油站隶属中石油平顶山分公司，本次改建中石油平顶山分公司负责对原中石油三坪加油站内的加油机、成品油储罐和站房进行拆除，原中石油三坪加油站内设置2台40m3汽油储罐和2台40m3柴油储罐，原中石油三坪加油站在停运之前已经清空储罐内的汽油和柴油，储罐内无残留成品油。根据《国家危险废物名录》，废弃的成品油储罐属于一般固废，不属于危险废物，成品油储罐由中石油平顶山分公司回收用于公司内部其他加油站回用处置。 根据现场调查，原中石油三坪加油站已停运多年，原中石油三坪加油站在停运之前已经清空储罐内的汽油和柴油，储罐内无残留成品油，废弃的成品油储罐属于一般固废，不属于危险废物，成品油储罐由中石油平顶山分公司回收用于公司内部其他加油站回用处置，因此原中石油三坪加油站无原有污染情况，也无历史遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 兵团十二师前身是乌鲁木齐市农垦局和兵团乌鲁木齐农场管理局，2001年经国务院批准成立兵团十二师，在乌市北京路大寨沟的原机关楼建于80年代，由于空间拥挤，2001年局改师后，原办公楼已不能满足现有办公条件，经乌鲁木齐市规划局和兵团批准，将十二师师部迁往位于原养禽场百园路附近。 农十二师三坪农场隶属兵团农十二师，位于首府乌鲁木齐市西郊，天山北坡经济带的龙头部位，属新疆经济最发达的区域。三坪农场东西长约13km，南北宽约8km， 项目厂址位于第十二师三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口东南角原中石油加油站内。项目厂址中心地理坐标为东经87º22ˊ29.71"，北纬43º58ˊ18.31"。 2.地形、地貌 三坪农场位于乌鲁木齐天山山前凹陷带上，头屯河冲积扇翼的中部，其间沉积着巨厚的第四系冲洪积物，是以冲洪积砾石土为主的松软地基段，属地质稳定区。岩土体结构以砾石为主，单层结构，容许承载力为4-6kg/cm2，潜水埋深局部大于5m，一般无侵蚀-弱侵蚀，局部中等侵蚀。该地段存在粘性土、砂性土夹层及透镜体，可形成不均匀沉陷，若避开软弱层影响范围及人防工程，为建筑物良好场地。头屯河区一带在大地构造上属乌鲁木齐山前凹陷次级结构单元，该凹陷位于准噶尔凹陷的南端，系在晚古生代沉积基础上发育起来的中、新生代巨型凹陷带。 厂址范围内地势比较平坦、开阔，由南向北倾斜，头屯河区境内地形多样，包括单面低山、波状台地、冲洪积倾斜平原、斜地、洼地、山前小型扇裙、山前倾斜平原等，整体上以头屯河中下游洪积-冲积平原为主，区境南端则属丘陵前缘区，为西山-雅马里克山丘陵带的一部分。 3.水文及水文地质 厂址附近最重要的地表水体则为头屯河。头屯河发源于伊林哈比尔尕山天格尔峰北侧的乌鲁特达坂一带，从源头至米泉猛进水库一段为乌鲁木齐市与昌吉回族自治州的界河。汛期河水向北流经米东区、昌吉市，在猛进水库附近与乌鲁木齐河汇合后注入东道海子，全长190km，流域面积2885km2。据1956-1985年水文资料，头屯河平均径流量2.33亿m3。流经头屯河区内的河水位出库水，年出库水量2.02-2.46亿m3，大部分被渠引入工矿和农灌渠。本项目区域范围内无天然地表水体。 头屯河位于乌鲁木齐河、头屯河水系水流聚集地带，地下水年补给量约为1.43亿m3。头屯河自卡地坡出山后，岩性较单一，地下水由南往北流转，水量丰沛，主要补给来源为渠系渗入、河谷潜流及山前基岩裂隙水侧向补给，主要排泄方式为工农业生产、生活用水和二冲积扇前沿潜水漫流，其次是潜水蒸发。头屯河冲积扇含水层为松散的砂砾石、卵砾石层，是头屯河区内的主要含水岩组，厚度为100-400m。头屯河区气候干燥少雨，地下水埋深大，故大气降水对地下水补给意义不大。 4.土壤植被、生物多样性 根据相关资料，该建设项目区域的潜水上覆地层即包气带基本由松散第四系沉积物组成，颗粒粗大。表层有0.4-2.1m厚的亚粘土或亚砂土层，属重壤或中壤，中间局部有透镜体的细颗粒物存在。 现区域地表多已做硬化处理，天然植被消失殆尽，取而代之的是白蜡、槭树、榆树等绿化树种和花草分布在道路两旁、车间周围及其园区规划的绿化用地。野生动物为燕子、麻雀。无论植被还是野生动物种类都比较单一。 5. 气候特征 项目区地处亚欧大陆腹地，属典型的中温大陆性干旱气候。从大气环流看，主要受中纬度近地大气环流影响。冬季漫长严寒，主要受西伯利亚、蒙古高压控制；夏季炎热干燥，主要受印度洋低气压影响；春秋两季则为过渡季节，时间短，天气变化快。 项目区年平均气温7.5℃，7月份平均气温较高，为25.7℃，1月份平均气温最低，为-14.5℃。由于天气干旱，白天增温和夜间冷却较快，昼夜温差较大，日温差一般在11-12℃左右。无霜期较短，一般在152-192天；冻土期较长，为120天左右，最大冻土深度1.5m。 项目区多年平均降水量200.9mm，夏季降水最多，约占全年降水量的30%-40%；冬季降水量最少，约占全年降水量的11%。降水量年际变化较大，最多年份达363.6mm，最少年份仅为131.3mm。水分蒸发强烈，多年平均蒸发量约2619.9mm，夏季蒸发量最大，湿度最小，冬季蒸发量最小，适度最大，全年平均湿度为58%。 项目区光照资源丰富，太阳总辐射量年均为540.77kJ/cm2，全年日照时数为2813.5h。全年盛行西北风和北风，年主导风向为NW，风向频率为10.7%；年平均风速为2.3m/s，最大风速为25m/s。由于受冷高压影响，春秋季节多刮大风，其中4月份大风日数居各月之首。项目区的总体气候特征为：温差大，寒暑变化剧烈；降水量少，蒸发量大；冬季漫长；春秋多大风，常有强冷空气入侵。主要气象要素如下： 年主导风向：NW 年平均风速：2.3m/s 年平均气温：7.5℃ 多年最热月平均气温：29.9℃ 多年最冷月平均气温：-16.6℃ 最大积雪厚度：48cm 年平均相对湿度：58%

- 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本报告环境质量现状调查及评价对象包括评价区域内的大气环境、水环境和声环境。本次环评环境质量现状调查利用现有有效资料，避免重复工作的原则，现状调查采用收集资料和现场监测两种方式。 根据《环境影响评价技术导则•总纲》（HJ2.1-2016）要求，环境影响报告表应采用规定格式。可根据工程特点、环境特征，有针对性突出环境要素或设置专题开展评价。没有评价工作等级和评价范围要求。 1、大气环境质量现状调查及评价 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008），环境空气质量现状调查原则 ，现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行，（1）评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料。（2）收集近3 年与项目有关的历史监测资料。（3）进行现场监测。 本项目大气环境质量常规因子现状资料引用《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(头屯河)制药工业园建设项目环境影响后评价报告》中的大气现状监测资料，监测单位为乌鲁木齐京诚检测技术有限公司，监测点距离本项目边界6km，监测时间为2015年12月15日至2015年12月21日，本区域自2015年以来没有新增污染源，故本次监测可代表项目区域大气环境质量现状，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）及《环境影响评价技术导则•总纲》（HJ2.1-2016）要求。 本项目大气环境质量特征因子现状资料引用《新疆顺鑫源土工材料有限公司土工材料生产项目环境影响报告表》的现状监测资料。监测单位为新疆力源信德环境检测技术服务有限公司，监测点距离本项目边界7.0km，监测时间为2016年11月7日至9日。本区域自2015年以来没有新增污染源，故本次监测可代表项目区域大气环境质量现状。 监测布点及因子见表8，各监测点的具体位置见图3。 表8 监测布点及因子一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点编号 |  |  |  |  | 监测点名称 |  |  | 方位 |  |  | 与选址距离(km) |  |  |  |  |  |  |  | 监测内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1# |  |  |  |  | 天康东北侧 |  |  | NW |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  | 常规因子：SO2、NO2、PM10 |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  | 三坪农场6队 |  |  | S |  |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  | 特征因子：非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
| （2）监测项目 环境空气质量现状监测项目中常规因子包括SO2、NO2、PM10，特征因子为非甲烷总烃。 （3）监测时间和频次 大气现状常规因子的监测时间为2015年12月15日至2015年12月21日。SO2、NO2、TSP、PM10日均浓度采样时间均根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的有效取值时间进行，SO2、NO2为每日监测18h，每小时监测45min；PM10为每日一次连续监测12h。 环境空气特征因子非甲烷总烃，监测时间为2016年11月7日至2016年11月9日，连续监测3天，每天采样不少于4次，每次不少于45min。 （4）监测及分析方法 采样方法按照《环境监测技术方法》进行，分析方法按照国家环保总局颁布的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《空气和废气监测分析方法》中的有关规定执行。 （5）大气环境质量评价标准 评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，非甲烷总烃评价标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解取值。环境空气质量标准具体见表9。 表9 大气环境质量评价标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 |  |  |  | 取值时间 |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 标准来源 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  | 年平均 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | µg/m3 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日平均 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  | 年平均 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日平均 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM10 |  |  |  | 年平均 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日平均 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  | 1小时平均 |  |  |  |  | 2.0 一次浓度 |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中取值 |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）评价方法 选用单项污染指数法进行评价，公式为 Ii=Ci/Coi 式中：Ii－i污染物的分指数 Ci－i污染物的浓度，mg/m3 Coi－i污染物的评价标准，mg/m3 当Ii<1 时，表示大气中污染物浓度不超标；当Ii>1 时，表示该污染物浓度超过评价标准。某污染物的Ii值越大，则污染相对越严重。 (7)监测结果统计 环境空气质量现状监测结果见表10、11。 表10 常规污染物监测及评价结果统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 |  | 监测项目 |  |  |  | 评价项目 |  | 浓度范围 （mg/m3） |  |  |  |  | 标准值 （mg/m3） |  |  |  |  |  | 最大占标率（%） |  |  |  | 最大超标倍数 |  | 质量状况 |
| 天康 东北侧 |  | 日均浓度 |  |  |  | SO2 |  | 0.005～0.024 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | NO2 |  | 0.032～0.096 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0.2 |  | 超标 |
|  |  |  |  |  |  | PM10 |  | 0.147～0.376 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  | 250.7 |  |  |  | 1.5 |  | 超标 |
| 表11 特征污染物监测及评价结果统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
| 三坪农场6队 |  |  |  |  |  |  |  | 有效日数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度范围（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.655～1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 由现状统计结果可看出，天康东北侧监测点SO2日均浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的二级标准限值要求，NO2日均浓度和三个监测点处的PM10均有超标现象。考虑到本项目引用监测数据的监测时间为冬季，超标原因主要与冬季供暖有关。 特征污染物非甲烷总烃浓度不超标。 2、水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则•总纲》（HJ2.1-2016）要求，环境影响报告表没有评价工作等级和评价范围要求。 经现场实地踏勘和调查，项目区周边无常年地表水分布，故本次水环境现状调查只针对地下水进行。本项目地下水环境质量现状资料引用《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高致病性猪繁殖与呼吸综合征疫苗悬浮工艺技术改造项目》中地下水的监测数据，监测时间为2015年6月26日，项目区与引用监测点均位于头屯河冲积扇，该监测可代表本项目区域地下水环境质量现状。 （1）监测时间和监测布点 地下水环境现状调查共设置了2个监测点，1#监测点位于三坪农场11队机井，2#监测点位于三坪农场6队城市农庄机井，见监测布点图3。由乌鲁木齐京城检测技术有限公司完成监测工作，监测时间为2015年6月26日。该区域地下水类型为承压水，地下水埋深＞100m，主要通过其他含水层补给，地下水径流方向由西向东。 监测点与本项目厂址的相对位置、距离详见表12。 表12 地下水监测点位置及性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 位置名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距厂址方位及距离 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 三坪农场6队城市农庄机井 |  |  |  |  |  |  |  |  | S，7.0km |  |  |  |  |  |  | 源距为监测点到拟建项目厂址位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# | 三坪农场11队机井 |  |  |  |  |  |  |  |  | SE，8.4km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）监测项目 监测分析项目为pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铜、锌、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅等20项。 （3）采样及分析方法 分析方法均按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）确定的分析方法和《水和废水监测分析方法（第四版）》，中国环境科学出版社，2002年。 （4）评价标准及方法 评价标准按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准进行评价。 采用单项因子污染指数法进行，评价公式为： Ii=CiCoi pH值标准指数用下式： IPH=7.0−VPH7.0−Vd（VPH<7） IPH=VPH−7.0Vu−7.0（VPH>7） （5）监测及评价结果 地下水水质监测及结果见表13。 表13 地下水水质现状监测及评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 标准指数Si |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三坪农场11队机井 |  |  | 三坪农场6队城市农庄机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三坪农场11队机井 |  |  |  | 三坪农场6队城市农庄机井 |  |
| 1 | pH |  |  |  |  |  | 7.83 |  |  | 7.96 |  |  |  |  | 6.5～8.5 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
| 2 | 总硬度 |  |  |  |  |  | 419 |  |  | 241 |  |  |  |  | ≤450 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.5 |  |
| 3 | 硫酸盐 |  |  |  |  |  | 384 |  |  | 133 |  |  |  |  | ≤250 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  |
| 4 | 氯化物 |  |  |  |  |  | 116 |  |  | 45.9 |  |  |  |  | ≤250 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.2 |  |
| 5 | 铜(Cu) |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  |
| 6 | 锌(Zn) |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 7 | 挥发性酚类 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | ≤0.002 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |
| 8 | 硝酸盐 |  |  |  |  |  | 7.68 |  |  | 4.86 |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.2 |  |
| 9 | 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | ≤1 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  |
| 10 | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.14 |  |
| 11 | 氟化物 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 12 | 汞(Hg) |  |  |  |  |  | 0.0001 |  |  | 0.0001 |  |  |  |  | ≤0.001 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 13 | 砷(As) |  |  |  |  |  | 0.0001 |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | ≤0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |
| 14 | 镉(Cd) |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | ≤0.005 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 15 | 六价铬 |  |  |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  |  |  |  | ≤0.05 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 16 | 铅(Pb) |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | ≤0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 耗氧量(CODMN法，以O2计)/(mg/L) |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.47 |  |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 18 | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  | 972 |  |  | 457 |  |  |  |  | ≤1000 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.5 |  |
| 19 | 菌落总数/(CFU/mL) |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 20 | (MPNb /100 mL或CFUc /100 mL） |  |  |  |  |  | 未检出 |  |  | 5.1 |  |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 1.7 |  |
| 由表13监测分析结果可知，三坪农场11队硫酸盐超标1.5倍、三坪农场6队城市农庄机井总大肠菌群超标1.7倍外，其他地下水现状评价因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。硫酸盐超标是受当地地质结构影响；总大肠菌群超标可能是因为农业生产过程中施肥而导致的地下水污染。 3、声环境影响评价 （1）调查范围 本项目声环境现状调查范围为拟建厂址厂界噪声。 （2）监测点布置 根据项目所在区域的自然和社会环境状况，在厂区的东、西、南、北厂界共布设4个噪声监测点。监测仪器采用噪声统计分析仪。监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求进行。 （3）监测时段及监测单位 噪声监测时间为2017年11月7日，分昼间和夜间两时段监测。 监测单位：新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司。 （4）监测结果 监测结果见表14。 表14 噪声现状监测结果 单位：dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 监测点 |  |  |  |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  | 51.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.9 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  | 49.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.6 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  | 50.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.9 |  |  |  |
| （5）噪声现状评价 ①评价标准 东、西、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）4a类标准。 ②评价方法 采用实测值与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。 ③评价结果 由表14可以看出，东、西、南侧厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象和环境敏感点。根据本项目所在区域的环境特征及项目建设、运营过程中对污染环境及影响生态的因素分析，本项目的主要保护目标为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 环境要素 |  |  | - 保护目标 |  |  |  |  |  |  |  | - 方位 |  |  | - 距离 |  |  |  |  |  |  | - 保护级别 |  |  |  |  |
| - 大气环境 |  |  | - 三坪农场（约700户，2700人） |  |  |  |  |  |  |  | - 西南 |  |  | - 4.1km |  |  |  |  |  |  | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 五一农场（约1000户，5000人） |  |  |  |  |  |  |  | - 东北 |  |  | - 2.8km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水环境 |  |  | - 区域地下水 |  |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  | - -- |  |  |  |  |  |  | - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |  |  |  |  |
| - 声环境 |  |  | - 三坪农场（约700户，2700人） |  |  |  |  |  |  |  | - 西南 |  |  | - 4.1km |  |  |  |  |  |  | - 东、西、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 五一农场（约1000户，5000人） |  |  |  |  |  |  |  | - 东北 |  |  | - 2.8km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生态环境 |  |  | - 周围农田 |  |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  | - -- |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  |  |  |
| - 主要保护目标分布见图4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； （4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （2）运营期大气污染物：无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 二、水污染物排放标准 （1）下水管网接通前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，下水管网接通后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 三、噪声排放标准 （1）施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）营运期东、西、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准。 四、固体废物 （1）一般工业固废在厂区贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； （2）危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）。 |
| 总量控制标准 | 本项目大气污染物非甲烷总烃产生及排放量为0.68t/a，废气均为无组织排放，故无需申请大气污染物排放总量。 本项目污水排放主要为生活污水，目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，近期站区生活污水进入站区内的1m3/d地埋式集成生物化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准后灌溉季节用于站界周边绿化用水，冬季由吸污车来运至城镇污水处理厂。待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。项目不单独申请水污染物总量指标。 因此，本项目不申请污染物排放总量。 |

- 建设项目工程分析

| 1.工艺流程简述 1.1施工期 建设内容包括：本项目拆除原有加油站所有设备、营业厅、配电室，建构筑物保留原有罩棚，新建1套LNG撬装设备和CNG撬装设备，新建部分加气罩棚、配电室、营业厅、柴油发电机房、控制室，以及相关的电气通讯等配套设施。 项目施工过程工艺及产污节点如图5所示。 外运 声环境 大气环境 水环境 噪声 废气 生活污水 建筑垃圾 设备安装 工程验收 基础开挖 图5 施工期工艺流程图 目前项目已经建成，施工期已基本结束，项目施工量很小，未发现施工期环境问题。根据当地环境管理部门介绍，项目建设过程中没有发生环境污染事故，也没有公众投诉。 1.2运营期 本项目气源来自西气东输二线昌吉分输站兵团第十二师头屯河总站LNG站，气质满足《车用压缩天然气》（GB18047-2000）要求。项目为L-CNG二级加气站，无脱硫、脱水等处理。项目也不涉及汽车清洗、维修等服务。 包括了LNG加液功能和CNG加气功能。LNG/ CNG设计规模为60000Nm3/d，站内设有低温储存和高压储存系统、加压及增压系统、气化系统及液相加注与气相加气系统组成。本站LNG储存能力总容积60m3，设1个容积60m3的低温储罐，2台CNG加气机（均为双枪），2台LNG加气机（均为单枪），一组容积6m3的储气瓶组。 工艺说明： 1、LNG加注系统 LNG加气站的工艺流程分四个步骤：卸车流程、调压流程、加气流程、卸压流程。 （1）卸车流程 LNG槽车—密闭接头—卸车增压器—LNG贮罐 该加气站采用通过卸车增压器卸车。低温槽车由兵团第十二师头屯河总站LNG站运至本站，通过加气站卸车接口、真空管道、增压器、阀门等将LNG灌注到加气站的低温贮罐中。 （2）调压流程 LNG贮罐—LNG泵—LNG增温加热器—LNG贮罐（液相） 由于目前汽车上的车载瓶本身不带增压器，因此车载瓶中的液体必须是饱和液体。为此在给汽车加液之前首先对储罐中的LNG进行调压，使之成为饱和液体方可给汽车加气。调压方式也有三种。①通过储罐压力调节器调压②通过泵低速循环进行调压③通过储罐压力调节器与泵低速循环联合使用进行调压。本加气站采用第三种方式调压，卸车后，用LNG低压泵将贮罐中的部分LNG输送到汽化器，汽化后通过气相管路返回贮罐，直到罐内压力达到设定的工作压力，本流程就是实现了自动调饱和的功能，可以增加LNG的温度，以提高储罐的压力。能确保加气时间。 （3）加气流程 LNG贮罐—LNG泵—售气机—LNG车载气瓶 给车辆加气时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG瓶进液接口相连接，控制贮罐内的压力将LNG输送到低温潜液泵中，通过加气机来控制泵运转输送的流量，同时用LNG流量计计量出输送的液体，在控制面板上反显示质量（或标方数）和价格。 （4）卸压流程：LNG贮罐—降压调压阀（泄压） 在给储罐调压过程中，储罐中的液体同时在不断的蒸发和气化，这部分气化了的气体如不及时排出，储罐压力会越来越大，当储罐压力大于设定值时，打开降压调压阀，释放储罐中的气体，降低压力，保证储罐安全。目前，该部分气体进行放空处理。 项目运营期LNG加气工艺流程及产污环节图见图6。 LNG槽车卸车 LNG LNG储罐 LNG泵 废气 增温加热器（调压） 泄压放散（废气） EAG加热器 LNG售汽机 图6 项目运营期LNG加气工艺流程及产污位置图 2、CNG加气系统 CNG储气瓶拖车到达CNG加气子站后，通过快装接头将高压进液软管、高压回液软管、控制气管束、CNG高压出气软管与子站撬体连接，系统连接完毕后启动子站撬体或者在PLC控制系统监测到系统压力低时，高压压泵开始工作，PLC自动控制系统会打开固定储气瓶组的进液阀门和出气阀门，保证CNG钢瓶内气体压力保持在20MPa，CNG通过钢瓶出气口经过CNG高压出气软管进入子站撬体缓冲罐后，经高压管输送至CNG加气机给CNG燃料汽车加气。当拖车上天然气的压力降到3.0MPa时，压缩机自动停机，拖车重新返回母站加气。 为提高CNG 加气站供气安全可靠性，工艺流程中的主要设备考虑旁通。设置过压切断装置，对低一级压力的管道和设备进行保护，压缩机控制系统能自动检测出口压力，在超压时能自动停机。场站设有安全放散系统，放散管高6m。在卸车区设置自动报警的天然气浓度越限报警装置，以便在事故发生前后均可以使危险得到有效控制。 项目运营期CNG工艺流程及产污环节图见图7。 CNG子站拖车 卸气压缩机 顺 序 控 制 盘 中压瓶组 高压瓶组 CNG 加气机 中压瓶组 CNG CNG CNG CNG 加气车辆 噪声、废气 废气 图7 项目运营期CNG工艺流程及产污位置图 2.主要原辅料、动力消耗 （1）原料消耗 本项目原材料管输天然气，年需用量LNG3×104Nm3/d，CNG为3×1044m+/d，共计6×104Nm3/d。原料气来自西气东输二线（昌吉分输站），原料气规格：压力5.0～11.5MPa，温度为～15℃，天然气规格符合《天然气的技术指标》（GB17820-1999）的一类标准。 （2）动力消耗 动力消耗见表15。 表15 动力消耗一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 单 位 |  |  | 耗量 |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 |  | m3 |  |  | 220 |  |  | 生活用水 |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 绿化用水 |  |
| 2 | 电 |  | 万kWh |  |  | 189 |  |  | 轴功率 |  |
| 3、主要污染工序 3.1施工期 施工期建设内容主要为拆除原有加油站所有设备、营业厅、配电室，建构筑物保留原有罩棚，新建1套LNG撬装设备和CNG撬装设备，新建部分加气罩棚、配电室、营业厅、柴油发电机房、控制室，以及相关的电气通讯等配套设施。施工期已经结束，对周围的影响较小。 3.2运营期 （1）废气 本项目工艺系统为密闭系统，LNG储罐系统卸压时放散尾气及槽车卸压放散尾气；储罐、储气瓶组、传输、加气过程逸漏的少量气体等。 （2）废水 项目无生产废水，废水主要为生活污水。 （3）固废 压缩机产生的废油、站内工作人员产生的生活垃圾。 （4）噪声 主要是压缩机、调压器、运行时产生的设备噪声；进出加气车辆噪声。 4.污染源强分析 4.1施工期污染源强分析 目前项目已经建成，施工期已基本结束，项目施工量很小，未发现施工期环境问题。 4.2营运期污染源强分析 （1）废气 本项目采用电取暖，不新建锅炉房，无采暖废气产生。 本项目营运期产生的废气包括LNG储罐系统卸压时放散尾气及槽车卸压放散尾气；储罐、储气瓶组、传输、加气过程逸漏的少量气体等。 ①放散尾气 BOG 废气：本项目产生的BOG 废气包括储罐卸压和槽车卸压的BOG，放散时统称放散气体，储罐蒸发产生的BOG 量较小，在正常运行情况下可用于加液过程中加压，在加气车辆较少的情况下，需进行放散，放散量约15m3/d，放散时间约20min，通过EAG 加热器加热后进入低压放散管放散；卸车时产生的BOG 量较多，约100m3/次，放散时间约1h，通过接入站区LNG 储罐卸压系统经EAG 加热器加热后经低压放散口放散，本项目槽车运送周期为1 次（1车）/2d，放散周期也为（1车）/2d。 检修废气：本项目每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过EAG 加热器加热后放散，持续时间不超过1h。 本项目最大放散量为23400m3/a（17.47t/a），放散次数约为180 次/a（满负荷情况下），天然气中约93.792%为甲烷，约3.548%为非甲烷总烃，则泄露的气体中甲烷含量约为21947Nm3/a（16.38t/a）。非甲烷总烃的排放量约为830Nm3/a（0.62t/a），废气作为无组织排放排出。 ②逸漏气体 预冷回流时，BOG 液化成LNG，通过溢流管道回流至LNG 储罐。通过对项目天然气易漏点加强巡检，在LNG 储罐附近设置可燃气体报警器。 据相关资料类比调查，加气站内逸漏气体天然气无组织排放量约为加气量的万分之一，因此，本项目年销量2160万Nm3，泄漏量约为2160Nm3/a（1.61t/a），则泄露的气体中甲烷含量约为2026Nm3/a（1.56t/a）。非甲烷总烃的排放量 约为76.6Nm3/a（0.06t/a）。 合计非甲烷总烃产生及排放量为0.68t/a。 （2）废水 本项目不设服务区，不提供外来加气人员生活服务内容，由于本项目天然气配储系统不产生污水，投入使用后正常工作人员10人，站内不设置食堂，废水水质较为简单，生活污水产生量180m3/a。目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，站区生活污水经站区内的1m3/d地埋式集成生物化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中二级标准后灌溉季节用于站界周边绿化用水，冬季由吸污车来运至城镇污水处理厂。待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 生活污水水质分析及排放量见表16。 表16 生活污水水质分析及排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水排放量 |  | 污染物名称 |  | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) |  | 治理措施 | 排放浓度(mg/l) |  | 排放量(t/a) |
| 180m3/a |  | SS |  | 200 | 0.036 |  | 地埋式集成生物化粪池 | 150 |  | 0.027 |
|  |  | COD |  | 350 | 0.063 |  |  | 150 |  | 0.027 |
|  |  | BOD |  | 200 | 0.036 |  |  | 30 |  | 0.005 |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.005 |  |  | 25 |  | 0.005 |
| （3）噪声 本项目的噪声源较少，其产噪设备主要为压缩机、潜液泵、空压机、加气机等设备运行时产生的设备噪声、放散产生的空气动力噪声、进出车辆噪声和进出车辆噪声，噪声源强较低，不列入主要产噪设备中。噪声源强见表17。 表17 加气站项目营运期主要产噪设备噪声源强单位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 |  | 噪声特性 |  | 声源强度 | 治理措施 |  |  |  |  | 治理后噪声 |
| 潜液泵 |  | 间歇 |  | 80 | 选用低噪设备，安装减震垫等 |  |  |  |  | 65 |
| 空压机 |  | 间歇 |  | 80 | 设隔声间、减振，安装消声器 |  |  |  |  | 60 |
| 加液机 |  | 间歇 |  | 75 | 设减震垫 |  |  |  |  | 60 |
| 进出车辆 |  | 间歇 |  | 70 | 禁鸣喇叭、道路通畅 |  |  |  |  | 70 |
| 为了减少设备运行噪声对外环境的影响，本项目选用先进的、噪音低、振动小的泵、空压机、压缩机等设备；同时将空压机设置于站房房间内，同时安装减震垫和消声器；对潜液泵安装减震垫；对于放散产生的空气动力性噪声应采取控制放散时间，尽量在白天放散；对于汽车运行噪声，通过加强管理，采取站内禁止鸣笛、控制车速等措施。 （4）固废 本项目投入营运后，泵撬设备中压缩机产生的废油，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），废油属于危险废物（HW48， 900-249-08，T，I），废油设置收集桶，集中收集至危险废物间暂存后送至有资质的单位处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场所 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 营运期（放散尾气、逸漏气体） | 非甲烷总烃 | 0.68t/a，无组织排放 |  | 0.68t/a，无组织排放 |  |
| 水污染物 | 施工期污水 | SS等 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 营运期（生活污水，100m3/a） | COD | 350 | 0.035 | 150 | 0.015 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.003 | 25 | 0.003 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  | 环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 废油 | 0.1t/a |  | 委托有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 各种施工机械和设备噪声源源强为80～100dB（A）。 |  |  |  |  |
|  | 营运期（机、泵） | 噪声 | 75～80dB(A) |  | 昼≤60dB(A) 夜≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响 本项目周边无生态环境敏感物种和景观，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以实施后对该区域生态环境造成的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析及污染防治措施

| 一.施工期环境影响分析及污染防治措施 本项目目前已完成工程施工，结合本项目的环境特点和原环评批复所提出的环保要求，在施工阶段建设单位认真执行了环境保护“三同时”制度，较好地落实了原环境影响报告表、原环评批复及工程设计所提出的环保要求，针对废气、噪声、废水、固废、生态方面的环境影响采取了有效的防治措施，有效地减缓了项目施工期对周边环境的不利影响。项目施工量很小，未发现施工期环境问题。根据当地环境管理部门介绍，项目建设过程中没有发生环境污染事故，也没有公众投诉。 二.营运期环境影响分析及污染防治措施 营运期对环境的影响主要包括大气环境、水环境、噪声环境、固体废物环境影响等，本环评对运行期环境影响进行分析，并提出相应污染治理措施。 1.大气环境影响分析及污染防治措施 1.1大气环境影响分析 项目不设员工食堂，故无炊事油烟的产生和排放。 BOG 废气：本项目产生的BOG 废气包括储罐卸压和槽车卸压的BOG，放散时统称放散气体，通过设置1 台EAG 加热器加热后进入低压方散管放散。 检修废气：本项目每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过EAG 加热器加热后放散。 根据工程分析可知，本项目最大放散量为23400m3/a，其中甲烷含量约为21947Nm3/a（16.38t/a）。非甲烷总烃的排放量约为830Nm3/a（0.62t/a）。据相关资料类比调查，加气站内逸漏气体量约为2160Nm3/a（1.61t/a），则泄露的气体中甲烷含量约为2026Nm3/a（1.56t/a）。非甲烷总烃的排放量约为76.6Nm3/a（0.06t/a）。 甲烷为无色无味无毒气体，故项目的大气污染物主要是天然气中的非甲烷总烃。项目建成后，非甲烷总烃的产生及排放量为0.68t/a，非甲烷总烃排放量较少。 根据项目总平面布置图以及现场的测量，均能满足《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中规定的距离三类民用保护物15m的要求。并且压缩机等设备进行检修或站场异常超压的情况很少，一旦发生将关闭天然气源的阀门，放散的天然气只是残存于系统管道的很少一部分。放散管的排放口在离地面5m处，并且天然气比重较轻，相对比重为0.7513（对空气），放散的天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害，经实施上述措施后，加气站非甲烷总烃的无组织排放监控浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0 mg/m3）要求，本项目排放的烃类气体对周围环境的影响很小。 站内汽车进出时会产生 CO、HC、NO2 等污染物，本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。 1.2大气防护距离 本项目产生的油气及LNG尾气中大气污染物主要烷烃类轻组分等非甲烷总烃，因此本项目以非甲烷总烃来对防护距离进行计算。根据国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》确定，非甲烷总烃环境质量标准的小时平均值为2mg/m3；根据新大气导则推荐的估算模式（ SCREEN3 ）和环境保护部环境工程评估中心推出的大气环境防护距离模式（ver1.1）进行计算大气防护距离。 经计算，边界外无超标点，大气防护距离为0m，不必设置大气防护距离。 1.3卫生防护距离 根据《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm为环境一次浓度标准值（mg/m3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表18 卫生防护距离计算系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算系数 |  |  |  | 近五年平均风速m/s |  |  | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |
| A |  |  |  | 2～4 |  |  | 700 |  |  | 470 |  |  | 350 |  |  |
| B |  |  |  | ＞2 |  |  |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  | ＞2 |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | ＞2 |  |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 项目区长期平均风速为2.3米/秒，A、B、C、D值的选取依照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的标准进行选取，此次取A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 通过上述可知可计算出本项目卫生防护距离为6.739m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的规定：计算出的卫生防护距离在100m 以内时，级差为50m，故本项目卫生防护距离设为50m。 距离项目加气站边界最近的敏感点为五一农场，其距离为2.8km，不在卫生防护距离内，满足卫生防护距离的要求。 1.4大气污染防治措施 为进一减少项目废气对周边环境的影响，建议项目方加强员工管理，定期设备检修，减少非正常工况的跑、冒、漏。 本项目在工艺区放置了可燃气体探测仪、报警器，重要厂房有泄压设计，电器设备和仪表均按隔爆型或以上防爆选型，灯具为防爆灯具。目前压缩机房设置了防爆风机，防止空气中有害物质积聚超标。本次评价要求对于系统的易漏点应加强巡检，加强对报警器、探测器等进行管理、维护。 2.水环境影响分析及污染防治措施 2.1水环境影响分析 本项目无生产废水产生，生活污水产生量约100m3/a，主要污染物为COD、NH3-N等，超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，未经处理禁止直接排放。目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，项目排放生活污水汇集后由统一设施处理。设计拟采用处理规模为1m3/d地埋式集成生物化粪池进行生化处理，根据现有的生活污水处理经验，经地埋式集成生物化粪池处理后废水水质可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的二级标准的要求，可用于站界周边绿化用水，待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理。故本项目正常生产情况下，对厂址区域地下水环境影响不大。 2.2水污染防治措施 项目的生活污水产生量为0.5m3/d，本项目生活污水拟采用地埋式集成生物化粪池污水处理设施处理，设计处理规模为1m3/d，项目的生活污水产生量为0.5m3/d，可满足要求。 地埋式集成生物化粪池可使生活污水的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，出水定期用于站界周边绿化用水，以保证化粪池水位在0.7m以下。 地埋式集成生物化粪池的组成和技术原理：环评推荐采用国内较先进的地埋式集成生物化粪池集中处理，该污水处理系统无论在夏季还是冬季都可以正常运行而不影响污水的处理效果。 集成式生物化粪池是用玻璃钢和增强塑料制作的圆桶形设备，内部设储粪仓和过滤仓，仓壁布满宜于生物挂膜的纤维和网状材料，组成多级生物膜法处理装置。微生物附着于载体的表面生长。生活污水首先排入储粪仓，在微生物的作用下，经沉淀、初步酸化水解后，通过微生物载体构成的生物膜滤料滤入过滤仓，并在过滤仓中逐级流动，反复过滤，使污水中的有机物得以沉淀、过滤和分解，产生的甲烷、二氧化碳、氨、硫化氢等气体，通过排气管排入高空。集成式生物化粪池把传统的调节池、沉淀池、发酵池和过滤池集成在一个容器里，污水的降解路线延长，出水杂质很少，且由于厌氧较充分，残留粪渣较少，氮磷也得到较好降解，净化效率提高。 集成式生物化粪池具有以下特点： （1）生活污水、粪便自进水管进入储粪仓，进水管和储粪仓口盖都具有密封构造，既防止上浮粪渣杂物堵塞进水管口，又对储粪仓起到密封作用，有利于粪便污水的厌氧发酵。 （2）储粪仓和过滤仓之间由大面积半软性滤料隔离，将进入储粪仓的杂物全部阻隔在储粪仓内，不仅具备格栅作用，而且不必象格栅池那样需要经常清理截留污物。 （3）各仓都设有封闭隔板，相当于隔油挡板，各种浮油在隔板的阻挡下很难进入下一仓，从而具有隔油池的功能。 （4）粪便、污水自上而下进入储粪仓，流速和流向都得到调节，粪水分离，沉淀下来的污泥在厌氧菌和兼氧菌的作用下进行酸化、水解，各过滤仓也都有沉淀和发酵功能。 （5）过滤仓相当于传统的生物过滤池，并把传统的上流式或下流式过滤改进为新颖的平流式过滤，既有利于生物挂膜和水流通过，又不会出现传统生物滤池的滤料堵塞现象。 （6）化粪池盖板中央设有直径40cm 的清渣口，并有开启方便的口盖，清理粪渣非常简便。 （7）各仓都设有逆流孔，过多的污泥可在清理粪渣时通过逆流孔自动排入储粪仓，很方便地和粪渣一起清除。 集成式生物化粪池设计新颖，结构紧凑，安装和粪渣清理方便，而且还具备格栅、隔油、调节、沉淀、发酵、过滤的综合功能和优势。集成式生物化粪池的分解效率较高，沉淀污泥中的有机物分解为稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期将污泥清掏，全部作为肥料用于绿化，不外排。 根据新疆环境监测总站关于《阿克苏天山多郎水泥有限责任公司库车矿化水泥厂1300t/d水泥熟料生产线技改工程竣工环境保护验收监测报告》可知，其生活污水经地埋式集成生物化粪池处理后外排废水各项指标均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准要求。 目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，近期生活污水经站区内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级排放标准后灌溉季节用于站界周边绿化用水，不外排。待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 本项目站界四周已建设2m宽的绿化带，绿化面积约为500m2,绿化用水量约为300m3/a, 生活污水产生量约180m3/a，生活污水经处理达标后完全可以用于站界周边绿化。 CNG泵撬区地面采取防渗漏措施。 3.固废环境影响分析及污染防治措施 本项目的固体废物主要为职工产生的生活垃圾和压缩机产生的废油。根据《国家危险废物名录》（2016）及《危险废物鉴别标准》，压缩机产生的废油属于危险废物，废油设置收集桶，集中收集至危险废物间暂存后送至有资质的单位处置。生活垃圾产生量为1.8t/a，生活垃圾装入垃圾箱，及时清运至附近生活垃圾中转站，最终运往米东固废综合处理厂进行卫生填埋场处置。严禁任意倾倒生活垃圾，避免对周围生态环境和卫生的影响。本项目固体废物得到有效处理与处置，不会造成二次污染。 项目危险废物暂存要求： ①应建造专用的危险废物贮存设施； ②必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； ③转载液体、半固体危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须黏贴符合标准的标签； ⑤装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ⑥盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； ⑦危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑧收集设施内要有安全照明灯设施和观察窗口。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和有关危险废物转移的管理办法，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险废物贮存、运输和监管的有关规定： ①所有废物按类在专用密闭容器中储存； ②危险废物接受企业有相应的危险废物经营资质； ③废物收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可； ④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料； ⑤专人负责固废的收集、贮运管理工作； ⑥所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。 ⑦危险废物外运处置前，须按相关要求完成报批手续；项目试运行后，建设单位须建立危废暂存、外运处置记录台账，建立危险废物转移联单制度等，并建立相应的管理制度，保持危废暂存间常闭，并由专人负责。 ⑧加强员工教育，强化员工对固体废弃物（特别是危险废物）及其处置方式认识，完善管理制度，确保项目产生固废（特别是危险废物）全部收集、暂存并合理处置。 4.噪声环境影响分析及污染防治措施 本项目的噪声源主要是空压机设备。首选低噪声压缩机等先进设备，设备安装时采取减振措施，并安装在具有隔音功能的封闭撬体内，采用基础减震、软连接等降低振动的措施，并通过封闭撬体的屏蔽作用后，一般可隔声20 dB（A），再经站区围墙、建筑物等隔音后，东、西、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准。 站内区域设置禁鸣限速标志，加强对进出车辆的管理，确保区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类及4a类标准要求。本项目在设计和建设中，应通过对装置噪声源强的控制，并加强站界周边绿化措施，对周围环境影响不大。 为了有效减轻噪声对附近区域的影响，建设单位应采取的控制噪声污染的主要措施包括： ①采取隔音降噪措施，将风机等主要噪声源布置在室内，使用隔声罩、基础减振，进一步增加噪声衰减值； ②选用性能优良的低噪设备，从根本上降低噪声源强，控制噪声水平；加强对设备的日常维护； ③在风机进、出风口加装消音器，在风机底座加装减震装置，接管处加装减震喉管，有效地降低噪声源的声压级和设备震动，给操作工人创造一个良好的环境； ④加强厂界绿化，建立绿篱和林带，即可美化环境、又可吸收噪音，减轻污染。 在采取以上噪声污染治理措施后，厂界可实现噪声达标。 5.环境风险评价 环境风险评价见“环境风险评价专项分析”。 三.产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中淘汰和限制类项目，视为允许类，符合国家产业政策。 根据《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会2012 年第15 号令），本项目属于其中第一类优先类城市燃气 3、天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆”用气。项目符合天然气利用政策。 四.选址合理性分析 （1）规划符合性 本项目位于第十二师三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口东南角原中石油加油站内。 根据《新疆兵团第十二师三坪新区规划》（2011-2030），本项目位于第十二师三坪新区商业用地内，项目选址符合用地规划的要求。 《新疆兵团第十二师三坪新区规划》（2011-2030）见图9 根据新疆生产建设兵团第十二师天然气专项规划，本项目选址位于三坪新区总站，项目的建设符合新疆生产建设兵团第十二师天然气专项规划的要求。 新疆兵团第十二师天然气专项规划见图10。 （2）与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的符合性分析 同时根据项目外环境关系和项目总平面布置图，本项目符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中“4 站址选择”明确规定了加气站的站址选择要求，详见表19。 表19 项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2014）规定 4 站址选址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目情况 |  |  |  |  |  | 符合情况 |
| 4.0.1 | 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目选址符合第十二师天然气专项规划。且项目北面和西面靠近道路，交通便利，符合规范要求。 |  |  |  |  |  | 符合 |
| 4.0.2 | 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG 加气母站；在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目为NG L/CNG 二级加气站；项目位于三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口，不处于城市中心区。 |  |  |  |  |  | 符合 |
| 4.0.3 | 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目紧邻道路，不属于城市干道的交叉路口附近。 |  |  |  |  |  | 符合 |
| 4.0.8 | CNG 加气站和加油加气合建站的压缩天然气工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距应符合表4.0.8 的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 满足要求，具体详见项目总平面布置合理性分析。 |  |  |  |  |  | 符合 |
| 4.0.13 | 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目站区西北侧5m有架空通讯线及10kVA电力线，西侧12m有架空通讯线。站区上空无架空通讯线。 |  |  |  |  |  | 符合 |
| 因此，本项目选址较为合理。 五.项目平面布置合理性分析 本项目属于LNG/CNG加气站，平面布置严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行。为了保证压缩天然气加气站安全运行和便于管理，考虑到生产工艺及安全防护的需要，并结合地势环境及主导风向等具体条件，站区由LNG/CNG工艺区、站房和加气区三部分组成。加气区位于站区西侧和北侧，设有加气岛和罩棚。车辆加气由站区西南侧乌昌快速辅道驶入，加完气后由西北侧乌昌快速辅道驶出；LNG集成设备位于站区中部，CNG撬装设备位于站区西南部，设有天然气压缩机、CNG储气瓶组和拖车停车位。LNG站内加液机位于站区北部，CNG站内加气机位于站区西部。生产辅助区主要是站房，设置在站区西南。从减少污染，降低污染影响方面考虑，平面布置设计基本合理。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订），架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。本项目站区西北侧5m有架空通讯线及10kVA电力线，西侧12m有架空通讯线。符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的要求。 综上所述，本项目平面布置设计基本合理。 - 环保投资估算 - 建设项目总投资380万元，其中环保投资16.1万元，环保投资占总投资的4.24%，具体环境投资内容见表20。 表20 环保设施及投资表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  |  |  |  | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 投资额(万元) |  |
| 营运期 |  |  | 废水治理 |  |  | 1m3/d地埋式集成生物化粪池 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地面防渗 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 固废治理 |  |  | 生活垃圾桶 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 危险废物储存间 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 噪声治理 |  |  | 对设备减振处理，采取适当墙体隔声、降噪等措施 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 风险防范措施 |  |  | 风险防范设施及应急预案 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 环保验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1 |  |
| 所占比例(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.24% |  |
| 项目竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位在本项目建成投产，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 环评建议的验收清单见表21。 表21 环保设施验收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收对象 | 环保设施 |  |  |  |  |  |  |  | 数量（套）台 |  | 要求 |  |  |  |  |
| 废气治理 | 放散管 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》 |  |  |  |  |
| 废水治理 | 接管前1m3/d地埋式集成生物化粪池 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中二级标准 |  |  |  |  |
|  | 接管后排入下水管网 |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准 |  |  |  |  |
| 噪声治理 | 对设备减振处理，采取适当墙体隔声、降噪等措施 |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物暂存间 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾收集桶 |  |  |  |  |  |  |  | 若干 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) |  |  |  |  |
| 环境风险 | 环境风险应急预案 |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |
| 监控计划 为确保本项目各污染源得到有效监控，环评建议污染源监测方案见表22。 表22 污染源监测方案表（建议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测对象 |  | 监测项目 |  |  | 监测点位置 |  |  | 环保部门监测频率 |  |  |  | 控制指标 |  |  |  |
| 无组织废气 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 厂界四周 |  |  | 1次/半年 |  |  |  | 满足《大气污染物综合排放标准》 |  |  |  |
| 废水 |  | COD、SS、NH3-N等 |  |  | 总排口 |  |  | 1次/半年 |  |  |  | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源二级标准 |  |  |  |
| 噪声 |  | 等效A声级 |  |  | 厂界四周 |  |  | 1次/半年 |  |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4a类标准 |  |  |  |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 采用先进设备，提高工人的操作水平，减少逸散 | 满足《大气污染物综合排放标准》 |
| 水 污 染 物 | ## 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，近期进入站区内的1m3/d地埋式集成生物化粪池处理后用于绿化 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源二级标准 |
|  |  |  | 待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理。 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源三级标准 |
| 固 体 废 弃 物 | 加气过程 | 废油 | 废油设置收集桶，集中收集至危险废物间暂存后送至有资质的单位处置。 | 不造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 噪声 | 隔音罩、站界周边绿化 | 东、西、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 该项目厂区内除装置区、建筑物和道路外的全部裸露空地均为硬化地面，在厂界周围进行了绿化，起到降尘、减噪、美化厂区环境的作用。本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |

- 环境风险评价专项分析

| 1、风险识别 （1）物质危险性识别 该项目为LNG/CNG加气站，属于易燃易爆场所，项目属燃气供应业，经营对象为天然气。天然气属于一级易燃气体，能与空气形成爆炸性混合物；液化天然气主要成分为甲烷，属于低毒物质，具有麻醉和刺激作用，甲烷泄漏易导致操作人员中毒，当空气中甲烷含量过大时，会造成窒息。风险事故主要类型是液化天然气的泄漏，并由此进一步引发火灾、爆炸或中毒等恶性事故，导致此类事故的主要起因有管线及储气罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如果上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、经济损失、污染周围空气等影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行物质危险性判定，物质危险性标准见表23。 表23 物质危险性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质类比 |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |  | LD50（大鼠经口）mg/kg |  |  |  |  |  |  |  | LD50(大鼠经皮)mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L |  |  |  |  |  |
| 有毒物质 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ＜5 |  |  |  |  |  |  |  | ＜1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5＜LD50＜25 |  |  |  |  |  |  |  | 10＜LD50＜20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1＜LD50＜0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 25＜LD50＜200 |  |  |  |  |  |  |  | 50＜LD50＜400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5＜LD50＜2 |  |  |  |  |  |
| 易燃物质 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸性物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气是一种成分复杂的混合物，其主要成分以烷烃为主，根据来源的气田不同，其组分也有不同，其中以甲烷最多，含量通常在80～97％左右，其它还有少量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、氮气、硫化氢等。由于天然气以甲烷为主，其物理化学性质与甲烷十分类似。 主要有害原辅材料、中间产物理化性质和危险性见表24,有毒物质判定见表25。 表24 主要原辅材料理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 分子式 |  |  |  |  | 理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧爆炸性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性毒理 |  |  |  |  |  |  |
| 天然气 |  |  | -- |  |  |  |  | 成分：主要是低分子量烷烃混合物。如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等。未净化天然气常含二氧化碳、硫化氢、氮和少量氦。性状与用途：无色、无臭气体。密度：0.7174kg/N m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性：易燃；引燃温度（℃）：482～632；最大爆炸压力（MPa）：6.8；；爆炸极限（%）：5～14；禁忌物：强氧化剂、卤素。燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲烷 |  |  | CH4 |  |  |  |  | 无色无臭气体。熔点（℃）：-182.5；沸点（℃）：-161.5；相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；相对密度（空气=1）：0.55；饱和蒸汽压（kPa）：53.32（-168.8℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性：易燃；闪点（℃）：-188；；引燃温度（℃）：538；爆炸极限（%）：5.3～15；易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 属微毒类。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60 分钟，麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 表25 有毒物质判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质 名称 |  | 有毒物质识别 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃物质识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸物质识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 识别界定 |
|  |  | 特性 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 特性 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |  | 特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |  |  |
| 天然气 |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  | 引燃温度（℃）482-632 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃气体 |  | 爆炸极限（%）：5-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易爆 |  | 易燃易爆 |
| 根据物质危险性标准，天然气属易燃易爆气体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004 和《危险化学品重大危险源识别》 （GB18218-2009）中附录A.1 判断天然气是危险物质。 （2）重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》中相关规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 单元内存的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 为重大危险源： 式中： q1、q2、 …、 qn — 每种危险化学品实际存在量，单位为t（t）。 Q1、Q2、…、 Qn — 与各危险化学品相对应的临界量，单位为t（t）。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中附录A 表1 中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218－2009）， 天然气列入辨识标准，本项目天然气的临界量及其最大贮存量见表26。 表26 危险品工作场所使用量的临界量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临界量(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站区内的LNG 储罐区、LNG 卸车区、LNG 加气区、CNG 加气区和CNG 储气区等属于爆炸危险环境，本项目站场有LNG储罐60m3一个，项目中LNG储存量按照不超过储罐90% 计，液态密度取437.7kg/m3，气态密度为0.75kg/m3，故本站场所储存的LNG 可达23.64t<50t；本站内P=0.47 <1，因此站内贮存场所不构成重大危险源。 （3）风险辨识 项目营运期间主要危险及有害因素为火灾、压力容器爆炸、化学爆炸、中毒和窒息等。主要部位为LNG 卸车区、LNG 储罐区、CNG储气瓶组、CNG 加气区以及LNG 加气区。由于装卸区操作频繁，天然气的泄漏概率较高，原因有： 操作失误、装卸区出现明火、接头及软管老化等。同时罐区对天然气有一定量的储存，储存量较大，容易由于容器超压、操作失误等造成泄漏，遇明火、高热而引发火灾、爆炸事故。 表27 主要危险、有害因素辨识结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险因素识别 |  |  |  | 事故原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事故后果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾 |  |  |  | 天然气泄漏，与高温明火或静电火花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员伤亡、设备损坏、 财产损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LNG 储罐、LNG 卸车区、LNG增压器、LNG 潜液泵、加气区及放散管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器 爆炸 |  |  |  | LNG 储罐、压力容器、压力管道超压运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员伤亡、设备损坏、 财产损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LNG 储罐、压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学 爆炸 |  |  |  | LNG 泄漏与空气混合形成爆炸性气体，遇明火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员伤亡、设备损坏、 财产损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LNG 卸车点、LNG 加气区、CNG加气区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中毒和窒息 |  |  |  | 天然气泄漏、作业场所通风不畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员伤亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LNG 卸车点、LNG 加气区、CNG加气区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据对环境风险物质的筛选，对生产和储存系统的分析，确定的风险单元为： 1）LNG 储罐类储存区域； 2）站内天然气管线。 表28 主要风险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险单元 |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  |  | 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LNG 储罐 |  |  |  |  |  | 泄漏 |  |  |  |  | 阀门、设备破损，违章操作，安全阀、控制系统失灵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中毒 |  |  |  |  | 泄漏导致现场危险品浓度超过标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸 |  |  |  |  | 泄漏、明火、静电、摩擦、碰击、雷电、超压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷伤 |  |  |  |  | 加热设备失去作用、误操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气管线 |  |  |  |  |  | 泄漏 |  |  |  |  | 管道阀门破损、控制失灵、操作失误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中毒 |  |  |  |  | 泄漏导致现场危险品浓度超过标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸 |  |  |  |  | 停电、循环水停供、自动控制失控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由于LNG 是低温深冷储存，一般泄漏或溢出发生在焊缝、阀门、法兰、接头和容器与管路的连接处。LNG 一旦从储罐或管道中泄漏，一小部分会立即急剧气化成蒸气，其余的泄漏至地面，沸腾气化，与周围空气混合成冷蒸气雾，在空气中冷凝成白眼，后经稀释受热后与空气形成爆炸性混合物。同时由于LNG 液体低温储存时，温度低至-160℃，其泄漏后若与人体皮肤直接接触，亦会造成冷灼伤伤害。根据资料分析可知，天然气属于微毒气体。天然气小量泄漏事故发生在减压车间，主要造成厂区局部污染。一般来说易于控制，可立即关闭阀门与相关管罐，并采取通风、高空排放等方式处理，使泄漏的天然气快速稀释或扩散，防止人员中毒与爆炸、火灾等事故的发生。一旦天然气大量泄漏，将在瞬间泄漏完毕，天然气（甲烷）属于轻气体，必将立刻上升，随风飘散，不会长时间弥漫在泄漏原地，不会对门站与周围人群造成致命伤害。但是，由于天然气泄漏过程中需要吸收大量的热量，会造成厂区工作人员的冻伤与短时间的窒息，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调的可能性较大。 LNG 低温储罐泄漏引起火灾的事故情形定性分析如下： 图11 低温储罐LNG 泄漏主要事故类型分析 陈国华等，LNG 泄漏事故后果模拟与定量风险评估，天然气工业，2007 ，27(6):133-135; 2、评价等级判定 本项目不构成重大危险源。根据现场调查，项目所在区不属于环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004），确定本项目风险评价等级为二级。 表29 评价工作级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剧毒危险性物质 |  |  |  |  |  | 一般毒性危险物质 |  |  |  |  |  | 可燃、易燃危险性物质 |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸危险性物质 |  |  |  |  |
| 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |
| 非重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |
| 环境敏感地区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |
| 3、评价范围及和环境风险保护目标 本项目环境风险评价等级为二级，因此本项目风险评价范围为3km。本 项目周边环境保护目标见表30。 表30 本项目环境风险保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护对象名称 |  |  |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  |  | 最近距离（m） |  |  |  |  | 规模（人数） |  |  |  |  | 环境功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五一农场 |  |  |  |  |  |  | - 东北 |  |  |  |  |  | - 2800 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T 169－2004）二级风险评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乌昌快速路 |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、最大可信事故 根据上述分析，发生概率较大的风险事故为装卸过程中、检修、储存过程中天然气的溢出及破罐事件导致的泄漏，泄露的天然气遇明火、高热引发火灾、爆炸事故。 一般来说，物料泄漏事故属于一般性的事故，火灾或爆炸事故属于重大事故。但随着企业运行管理水平以及装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，火灾爆炸事故发生的概率是很低的。 表31 火灾和爆炸事故原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 事故原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、激动车辆喷烟排火等。为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 违章作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷 储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起泄露，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程技术和设计缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物布局不合理，防火间距不够 建筑物的防火等级达不到要求 消防设施不配套 装卸工艺及流程不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 静电、放电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天然气在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 雷击及杂散电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物、仓库的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足 杂散电流窜入危险作业场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表32 重大事故概率分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  |  |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  | 定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 极端少 |  |  |  |  |  | 从不发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜3.125×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 少 |  |  |  |  |  | 装置寿命内从不发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.125×10-6～1×10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 不大可能 |  |  |  |  |  | 装置寿命内发生一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1×10-5～3.125×10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 也许可能 |  |  |  |  |  | 装置寿命内发生一次以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.125×10-5～1×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 偶然 |  |  |  |  |  | 装置寿命内发生几次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1×10-4～3.33×10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 可能 |  |  |  |  |  | 预计一年发生一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3333～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 频繁 |  |  |  |  |  | 预计一年发生一次以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5 类污染事故的排列次数见表33。火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1 位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2 位。爆炸震动波可能会使10km 以内的建筑物受损，其严重性居第1 位。据记载特大爆炸事故中3t 重的设备碎片会飞出1000m 以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35 年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。 表33 污染事故可能性、严重性排序表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 污染事故类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可能性排序 |  |  |  |  |  |  |  | 严重性排序 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 着火燃烧后烟雾影响环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 有毒气体外逸污染环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 爆炸震动波及界外环境造成损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 根据环境风险评价实用技术和方法（胡二邦主编），设备容器一般破裂泄漏、爆炸的事故概率在1×10-5次/a 左右，石油化工行业的风险统计值为8.3×10-5次/a。评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出拟建项目的事故发生概率取值为1×10-5次/a。 5、源项分析 5.1最大可信事故 根据上述分析，发生概率较大的风险事故为装卸过程中、检修、储存收发过程中天然气的溢出及破罐事件导致的泄漏，泄露的天然气遇明火、高热引发火灾、爆炸事故。 5.2泄露计算 （1）储罐泄露计算 最严重的事故是储存区发生的泄漏事故，最大可信事故为天然气储存区储罐及储气瓶组发生泄漏，泄漏量为其全部储量（按照充装系数为0.9），LNG 泄漏量为60*0.9=54m3。 LNG储罐泄露 液体泄漏速度采用柏努利方程计算，得到LNG储罐的天然气泄漏速率为1.113kg/s。 （2）站内管道事故源项分析 管道破损事故发生概率类比欧美统计，为0.0006 次/km·a。考虑两种管道破损事故类型：穿孔（损坏尺寸20mm）、断裂（损坏尺寸为管径的20%～100%, 取60%，按照管径DN300 计算为180mm）。 本项目工艺管道采用不锈钢无缝钢管，BOG 气化器后输送的工艺管道采用20#无缝钢管天然气泄漏量按照《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的公式（A2.2）计算。假设管道发生开裂而导致天然气泄漏，裂口为长方形、狭长裂口；穿孔事故裂口尺寸为20mm，断裂事故长180mm，宽2mm。 表34 管道泄漏事故天然气泄漏速率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故 类型 |  |  |  | 流出 系数 |  |  |  |  | 泄漏 系数 |  |  | 裂口 面积m2 |  |  | 管道压力Pa |  |  | 分子量kg/mol |  |  | 绝热指数 |  |  |  | 气体常数J/(mol`k) |  |  |  | 气体温度K |  |  | 泄漏速率kg/s |  |
| 穿孔 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.00004 |  |  | 40000 |  |  | 0.016 |  |  | 1.316 |  |  |  | 8.314 |  |  |  | 283 |  |  | 0.058 |  |
| 断裂 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.00036 |  |  | 40000 |  |  | 0.016 |  |  | 1.316 |  |  |  | 9.314 |  |  |  | 283 |  |  | 0.524 |  |
| 6、后果计算 6.1火灾爆炸 （1）池火 本模拟是以假设天然气发生泄漏后，未来得及处理或在处理过程中 产生火种或遇外来火种，发生火灾。建设项目火灾损害估算结果见表35。 表35 管道泄漏事故天然气泄漏速率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 损失半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 燃烧速率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg（m2·s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 持续时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1481903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 火焰高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 表面热辐射通量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14844.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 死亡半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 重伤半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 轻伤半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 财产损失半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 燃烧速率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg（m2·s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 由上表可以看出：加气站发生火灾事故时，在半径4.7m范围内有死亡的危险， 在半径6.0m的范围内有重伤危险，在半径9.3m的范围 内有轻伤危险。在半径3.2m 范围内的建筑物将受到损害。 （2）爆炸 爆炸发生的 TNT 当量计算，经计算加气站内工艺装置单元发生爆炸事故导致死亡半径 38.2m，重伤半径100.1m，轻伤半径 179.6m，财产损失半径 115.9m。 经现状调查，周围敏感点距离站区最近距离为30m的乌昌快速路。 位于死亡半径内，发生事故时应紧急撤离。具体情况以安评为准。 （3）火灾爆炸次生CO 影响 泄漏引发火灾爆炸事故时，其中甲烷燃烧一部分转化为 CO、CO2 等新的物质，一部分不燃烧，直接扩散进入大气。评价取火灾爆炸时的燃烧率为35%，产生的CO 占20%，燃烧时间取30min，则CO 扩散速率为：0.2865kg/s。 经计算在不同稳定度条件下LNG 储罐泄漏引发火灾爆炸事故产生的CO 扩散 30min 时的影响结果见下表36。 表36 火灾爆炸事故产生的CO 在不同稳定度条件下30min 时预测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 稳定度 |  |  |  |  |  | 最大落地浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 出现距离（m） |  |  |  |  | 半致死距离（m） |  |  |  |  |  |  |  | 短时间容许浓度范围（m） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | 365.2118 |  |  |  |  | 29.4 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 165.4 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | 637.8141 |  |  |  |  | 24.5 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 238.2 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | 711.5498 |  |  |  |  | 45.5 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 380.5 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  | 892.5237 |  |  |  |  | 55.7 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 512.9 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  | 563.3611 |  |  |  |  | 63.0 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 902.7 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  | 817.6127 |  |  |  |  | 83.9 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 1066.9 |  |  |
| 可见，天然气泄漏火灾爆炸事故产生的CO 在F 类稳定度下影响范围最大， 因此详细计算F 类稳定度在10min-50min 时间范围内的影响结果见表37。 表37 火灾爆炸事故产生的CO 在F 稳定度条件下10min-50min 预测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 预测时刻（min） |  |  |  |  |  |  |  | 最大落地浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  | 出现距离（m） |  |  |  |  | 半致死距离（m） |  |  |  |  |  |  |  | 短时间接触允许浓度距离（m） |  |  |  |
| 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 817.6127 |  |  |  |  |  | 83.9 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 1066.9 |  |  |  |
| 2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 817.6127 |  |  |  |  |  | 83.9 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 1066.9 |  |  |  |
| 3 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 817.6127 |  |  |  |  |  | 83.9 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 1066.9 |  |  |  |
| 4 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 19.1142 |  |  |  |  |  | 1416.6 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 5 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 7.1274 |  |  |  |  |  | 2806.6 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 由预测结果可知，随着事故时间的推移，CO 不断扩散，浓度逐渐降低，CO 短时间接触容许浓度最大距离为1066.9m。经现状调查，加气站区周围2800m 范围内没有居民点，所以事故发生后不会造成居民的死亡。 6.2风险值计算及评价 根据事故状态下影响预测结果，天然气储存区发生火灾爆炸事故时的危害较大，因此选取其作为最大可信事故，并以此计算项目风险的可接受水平。即，本项目风险值（死亡/年）=死亡区人数×出现不利爆炸条件概率 天然气储存区发生火灾爆炸事故时伤亡半径为38.2m，伤亡面积为4584.34m2。根据对项目所在地调查可知，天然气储存区项目周围38.2m 范围内无集中居住区，因此伤亡人数为装卸人员和罐区管理人员，设定10人。计算项目发生发生事故时死亡人数见下表： 表38 风险值计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伤亡面积 |  |  |  |  |  | 伤亡人数 |  |  |  |  | 事故概率 |  |  |  |  |  |  |  | 风险值 |  |  |  |
| 天然气储存区火灾爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4584.34 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1×10-5 |  |  |  |  |  |  |  | 3×10-5 |  |  |  |
| 则本项目最大可信事故风险为3×10-5/年。 在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于下表。 表39 风险水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 风险水平（a-1） |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可接受程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 10-3 数量级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作危险性特别高，相当于人自然死亡率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可接受，必须立即采取措施改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 10-4 数量级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作危险性中等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应采取改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 10-5 数量级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人们对此关心，愿意采取措施预防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 10-6 数量级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相当于地震和天灾的风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人们并不当心这类事故发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 10-7～10-8 数量级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相当于陨石坠落伤人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 没有人愿为此事投资加以预防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目的风险值为3×10-5（死亡/年），属于可接受水平。 7.风险防范措施 7.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 （1）选址、总图布置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的规定，加气站内的各工艺设施均要满足距站外建、构筑物的安全间距要求。 （2） 建筑安全防范 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，加气站内建筑物的防火等级均已采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。 本项目储罐及集中放散管与站内外建构筑物的安全间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》（GB/T20368-2012）要求。 7.2危险化学品贮运安全防范措施 （1）储存的防范方面的主要措施有： ①储罐及管道均设安全保护系统； ②所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散； ③在储罐区设置围堰，其有效容积在大于储罐的容量； ④经常检查管道，定期系统试压、检漏。管道施工应按规范进行。 （2）运输过程风险防范措施 ①运输过程中选择的运输路线应较短，路况较好，并选择车流量、人流量较少的运输时段，以减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，降低事故发生的概率。运输路线应尽量避免驶入城市交通主干道和人口密集区，中途不 得随意停留，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ②运输车辆应取得危险货物运输资质，运输过程中应有温度压力检测报警、泄压及导静电措施，车辆应装GPS 卫星定位系统，按照指定线路行驶。 ③危险品的装运应做到定车、定人。装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽(罐)车不得用来盛装其它物品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，保证危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ④被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB 190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ⑤在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 7.3工艺技术设计安全预防措施 本项目采用成熟的、通用的加气技术和工艺，设备、设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012)（2014修订）、《危险化学品安全管理条例》中相应的要求。 LNG在密闭压力管道内运行，正常生产无泄漏。设备及阀门均选用国内专业知名厂家的产品，质量可靠，均达到相应的质量标准。在安装使用前均做严格的调试试验。工艺上防范事故的要点是防止管路泄漏和管路超压，为此设计中采取了以下措施： （1）工艺管材、设备均按照温度高低分别选型； （2）管道上安装超压切断及放散阀设备； （3）系统设置超压放散及超低温报警； （4）设置可燃气体浓度检测报警连锁系统。 生产装置的设计除了保证实现工艺过程的要求外，还遵循以下有关规定： （1）设备、建筑物的布置严格按照有关规范的防火间距进行布置。 （2）各装置均设计成密闭系统，在控制的操作条件下使被加工的物料和介质保持在由设备和管道组成的密闭系统内。 （3）控制室设在站房内，与工艺装置保证足够的安全距离，保证它的安全不受外界火灾的影响。 （4）供电：由市政供电系统可靠供电并设置柴油发电机作为备用电源，对于仪表供电设置UPS。 7.4自动控制设计安全防范措施 （1）加气站应设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的LNG、CNG 管道阀门和切断LNG 泵电源。 （2）紧急切断阀和LNG泵应设置连锁装置，并具有手动和自动切断的功能。 （3）紧急切断系统应具有手动复位功能。 （4）紧急切断系统宜能在以下位置启动：距卸车点5m 以内；在加气机附近工作人员容易接近的位置；在控制室。 （5）作业区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，就地及控制室设置声、光报警。 （6）天然气浓度报警设定值不应大于爆炸下限浓度（V%）值的20%。 7.5电气、电讯安全防范措施 （1）电气装置 ①加气站的供电负荷等级可为三级。 ②加气站的供电电源宜采用电压为380/220V 的外接电源；加气的供电系统应设独立的计量装置。 ③加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 ④加气站内爆炸危险区域的等级范围划分应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的规定确定。爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。 （2）防雷 本项目及配套系统防雷、防静电接地、工作接地、保护接地均按国家规范进行设计。加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω。当各自单独设置接地装置时，防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω。 （3）防静电 ①地上的加气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置。 ②加气站的加气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 ③对防雷、防静电接地装置每年至少在雷雨季节来临之前检测一次，检测结果应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的要求。 7.6消防及火灾报警系统 （1）消防设施配置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 第10.1.1 条要求及《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在天然气汽车加气站值班室配置一定数量的移动式灭火器材，以便扑救初期火灾。 （2）消防管理 ①为了保证消防器材处于可用状态，应做到消防器材定点摆放、定人管理。定时检查、定期更新。 ②为了防止消防器材失窃，企业将灭火器至于站房内，为了避免紧急情况下无法取用，放置消防器材的房间不得上锁，且应告知每位员工消防器材集体 位置，并照顾女工的体力和身高，方便取用。 ③进行动火作业必须办理相关的动火手续，并停止加气、卸气作业。 ④设置安全警示标志，应加强维护，定期更换，使之清晰可辨。 ⑤规范用电、动火管理，不得随意装接临时用电设备，不得在站房内使用电炉，电吹风等易引起火灾的电气设备。 7.8安全管理方面的对策措施 （1）加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立员工培训档案，定期开展员工培训。 （2）建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 （3）强化对加气站全体人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守库区各类安全管理规章制度和岗位操作规程。 （4）建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。 （5）建立各种安全装置、安全附件管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点进行及时处理和整改。 （6）天然气的装卸、运输应执行《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT/T3145-91）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-89）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94）、《危险化学品安全管理条例》等。 （7）根据要求，做好防护用品的配备和发放工作。 （8）建立火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。 （9）加强明火管理，对于汽车加气，要严格管理，必须做到熄火进入加气站，出加气区域后点火发动。 8、应急预案 8.1应急预案原则 坚持局部利益服从全局利益，一般工作服从应急工作的基本原则。遵循“以防为主，防消结合”的消防方针；追求最大限度地减少人员伤亡和对环境的破坏及财产损失，加强自身抵御能力，采取快、准、稳战术，利用有限的人力、物力资源，把事故消灭在初起阶段。 8.2应急系统人员组成及职责 （1）人员组成 在发生突发事件后，立即形成应急指挥部。组长为站长，现场指挥为值班班长，成员为各班组成员。 （2）主要职责 ①组长职责 制定本项目环境风险应急预案，定期组织各岗位员工进行环境风险预案演练，发生环境风险事故时向本公司领导报告，并组织有限力量进行抢救、对外来人员及车辆进行疏散。根据灾情向有关部门报警（消防119、救护120、治安110、交通事故122），并向上级主管部门报告。对发生环保事故周边危险距离内的易燃、易爆物品进行及时疏散及清理，最大限度的减少对周边环境的污染和破坏；并对事故现场进行警戒，对无关人员及车辆进行疏散，对负伤人员及时送就近医院抢救。 ②值班班长、成员职责 积极参加公司及加气站组织的环保应急预案演练，掌握各自在应急预案中的职责，分别承担抢险、消防、警戒、疏散及救护等工作。根据灾情向有关部门报警（消防119、救护120、治安110、交通事故122），并向站长或上级主管部门报告。 8.3报警及通讯联络方式 火警电话： 119 急救电话： 120 治安电话： 110 交通事故报警电话： 122 站内值班、报警电话，必须24 小时保持完好，有人接听。 8.4应急响应 （1）应急响应条件 发生事故后，由加气站站长或在场最高管理者启动应急预案。同时立即向站长、公司领导及有关部门报告，并根据事故性质、严重程度向119、120 报警，向联防单位求援。报警时应说明出事地点、火灾情况、联系电话等。 （2）采取的措施 在发生事故后，立即停止加气，切断加气机电源，指挥车辆及无关人员迅速离开加气站，封闭进出口；疏散员工在安全地带观察；终止加气站内一切生产作业活动，关闭所有天然气输送闸阀；处理现场易燃易爆物品，防止次生事故发生。 （3）危险区隔离 发生事故后，应对现场周围实行警戒，指定员工在路口引导救援队伍入站，确保消防道路畅通，配合做好外围的警戒和疏导工作，禁止无关人员及车辆进入警戒区域。 （4） 应急检测、抢险、救援和控制措施 ①液化天然气泄漏的处理措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 （5）急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 8.5受伤人员现场救护、医院救治 对在事故中受伤的人员视情施以急救救援措施。同时向 120 急救中心求援，电话中要说清楚，由什么原因引起的伤害，并作了什么应急处理。在救援车没有到达时，可通过拦截汽车将伤员送往医院，并用手机与120 急救中保持联系，并听从他的救援指令。 8.6应急救援保障 （1）内部保障 ①加气站按《汽车加油加气站设计与建设规范》要求，配置相应数量的消防器材。 ②加气站配置卫生急救箱和必备的应急药品。 ③加气站负责日常对消防器材的检查和维护，确定消防器材完好、有效。 ④加气站负责日常对应急药品的检查和补充，确保药品的齐全、有效。 （2）外部保障 ①当发生的事故靠自力无法控制时，应迅速寻求政府救援力量。 ②政府救援力量到达事故现场后，公司应急救援指挥服从政府救援指挥体系的领导，积极做好救援物资保障，救援人员的协调工作。 8.7应急救援关闭 （1）应急救援关闭程序 待事故解除后，关闭应急救援程序。 （2）事故调查和处理 ①保护现场，协助配合相关部门调查事故原因及对环境造成的影响。 ②组织力量迅速恢复投入到环境治理中，尽最大努力消除对环境的影响。 ③落实四不放过原则，对环保事故的责任人严肃处理。 8.8应急培训计划 每年通过应急演练的形式，对环保应急救援人员和在职员进行培训与教育。每年组织不少于二次应急演练，并在二年内覆盖应急预案中所有内容。演练方式除明确规定外，可采用实战、模拟（图上推演）或混合演练（实战与模拟相结合）等方式。并根据演练，不断完善企业内部的应急预案。 9、环境风险评价结论 综上，在落实本报告中提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1.项目概况 - 新疆昊通百圣能源科技有限公司投资380万元在兵团十二师三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口东南角原中石油加油站内，将原中石油停运的加油站改建为LNG/CNG级加气站，LNG/CNG汽车加气站设计规模为加气能力为：LNG3×104Nm3/d，CNG为3×104Nm3/d，共计6×104Nm3/d。建设内容包括：拆除原有加油站所有设备、营业厅、配电室，建构筑物保留原有罩棚，新建1套LNG集成设备和CNG撬装设备，新建加气罩棚、配电室、营业厅、柴油发电机房、控制室，以及相关的电气通讯等配套设施。 2.产业政策符合性及厂址合理性 本项目符合《产业结构调整指导目录》(2013 本)及《天然气利用政策》的要求。 项目的建设符合《新疆兵团第十二师三坪新区规划》（2011-2030）和新疆生产建设兵团第十二师天然气专项规划的要求。 3.环境质量现状 项目区SO2日均浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的二级标准限值要求，NO2日均浓度和三个监测点处的PM10均有超标现象。超标原因主要与冬季供暖有关。特征污染物非甲烷总烃浓度不超标。 地下水现状评价结果可知，三坪农场11队硫酸盐超标1.5倍、三坪农场6队城市农庄机井总大肠菌群超标1.7倍外，其他地下水现状评价因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。硫酸盐超标是受当地地质结构影响；总大肠菌群超标可能是因为农业生产过程中施肥而导致的地下水污染。 东、西、南侧厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。 4.施工期环境影响结论 本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及废水等。本环评针对这些污染因素提出了相应的防治措施，因此，在落实这些环保措施的前提下，本项目的实施对周围环境影响较小。 5.营运期环境影响结论 （1）本项目压缩机等设备进行检修或站场异常超压时会有少量天然气通过放散管放散，放散的天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害，经实施上述措施后，加气站非甲烷总烃的无组织排放监控浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0 mg/m3）要求，本项目排放的烃类气体对周围环境的影响很小。 （2）本项目无生产废水排放，目前项目区排水管网与城镇污水处理厂未接通，近期站区生活污水进入站区内的1m3/d地埋式集成生物化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准后灌溉季节用于站界周边绿化用水，冬季由吸污车来运至城镇污水处理厂。待项目区排水管网与城镇污水处理厂接通后，生活污水经排水管网最终进入城镇污水处理厂集中处理。 （3）废油设置收集桶，集中收集至危险废物间暂存后送至有资质的单位处置。生活垃圾装入活动垃圾收集箱，及时清运至附近的生活垃圾中转站，最终运往垃圾场处理。严禁任意倾倒生活垃圾，避免对周围生态环境和城市卫生的影响。本项目各种废物均得到有效处理与处置，不会造成二次污染。 （4）本项目设备选型上应选择低噪声设备，并维持设备的良好运行状态；对于较强的噪声源（如泵）应该通过安装消声隔音装置，采取降噪减振等措施。厂内主要产噪设备采取消声减振等措施后对周边敏感点的影响能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类和4a类标准。 （5）运营期有原料气储存和加气过程，各生产单元均存在泄漏、火灾、爆炸等低概率事故风险，因此必须在实施过程中加强环境风险管理，落实本报告表环境风险专项中提出的风险防范措施，杜绝环境风险事故的发生。 6.综合评价结论 综上所述，兵团第十二师三坪加气站项目（重新报批）符合国家产业政策，选址合理。本项目建成正常运营后，在认真管理、严格落实各项污染治理措施后，各污染物均可做到达标排放。只要严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施，加强管理，项目投产后，对周围环境不会带来明显的不利影响。因此，从环保角度讲，该建设项目是可行的。 二、建议 1.在项目施工期，建设单位应对施工单位加强环保意识教育，采取 有效防范措施，尽量减少扬尘、噪声、污水、建筑垃圾等对环境的影响，注意保护现场周围环境。 2.加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操 作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |